中国风电技术商业化促进政策评价

与设计

总报告执笔人：张正敏		李俊峰

# 项目研究组织

| 协调与顾问组 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 李宝山 | 组长，处长 | 科技部高新司交能处 |
| 陈和平 | 处长 | 国家发展计划委员会基础司新能源与节能处 |
| 周篁 | 高工 | 国家发展计划委员会基础司新能源与节能处 |
| 刘鸿鹏 | 处长 | 国家经贸委资源司环境处 |
| 刘文强 | 博士 | 国家经贸委资源司新能源处 |
| 王刚 | 付处长 | 财政部税政司流转税处 |
| 张源 | 处长 | 国家电力公司水电与新能源发展部新能源处 |
| 朱俊生 | 原付司长 | 国家经贸委资源司 |
| 祁和生 | 处长 | 风电协会秘书长 |
| 专家工作组（按单位排列） |  |  |
| 张正敏 | 组长，研究员 | 国家发展计划委员会能源研究所 |
| 胡润青 | 协调人，助理研究员 | 国家发展计划委员会能源研究所 |
| 李俊峰 | 付所长，研究员 | 国家发展计划委员会能源研究所 |
| 李京京 | 研究员 | 国家发展计划委员会能源研究所 |
| 梁志鹏 | 博士 | 国家发展计划委员会能源研究所 |
| 许洪华 | 室主任，研究员 | 中国科学院电工所 |
| 陈振斌 | 研究员 | 中国科学院电工所 |
| 施鹏飞 | 付总工 | 中国水利水电建设工程咨询公司 |
| 易跃春 | 付处长 | 中国水利水电建设工程咨询公司 |
| 谢宏文 | 工程师 | 中国水利水电建设工程咨询公司 |
| 顾树华 | 教授 | 清华大学核研院 |
| 刘志华 | 硕士 | 清华大学核研院 |
| 王白羽 | 硕士 | 清华大学核研院 |
| 杨校生 | 付总 | 龙源电力公司 |

总报告执笔人：					张正敏		李俊峰

总报告摘要执笔人：				张正敏		胡润青

专题报告执笔人：

- 风力发电发展的现状和趋势

杨效生

- 风力发电政策实施方案

杨效生

- 风力发电是实施可持续发展的重要选择

陈振斌

- 风力发电系统生命周期评价

顾淑华	刘天华	张正敏

- 风力发电电价分析报告

施鹏飞    易跃春		谢宏文

- 税制改革与风力发电

胡润青    张正敏

- 我国增值税税制的转型选择及过渡措施

王白羽    顾淑华

- 中国风电电价分析与政策建议

张正敏    王白羽    谢宏文

- 风电激励政策可行性的综合定量分析

顾淑华	张正敏    王白羽

- 中国风电商业化过程的动态分析

梁志鹏	张正敏

## 目    录

中国风电技术商业化促进设计与评价要点……………………….8

- 发展风力发电的必要性和重要性………………………….24

- 风力发电是调整能源结构的迫切要求……………………..24

- 风电是改善能源供应安全、促进经济发展的需要………..26

- 风电是减少排放，防止全球气候变暖的一项主要措施…..26

- 国内外风电技术的发展和评价…………………………….28

- 世界风电技术的发展………………………………………..28

- 装机容量迅速增加，风电产业不断扩大………………28

- 风电技术不断改进，机组性能逐步提高………………30

- 发电成本持续下降………………………………………30

- 中国风电的发展相对滞后，但其成就亦令人瞩目………..33

- 开发规模达到新的水平…………………………………33

- 本地化进程和加快，主要部件国内已能制造…………35

- 产业发展初显端倪，初步形成了一批专业生产厂……36

- 中国风力发电面临的主要障碍和问题…………………….39

- 资源评价问题………………………………………………..39

- 设备制造问题………………………………………………..40

- 风电场建设问题……………………………………………..40

- 发电成本、上网电价问题…………………………………..42

- 政策和机制问题……………………………………………..43

- 缺少清晰的发展目标……………………………………43

- 没有明确的优惠激励政策………………………………43

- 资金渠道不畅，缺乏适合于风电的长期贷款…………44

- 缺乏商业化运作机制……………………………………45

- 问题的结论………………………………………………48

- 高强度激励政策是克服障碍、促进发展的关键………….48

- 国外成功的经验……………………………………………..48

- 美国………………………………………………………48

- 英国………………………………………………………50

- 德国………………………………………………………53

- 丹麦………………………………………………………55

- 荷兰………………………………………………………57

- 印度………………………………………………………58

- 国内的实践…………………………………………………..59

- 在立法方面………………………………………………59

- 在经济激励政策方面……………………………………60

- 在研究开发方面………………………………………61

- 激励政策的分类和新政策的构想………………………….62

- 政策的类型和特点…………………………………………..62

- 强制性（或指令性）政策………………………………62

- 经济性政策………………………………………………62

- 研究开发政策……………………………………………62

- 管理政策与运行机制……………………………………64

- 政策可实施性分析和评价…………………………………..64

- 指令性政策………………………………………………64

- 经济激励政策……………………………………………64

- 研究开发政策……………………………………………67

- 管理政策与运行机制……………………………………67

- 新政策的构想………………………………………………..68

- 政策的基本目标…………………………………………68

- 新激励政策及方案构想…………………………………68

- 激励政策对风电电价的影响和作用……………………….70

- 中国风电电价的组成和影响因素…………………………..70

- 风力发电目标电价及其确定………………………………...71

- 目标电价的概念………………………………………….71

- 目标电价的确定………………………………………….71

- 风电基准电价的确定………………………………………...81

- 基准电价的含意………………………………………….81

- 基准方案及其参数的设定……………………………….81

- 测算结果………………………………………………….84

- 激励政策对风电成本、电价的影响和分析………………...87

- 发电量变化对风电电价的影响………………………….87

- 系统造价变化对风电电价的影响……………………….88

- 计算方法对风电电价的影响…………………………….89

- 政策因素对风电电价的影响…………………………….89

- 激励政策的成本效益分析和评价…………………………..96

- 评价准则……………………………………………………...96

- 政策的成本和效益…………………………………………...96

- 成本……………………………………………………….96

- 效益……………………………………………………….97

- 评价指标……………………………………………………..101

- 净收益…………………………………………………....101

- 益本比……………………………………………………101

- 贴息3年政策的成本和效益………………………………..102

- 延长还贷期（即15年还贷）政策的成本和效益…………107

- 增值税全额抵扣政策的成本和效益………………………..109

- 贴息3年、15年还贷政策的成本和效益………………….110

- 贴息3年、15年还贷、免关税、增值税抵扣政策方案的成本和效益………………………………………………………..112

- 贴息3年、15年还贷、免关税、增值税抵扣、所得税免3减2政策方案的成本和效益……………………………………113

- 贴息3年、15年还贷、免关税、免增值税、所得税免3减2政策方案的成本和效益……………………………………..114

- 贴息3年、15年还贷、免关税、免增值税、所得税免3减2、控制投资水平（不大于7500元/KW）、增加年发电时间（2600小时）政策方案的成本和效益……………………………..116

- 电价补贴政策的成本和效益………………………………..119

- 各种政策方案成本效益小结………………………………..120

- 激励政策对风电商业化促进作用的分析与估计………….121

- 风电技术发展的一般过程…………………………………..122

- 风电开发规模和风电成本之间的关系……………………..126

- 降低风电成本的条件及成本下降趋势估计………………..128

- 我国风电商业化需要增加的总规模………………………..129

- 我国风电商业化需要增加的投入…………………………..133

- 实施激励政策的综合比较和抉择………………………….135

- 电价优惠政策的实施与建议……………………………….137

- 一些必不可少的规定………………………………………..137

- 电价和差价的确定…………………………………………..137

- 差价的处理…………………………………………………..138

- 科学合理的运作机制………………………………………..139

- 组织与机构………………………………………………….139

- 结束语…………………………………………………...141

### 附件：专题报告：

- 风力发电发展的现状和趋势

- 风力发电政策实施方案

- 风力发电是实施可持续发展的重要选择

- 风力发电系统生命周期评价

- 风力发电电价分析报告

- 税制改革与风力发电

- 我国增值税税制的转型选择及过渡措施

- 中国风电电价分析与政策建议

- 风电激励政策可行性的综合定量分析

- 中国风电商业化过程的动态分析

中国风电技术商业化促进设计与评价

（要点）

- 发展风力发电的必要性

- 风电是调整能源结构的迫切要求；

- 风电是改善能源供应安全，促进经济发展的需要；

- 风电是减少排放，防止全球气候变暖的一项主要措施

生命周期评价结果证明：风力发电全过程能量投入产出比高达300%，其CO2的排放强度仅4-20克碳/kWh，仅相当于煤发电的1/100-7/100。

二、世界风力发电突飞猛进，影响贡献日益扩大。

- 装机容量迅速增加，风电产业不断发展

- 2000年全球风力发电装机已由1990年的200万kW提高到1750万kW，短短10年间增加了1500万kW，平均每年增加150万kW。

- 特别是欧盟各国比原来的设想要快得多：由最初计划的4000MW增加到8700MW。

- 目前90%的风机是欧盟生产的。1990年生产能力为25万kW/年，2000年为100万kW/年，预计2010年将达到200万kW/年。

- 全球风电产业就业人员估计在70000人以上，风电工业产出35亿美元左右。

- 风电产业在能源工业中的地位越来越重要：

德国：1999年装机440万kW，年发电占总电量的1.5%。

2000年预计已达2.5%

2010年计划达到10%

2050年计划达到50%

丹麦：1999年装机173万kW，风电量占全国总量的3%。

2030年计划达到40-50%

美国：2003年计划占到全国电力消费的3%

2010年达到10%

- 风电技术不断改进，机组性能逐步提高

- 500-750kW机组技术成熟，已实现商业化；1500kW初步商业化，达到批量生产水平；3000kW已开发出来。

- 广泛采用新技术和新材料，风电机组平均重量在5年内减轻了一半，每个透平的能源输出增长了4倍。

- 发电成本持续下降

以美国为例，机组造价已由1990年的1333美元/kW，降至2000年的790美元/kW；发电成本减少了一半，由8美分/kWh降为4美分/kWh。

三、中国发展相对滞后，但其成就亦令人瞩目

- 开发规模不断扩大，装机容量达到新的水平

- 我国从上世纪80年代中期开始大型风电场的开发利用，到2000年底已建成风电场26个，装机容量达到34.4万kW。

- 现在10000kW以上的风电场有8个。

- 单机最大容量达1000kW，300-600kW机组成为主力机型。

- 从运行状况看：

新疆达坂城风力资源较好，年利用小时数可达3000小时。

广东南澳风电场也不错，年利用小时可达2800小时以上，容量系数0.32左右。

其他风场年利用小时数一般为2000-2500小时，容量利用系数0.23-0.29。

- 本地化进程加快，主要另部件国内已能制造

- 自主开发的200kW机组：达到批量生产水平。

- 自主开发的250kW-300kW机组：已经受住长期运行的考验。

- 自主开发的600kW机组：本地化率分别达到70%、80%和90%以上。

- 已试制出14台600kW机组

其中：本地化率达40%的2台，

本地化率70%的2台（2000年6月安装完毕），

本地化率80%的1台，

本地化率>90%的1台。

- 大型并网机组的关键部件，如叶片、控制系统和保护系统等关键技术已基本掌握，并有实际产品投入运行，状态良好。

- 产业建设初现端倪

- 全国26个风电场，安装风电机组700多台，年发电近8亿kWh，产值20多亿元，形成一定的生产能力

- 在新疆和广东，风力发电已对当地经济发展产生了一定作用

- 风机制造业开始形成，已建成整机制造厂6家，部件制造厂13家

- 在科技攻关基础上，建立了一批试验基地、中试线和示范点。

四、问题和障碍

- 缺乏清晰的发展目标和持续稳定的市场

- 没有明确的长远发展目标和战略

- “八五”、“九五”和“十五”规划和目标都是指导性的，缺乏法律的约束力

- 已提出的发展目标没有必要的资金支持和政策保障

- 缺乏长期的开拓计划和试点示范工程

- 政府支持力度不够

- 宏观支持多，具体帮助少

- 各级政府（尤其是地方政府）没有把风力发电放在应有的位置，也未纳入当地财政计划

- 现有的一些激励政策力度不够，权威性不够

- 缺乏高强度的配套政策

- 缺乏公平合理的竞争机制

- 现行的评估办法和定价机制不能体现可再生能源的社会环境效益

- 开发商之间、制造商之间必要的竞争机制尚未建立

- 行业割据、部门拢断现象依然存在，投资商不能平等地得到开发合同

- 产业规模小，生产成本高

- 经济规模尚未形成

- 布局过于分散，风场规模小，全国26个风电场，平均装机容量1.5万kW/个

- 缺乏有经验的开发商

- 全国20多个风电场，分属于10多个风电公司，从资源评价开始到运行管理都需从头做起

- 新疆风能公司的经验表明风电场系统造价可降低1000元/kW以上。

- 资源评价工作薄弱，前期准备工程落后

- 现有的资源评价不能满足风电场规划设计和选址立项的要求

- 设计规范、技术标准尚待完善

- 问题和结论

由上述可以看出，我国风电发展过程中存在的问题和障碍大体上可分为两类：一类是属于风力发电自身内部的问题，如资源评估基础薄弱，设备可靠性未得到认证，缺乏有经验的开发商，风电规划和场址选择粗放，系统投资大，成本和电价高等；另一类属于政策和外部环境方面的问题，如缺乏有效的激励政策和运行机制等。这两类问题绞织在一起，既互相影响，又互为因果，处于不良循环之中。要突破这种不良循环，促进风力发电的迅速发展，关键性的因素是首先要解决外部问题。因为发生在内部的各种问题基本上都是由外部原因造成的。因此，可得出以下基本认识，即：缺乏有效的激励政策和运行机制是造成上述问题的根本所在。

五、高强度激励政策是克服障碍、促进发展的关键

- 国外成功的经验

- 英国：

NFFO+价格补贴，使英国从1991—1997年间风电设备容量增长5倍，价格下降一半以上，达到5便士/kWh。

- 德国：

电网全部收购+最低上网电价保障+投资补贴，实施风电发展成绩显著，装机容量近500万kW，超过美国居世界第一。

- 美国：

过去：电网收购+可避免成本确定上网电价+15%的投资补贴（税收抵扣）

目前：制定多种政策扶持可再生能源的发展，如联邦政府的1.5美分/kWh的补贴，许多州实施的SBC、RPS等确保该国在风力发电的先进地位。

- 丹麦：

电网全部购买+85%平均售电电价+CO2、能源税退税，确保该国风电技术的领先地位

- 印度：

加速折旧+头5年免税+关税调节+软贷款+10-15%投资补贴，使印度风电产业迅速发展，目前风电装机已超过100万kW。

- 国内的实践

- 1994年“关于并网电力发电的管理规定”

电网收购+还本付息加合理利润定价+差价电网分摊，取得立竿见影效果，短短几年间（1995-1998年）风电装机增加近200MW。

2）一些地方政府对于小风电、光伏发电装置的补贴政策亦证明，政策是推动可再生能源技术发展的巨大动力。

六、激励政策的影响分类和新政策构想

- 政策分类

1）强制性政策：电力法、节能法等相关的法律和法规

- 经济性激励政策：如优惠投资政策、税收政策和价格政策等

3）研究开发政策：即R&D政策

4）管理政策和运行机制

本项目研究重点：经济性激励政策

- 新经济性激励政策的构想

根据现实情况和未来可能应用等因素，确定以下政策措施为重点研究分析对象。方案如表2示。

七、激励政策对风电电价的影响和作用

- 中国风电电价的组成和影响因素

在现行财务核算体制下，中国风电电价由以下部分组成，即：

上网电价=发电成本+税金+利润（税后）

发电成本=折旧费+维修费+工资福利+保险金+材料费+转贷费+摊消费+利息+其他

税金=增值税+增值税附加+所得税

增值税=售电收入×17%

增值税附加=增值税×8%（城建税为5%，教育税3%）

所得税=（售电收入－发电成本－税金）×33%

利润=售电收入－发电成本－税金

影响风电电价的因素很多，其中主要有：

- 资源条件，主要是发电量多少，由机组容量和满发时间决定

- 系统造价，包括机组造价及配套设施的造价等

- 融资条件，包括贷款利率、偿还年限等因素。由于融资条件在许多情况下是人为因素决定的，因此在分析中将此类因素併入政策因素一起进行研究。

- 计算方法，主要指是采用动态计算方法，还是静态计算方法；是按经营期核定平均电价，还是区分还贷期和还贷后电价，方法不同，电价水平不同。

- 政策影响，包括对企业税收、资金借贷和价格等方面是否有优惠等因素

- 市场条件，主要是市场需求的状况，即是否有一个不断扩大的稳定的市场，因为市场规模与生产成本和电价之间存在密切的关系。

- 运行机制，主要指从风电设备制造、风电场项目建设、运营等环节是否充分引入了竞争机制，进而驱动参与各方努力降低自己的产品和服务成本。

2、风力发电目标电价及其确定

1）目标电价的概念

目标电价并不是价格分类学上的一个类别，而仅仅是为了适应本项研究分析而设定的一个虚拟价格。它的基本含义是指：当风电场在一系列政策和措施的作用下，其上网电价达到或相当于新建煤电平均上网电价时的电价，即称之为风力发电的目标电价。

2）目标电价的确定

由于本项研究是为了建立一个参照标准，以便于风煤两种不同发电方式的比较分析和替代，因此，我们认为现阶段选择无脱硫设施的燃煤机组为比较对象，并将其上网电价设定在0.35元/kWh左右是比较合适的。这就是说，如果风力发电上网电价能降低到0.35元/kWh，即意味着风力发电达到了可以同常规火力发电相竞争的水平。这一电价，即为风力发电的目标电价。

3、风电基准电价的确定

- 基准电价的含意

基准电价是指在不考虑任何优惠政策、完全按照商业化方式运行条件下的上网电价。要正确确定基准电价，首先需要设计一个既能反映现实情况、又能代表未来发展方向的方案，以便为进一步的计算分析和比较提供科学的基础。

- 基准方案及其参数的设定

机组的大型化和风电场的大型化已成为世界风力发电的一种发展趋势，因此现假定风电场规模为100.2MW（为计算方便，在具体计算时规模取100MW），选用并167台单机容量为600kW的风力发电机组。基本参数的设定如表1示。

表1  10万kW规模风电场主要技术经济参数

|  | 国产机组 |
| --- | --- |
| 单机容量（kW） | 600 |
| 风电场规模（kW） | 100200 |
| 全场年均满发电小时数 | 2300 |
| 上网电量比例 | 1 |
| 风电场单位投资额（元/kW） | 7900 |
| 形成无形递延资产的成本（万元/kW） | 0.018 |
| 风电场经营所限（建设期1年） | 20 |
| 风电场职工数（人） | 20 |
| 维护费用比例（%/年） | 1.5 |
| 大修基金提取比例（%/年） | 1.5 |
| 自有资金比例（%） | 20 |
| 贷款利率（%） | 6.21 |
| 贷款偿还期限（年） | 7 |
| 折旧率（%） | 8 |
| 风电场增值税率（%） | 17 |
| 风电场所得税率（%） | 33 |
| 全部投资内部收益率（%） | 8 |

- 测算结果

基于上述条件，采用国内风电行业现行通用的方法进行计算，结果如下（参见表2）：

发电成本0.32元/kWh（20年平均）

平均含税电价0.642元/kWh（20年）

平均不含税电价0.548元/kWh（20年）

表2  不同激励政策对风电场发电成本、上网电价的影响

| 序号 | 方 案 内 容 | 单位成本 元/kWh | 上网电价 元/kWh | 影响作用 （与基础方案相比） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 成本电价% | 上网电价% |
| 0 | 基准方案 | 0.318 | 0.642 | 0 | 0 |
| Ⅰ | 投融资优惠 |  |  |  |  |
| S1.1 | 贴息贷款 1年 | 0.310 | 0.632 | -2.6 | -1.6 |
| S1.2 | 贴息贷款 2年 | 0.30 | 0.622 | -5.7 | -3.1 |
| S1.3 | 贴息贷款 3年 | 0.29 | 0.611 | -8.9 | -4.8 |
| S1.4 | 延长还款期至 10年 | 0.331 | 0.586 | 4.0 | -8.7 |
| S1.5 | 延长还款期至 15年 | 0.352 | 0.510 | 10.8 | -20.6 |
| Ⅱ | 税收优惠 |  |  |  |  |
| S2.1 | 国产机组免进口部件关税 | 0.306 | 0.617 | -3.8 | -3.9 |
| S2.2 | 设备款全部增值税抵扣 | 0.318 | 0.620 | 0.0 | -3.4 |
| S2.3 | 设备款50%增值税抵扣 | 0.318 | 0.629 | 0.0 | -2.0 |
| S2.4 | 免征增值税 | 0.318 | 0.541 | 0.0 | -15.7 |
| S2.5 | 所得税免3减2 | 0.318 | 0.604 | 0.0 | -5.9 |
| S2.6 | 所得税减半 | 0.318 | 0.620 | 0.0 | -3.4 |
| S2.7 | 免所得税 | 0.318 | 0.566 | 0.0 | -11.0 |
| Ⅲ | 组合激励 |  |  |  |  |
| S3.1 | 贴息3年+15年还贷 | 0.352 | 0.480 | 10.8 | -25.2 |
| S3.2 | 免关税+增值税抵扣 | 0.306 | 0.595 | -3.8 | -7.3 |
| S3.3 | 免增值税+免关税 | 0.306 | 0.520 | -3.8 | -19.0 |
| S3.4 | 免增值税+15年还贷 | 0.352 | 0.430 | 10.8 | -33.0 |
| S3.5 | 免关税及所得税+增值税抵扣 | 0.306 | 0.559 | -3.8 | -12.9 |
| S3.6 | 贴息3年15年还贷+免关税 | 0.339 | 0.438 | 6.5 | -31.8 |
| S3.7 | 免增值税+免关税+所得税免3减2 | 0.306 | 0.489 | -3.8 | -23.8 |
| S3.8 | 15年还贷+免关税+增值税抵扣 | 0.339 | 0.467 | 6.5 | -27.3 |
| S3.9 | 贴息3年+15年还贷+免关税+增值税抵扣 | 0.339 | 0.438 | 6.5 | -31.8 |
| S3.10 | 15年还贷+免关税+免增值税+所得税免3减2 | 0.339 | 0.414 | 6.5 | -35.5 |
| S3.11 | 15年还贷+免关税+增值税抵扣+所得税免3减2 | 0.339 | 0.467 | 6.5 | -27.3 |
| S3.12 | 贴息3年+15年还贷+免关税+增值税抵扣+所得税免3减2 | 0.339 | 0.438 | 6.5 | -31.8 |
| S3.13 | 贴息3年+15年还贷+免关税+增值税抵扣+所得税减半 | 0.339 | 0.438 | 6.5 | -31.8 |
| S3.14 | 贴息3年+15年还贷+免关税+免增值税+所得税免3减2 | 0.339 | 0.389 | 6.5 | -39.4 |
| S3.15 | 贴息3年+15年还贷+15年折旧+免关税+增值税抵扣+所得税免3减2 | 0.339 | 0.416 | 6.5 | -35.2 |
| S3.16 | 投资7500元/kW+年利用小时数2600小时+15年还贷+免关税+免增值税+所得税免3减2 | 0.285 | 0.348 | -10.5 | -45.8 |
| Ⅳ | 电价优惠（全额补贴） | 0.318 | 0.35 | 0.0 | 45.5 |

- 投融资政策对电价的影响

表2说明，该项政策对电价水平的影响是显著的。其中尤其是延长还贷期的作用更为明显。目前中国开发银行已作出类似规定，如果能扩大到各商业银行，无疑对风电的发展将起到极大的推动作用。

- 税收优惠对电价的影响

税收政策对降低上网电价的作用也是显而易见的，但其力度不如投融政策。

- 组合政策的影响

相比较而言，组合的政策的影响作用更为突出，除免关税+增值税全额抵扣和免关税+免所得税+增值税全额抵扣外，其他各项组合政策的降价作用均在20%以上，最高的可达45.8%，已十分接近于目标电价了。这些政策我们称之为高强度激励政策。

- 电价优惠的影响

价格优惠是最具刺激性的政策，也是激励强度最高的一种政策。由表2可看出，如果对风电上网电价高出目标电价的部分予以全部补贴的话，将使风电成为可与煤发电相竞争的一种发电方式，将极大地激励开发商踊跃投资风电的积极性和热情。

- 小结

综合上述可得到以下几点认识:

—  各种扶持政策对降低风电上网电价均有影响，但作用大小不同，且相差悬殊。

—  一般而言，单一政策的影响作用不够显著。其降价幅度在5%以下的政策主要包括贴息贷款1、2、3年，免进口税，设备款部分及全额抵扣和所得税减半征收等；降价幅度在5%-20%以上的政策主要有15年还贷、免增值税和免所得税。

- 复合政策（即多种政策组合）有较强的降价作用，尤其优惠的投融资政策+优惠的税收政策，再加上控制初投资和较高的发电时间，其作用更为显著，电价水平甚至可降到0.35元/kWh以下。但实践证明，优惠政策越多，实施难度也越大。因此，究竟选择何种政策还需要进行多方面的分析和比较，合理选择，科学决策。

八、激励政策的成本效益分析和评价

1、评价准则

(1)任何政策都必须付出一定的代价才能取得一定的效益，达到预期的目标。一项政策是否可行，其评判的重要标准之一是净现值是否≥0。也就是说，必须占在国家的立场上，从全社会的整体利益出发，分析评价扶持风力发电的政策在经济上是否有利可图。如果答案是肯定的，则意味着这些扶持政策的经济性是可行的；反之，则不可行。

(2)然而，政策本身并不是目的。政策的目的在于促进风力发电的发展，降低成本和电价，最终实现其商业化。因此，判断政策的另一个标准是，该项政策是否能够有效地推动风电技术的商业化。因为商业化意味着技术的成熟和经济上的优越。这就是说，即使从成本效益的观点来看，或许某项政策是不可行的，但是它具有强烈的激励作用，能够有效地促进产业的发展，具有长远的经济效益，这类政策应视为可行；反之，如果某项政策在其生命周期内经济可行，但没有足够的激励作用，不能对技术的发展和商业化产生巨大的推动作用，这类政策是否可取，亦需慎重对待。

2、政策的成本和效益

1)成本

是指相对于煤发电，风电额外增加的发电费用。它主要由发电差别成本成和激励成本组成。

发电差别成本Cm：风电平均发电成本与煤电平均成本之差。

激励成本Cp：系国家为激励风电发展而给予的一些特殊优惠政策而增加的额外投入。以贴息和延长风电项目的还贷期为例，国家的贴息和政策性银行由于延长还贷期而损失的资金时间价值即是一种激励成本。

2)效益

主要有环境效益（Be）、税收效益（Bt）、资源效益（Br）和社会效益（Bs）。

- 环境效益Be

风电代替煤电，减少燃煤发电造成的环境破坏或污染引起的经济损失，从而产生环境效益。

- 税收效益Bt：

风电相对煤电的税收效益主要体现在增值税的缴纳上。在我国现行的生产型增值税税制下，风电场得不到任何抵扣，增值税电价占上网电价的17％而煤电厂由于消耗燃料，有燃料费抵扣，—其增值税电价实际只为上网电价的8～10％。

风电比煤电多交纳的增值税增加了国家的财政收入，应算作风电的效益。

- 资源效益Br：

风电的节煤、节水效益明显。

风电代替相等的煤电，相当于减少了资源开采造成的退化。但现行资源税仅考虑了资源的级差租金，忽略了资源的稀缺性租金，没有体现可持续价值和资源开采产生的外部成本。国内有关成家估计，在充分考虑了可持续性价值后，现阶段煤炭的贫化租金约为14元/t。

水是宝贵的自然资源，但现行水价未能充分体现水资源的可持续价值。煤电厂消耗大量水资源，也没有为此作出合理的补偿。不过由于水资源可持续性价值难以量化，在本次计算中未予考虑。

- 社会效益Bs：

风电行业的发展，将带动相应的制造、安装产业的规模发展，相应产业的发展可以为当地提供新的经济增长点，也为社会创造了新的就业岗位。但是，要准确地划分出风电行业对促进社会发展的作用并加以量化，实非易事。因此，此次分析中亦未予考虑。

3、评价指标

根据评价准则，具体衡量指标有两个：净收益（NPV）和益本比。

- 净收益NPV=Bet+Btt+Bst+Brt−Cmt+Cpt1+r−1净收益（NPV）：是效益的总现值减去成本的总现值，公式如下：

当其大于0时，该风电激励政策相对可行；否则不可行。

- 益本比：即效益的总现值除以成本的总现值，公式如下：

益本比=Bet+Btt+Bst+Brt1+r−tCmt+Cpt1+r−t

当其大于1时，该风电激励政策相对可行；否则不可行。益本比越大，该项政策越有优越性。

各种政策的成本和效益结果如下表3示。

表3  各种激励方案费用效益列表

| 方 案 | 激励政策 | 上网电价 （元/kWh） | 降价幅度 | 风电场与煤电厂比较 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 净收益 （万元） | 益本比 |
| S1.3激励方案 | 贴息贷款3年 | 0.611 | 4.8% | 647 | 1.02 |
| S1.5激励方案 | 延长还款期15年 | 0.510 | 20.6% | -4790 | 0.85 |
| S2.2激励方案 | 增值税抵扣 | 0.614 | 4.6% | -5304 | 0.81 |
| S3.1激励方案 | 贴息3年，15年还贷 | 0.48 | 25.2% | -14624 | 0.64 |
| S3.9激励方案 | 贴息3年，15年还贷，免关税，增值税抵扣 | 0.438 | 32.0% | -29064 | 0.38 |
| S3.12激励方案 | 贴息3年，15年还贷，免关税，增值税抵扣，减所得税 | 0.438 | 32.0% | -31435 | 0.36 |
| S3.14激励方案 | 贴息3年，15年还贷，免关税，免增值税，所得税免3减2 | 0.389 | 39.4% | -47791 | 0.15 |
| S2.16激励方案 | 15年还贷，免关税，免增值税，所得税免3减2，控制投资水平（不大于7500元/kW） 增加年发电时间至2600小时。 | 0.348 | 45.8% | -37493 | 0.26 |
| 电价补贴激励方案 | 电价全额补贴，使风电电价与煤电电价持平。 | 0.35 | 45.5% | -61475 | 0.26 |

由上述可以看出，从系统经济的观点来看，单一的激励政策具有较好的成本效益，属于可行的范畴；但问题是这些政策的降价幅度均小，难以产生较强的激励作用，达不到推动风电市场扩大的目的。相反地，多种政策的组合，尤其是电价补贴政策和S3.16政策方案，虽然其总计成本费用远大于总计收益，在经济上属于不可行方案；但是它们具有高强度激励作用，可使风电电价大幅度下降，有利于风电市场的不断扩大和发展。何况在上述计算中尚未实现风力发电社会效益的量化，也就是说，随着社会效益的量化，组合政策方案的经济可望有较大的改善。这就是说，经济可行性是衡量政策是否可行的一个重要标准，但不是唯一的标准。因为政策类型不同，激励作用亦不同。所以如何正确评价政策的可行性还需要进行多方面的分析。

九、激励政策对风电商业化的促进作用

上述结果表明，实施任何一项政策都需要付出一定的代价，尤其是高强度激励政策，付出的代价则更大。下面拟从长远的发展的观点分析研究这些政策实施后将对风电技术发展产业总体的作用和影响，以便为判断这些政策是否值得实施提供依据。此项分析的基本出发点和基本原理是：风电和其他工业技术一样，遵循学习曲线的演变规律，即随着产品规模的扩大，产品成本不断下降，而成本的不断下降带动产品市场的扩大；产品市场的扩大，又要求生产规模的更一步扩大，从而导致产品成本的进一步下降，最终实现产品价格的完全商业化。

1、风电发展的一般过程

从国际上来看，风电与其它工业技术一样，从产生、发展、壮大到成熟的产业化一般需要经过以下几个阶段：

- 研究与发展(R&D)阶段

- 技术示范和商业化示范阶段（Demonstration）

- 沿学习曲线的“规模化降低成本”阶段（Buy down）

- 大面积推广阶段 （Deployment）

2、风力发电规模与生产成本（或电价）之间的关系

国内外风电发展的历史证明，开发规模与风电成本（或电价）之间存在着密切的相关关系。举例来说，1981年美国风电装机容量只有10MW, 1990年时总容量就达到了1500MW, 相应的风电经济成本从38美分/kWh下降到8美分/kWh（1994年美元不变价）。进入90年代后，新增风电机组的速度减慢，成本下降也比较缓慢，经济成本从8美分/kWh减到了5美分/kWh。从1998年开始，美国的风电重新进入一个高速发展期。1994年到1997年，总装机规模徘徊在1700MW，1998年重新快速增长，1999年底已经达到2500MW。风电经济成本也下降到4美分/kWh的水平。

图1  1981-2000年美国风电累积装机规模和经济成本下降趋势

数据来源：美国风能协会（AWEA）

3、中国的风电学习曲线（电价表示）

综合国外的经验和国内实际，我国的风电学习曲线可设计为：

L=0.22+0.33N−0.515

其中：L——长期边际电价元/kWh

N——累计装机规模（万kW）

对应的曲线如下图示。

利用上式可计算得到不同规模条件下的风电电价，进而可求得相应的学习率，见表4。

图2  预测的中国风电学习曲线

表4  学习率30%时风电电价的下降率

| 累积单位规模 | 价格(元/kWh) | 成本价格下降率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.55 | 18% |
| 2 | 0.44 | 20% |
| 4 | 0.36 | 18% |
| 8 | 0.31 | 14% |
| 16 | 0.28 | 10% |
| 32 | 0.26 | 7% |

4、中国风电实现商业化需要增加的规模总量和投入总量

1） 我国风电实现商业化需要增加的规模

由定义可知，当风电电价下降到0.35元/kWh时对应的累积装机规模即是我国风电达到商业化所需要的规模增量。这个累积规模量是初始规模的10个规模单位。所以需要达到的规模总量是3500MW。

2） 我国风电商业化所需要的总社会费用投入

计算结果表明，实现上述目的（即达到目标电价）社会总投入近125亿元。假设10年完成规模化降低成本过程，每个项目的经营期均为20年，增量费用按30年支付，平均每年4.17亿元，最高年费用6.26亿元。

十、政策的综合比较和实施

1、政策的比较

由上述分析可以得到一个基本认识，即激励强度越高的政策对商业化的促进作用也越大，反之则越小。与此同时，政策的激励成本也随之变化。不过从政策选择的角度出发，仅仅依据上述的认识而确定优先的政策是不够全面的；还必须从另外的角度来考虑，即政策实施过程中可能遇到的问题、障碍或带来的反作用进行分析。为清晰起见，下面列表说明之。

表5  各类政策的综合比较

| 政策类型及内容 | 成本效益比较 | 对商业化的作用 | 可能遇到的阻力大小 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 差价全额补贴（S4） 1.1全社会分摊（S4.1） | 负效益，益本比为0.26 | 可大幅度降低电价，作用大 | 在整个商业化期间，全国平均一年多交电费0.5元/1000kWh，全民可以承受，且涉及部门少，易于执行 |
| 1.2政府补贴（免关税、免增值税、所得税减2免3、15年还贷、排污收费补贴）（S4.2） | 负效益,益本比为0.26 | 可大幅度降低电价，作用大 | 几乎全部政府行为，平均每年少征收各种税4.9亿元；但涉及部门多，经费征集较复杂。同时可能遇到某些地方政府的抵制 |
| - 组合政策 2.1贴息3年+15年还贷（S3.1） | 负效益，益本比为0.64 | 距商业化电价仍有较大距离，作用较小 | 涉及部门少，但需要国家拨给一定的资金，可能会受到贴息资金的限制 |
| 2.2免关税+免所得税+增值税抵扣（S3.5） | 负效益，益本比为0.60 | 同上，作用较小 | 将涉及多种的业务部门和政府，可能会遇到某些地方政府的抵制 |
| 2.3贴息3年+15年还贷+免关税及增值税+所得税减2免3（S3.14） | 负效益，益本比为0.15 | 达不到商业化电价，仍需补贴，作用较小 | 涉及银行和税务等多个部门，同时需国家拨专项资金，可能会遭到某些地方政府的抵制 |
| 2.4投资7500元/kW+2600小时+15年还贷+免关税+免VAT+所得税减2免3（S3.16） | 负效益，益本比为0.26 | 可大幅度降低电价，作用大 | 投资水平控制过严，不易被开发商接受；同时对风资源条件要求高，将受到资源的限制，致使该政策的适用范围较小 |
| 3、税收优惠政策（VAT抵扣） | 效益，益本比为0.81 | 远达不到商业化电价，作用小 | 其中所得税的优惠政策，可能会遇到某些地方政府的抵制；VAT的减免手续亦不简单。 |
| 4、投融资优惠政策（贴息3年） | 正效益，益本比为1.02 | 同上，作用小 | 可能会受贴息资金的限制 |

综合上述，拟推荐的政策次序为：

| 政策类型 | 先后次序 |
| --- | --- |
| 全社会分摊 | ① |
| 政府补贴（免关税、免增值税、所得税减2免3、15年还贷、排污收费补贴） | ② |
| 投资7500元/kW+2600小时+15年还贷+免关税+免VAT+所得税减2免3 | ③ |
| 贴息3年+15年还贷+免关税及增值税+所得税减2免3 | ④ |
| 免关税+免所得税+增值税抵扣 | ⑤ |
| 贴息3年+15年还贷 | ⑥ |
| 税收优惠政策（VAT抵扣） | ⑦ |
| 投融资优惠政策（贴息3年） | ⑧ |

十一、优惠电价政策的实施与建议

- 风电作为一种新兴的干净的能源可不参与同常规能源上网电价的竞争而直接上网发电；

- 各级电网在不影响其稳定运行条件下，允许风力发电就近上网，并按合同价格全部收购其电量；

- 为了鼓励技术进步和风电电价的逐步下降上网电价的测定参照水电的电价测算方法进行测算，但风电场上网合同电价应通过市场竞争来确定；

- 风电上网电价高出新建燃煤电厂平均上网电价的部分采取全社会分摊方式，由风电场所在省网范围内电力用户承担；

- 为了进一步降低分摊费用，建议采取以下政策和措施：

- 适当延长贷款返还期，以不少于15年为原则；

- 对进口另部件给予免税优惠；但整机进口不再其中；

- 将风力发电列入首批VAT转型行业，即实行VAT的全额抵扣；

- 风电企业享受所得税减2免3和减半征收的优惠。

- 为了推动并保障上述政策的实施，必须建立一个强有力的管理机构，或指定省电网公司代行其职；

- 在确定开发商和上网电价等环节引入市场机制，实行公开公正的竞争。

# 中国风电技术商业化促进政策评价与设计

## 一、发展风力发电的必要性和重要性

### 1、风力发电是调整能源结构的迫切要求

就能源开发利用的历史而言，化石燃料是人类最早利用的能源之一。大约从18世纪开始，即随着英国产业革命的发生和发展，化石燃料（最先是煤炭，然后是石油和天然气）就逐步替代柴草进入人类社会生活的各个方面，并有力地推动着社会生产力的发展。到目前为止，石油、天然气和煤炭等化石能源仍然是世界经济的三大能源支柱。毫无疑问，这些化石能源在社会进步、物质财富生产方面已为人类作出了不可抹灭的贡献；然而，实践亦证明，这些能源资源同时存在着一些难以克服的缺陷，即资源的有限性和对环境的危害性，并且日益显著地威胁着人类社会的安全和发展，从而迫使人们不得不重新寻求新的、可持续使用的而又不危害环境的能源资源。风能等可再生能源就是其中可供选择的能源之一。

自上世纪70年代以来，已有不少的专家和学者对石油、天然气和煤炭的贮量、开采年限作过种种估算和推测，几乎得出一致的结论即：非再生的化石能源的耗尽是不可避免的，按目前的技术水平和开采量计算，2000年末世界石油剩余可采储量可开采40年，天然气可开采60年，煤炭可开采227年。所以，许多发达国家出于自身能源安全需要，开始限制化石能源的消费，特别限制本国化石能源资源的开采。他们除大量进口石油、天然气等化石能源来满足国内能源市场的需求外，还重视风能、太阳能和生物质能的开发利用，并采取了一系列的鼓励政策和措施。

我国拥有比较丰富的化石能源资源，但是按人口计算，我国属于能源资源相对贫乏的国家，人均常规能源资源占有量不到世界平均水平的一半，石油仅为十分之一。目前我国人均常规能源剩余可采储量只有世界人均常规能源剩余可采储量的一半。随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，我国人均能源消费量将逐年增加，到2050年将逾2吨标准煤，相当于目前世界的平均值，但仍远低于目前发达国家的水平。即使达到这样一个最低目标，只靠常规化石能源也是不行的。常规能源资源的不断减少，人均常规能源资源相对不足，将成为我国经济和社会可持续发展的一个限制因素。因而，及时调整能源结构，探索新的可再生能源资源的开发利用，就成为一项紧迫而重要的任务。风力发电即是其中比较现实的选择之一。

我国拥有可供大规模开发利用的风能资源。据统计，陆地上可开发的风能资源即达2.53亿kW；加上近海（15m水深的浅海地带）的风能资源，全国可开发风能资源估计在10亿kW以上。如果全部装上风电机组，其装机容量比目前全国发电装机总容量还多2倍多。目前我国发电装机容量已超过3亿kW，但结构不合理，火电装机容量比例过大，且大多数为煤发电，约占发电设备总容量的75%。这种以煤电为主的电力生产结构，给国民经济带来了能源和环境保护的双重压力，尤其是那些煤炭资源丰富而水力资源匮乏的地区，所面临的压力将更大。然而，中国一些地区风资源丰富，开发利用条件较好，如果加强这些地区风力资源的开发利用，无疑将对改善能源供应，优化电源构成，作出重要贡献。

### 2、风电是改善能源供应安全促进经济发展的需要

能源安全已成为新世纪我国一个十分紧迫的现实的问题。过去我国的能源生产和消费基本上是平衡的，但从1993年开始成为能源的净进口国。自那时以来，我国石油进口依存度（净进口量占消费量的比重）大幅上升，2000年已超过30%，予计2010年将超过40%。在国际风云变幻的世界上，保障石油的可靠供应对国家安全至关重要。而风能资源恰恰可以在替代石油、天然气进口方面发挥作用，对提高我国能源供应的多样性和安全性作出积极贡献。

我国正在进行西部大开发。由于西部地区的分散性，仅靠“大机组、大电网、高电压”的模式去解决那里的用电问题是不够的，而必须同时开发像风电力发电这样的分散供电系统，才能较好地满足地区发展对于能源的需求；同时，在战时这样的大系统会显得十分脆弱。因此能源供应的多样性不仅关系到能源供应的改善，还关系到国家的安全，是一个重大战略问题。

### 3、风电是减少排放，防止全球气候变暖的一项主要措施

风是风力发电的原动力。而风是一种可再生能源，取之不尽，用之不竭，不存在资源衰竭问题；同时，在风能电能的转换过程中，基本不消耗化石能源，因而不会对环境构成严重威胁。尽管从全能量系统的观点来看，在风电设备及其原材料的生产、制造和安装过程中需要消耗一定的化石能源，进而对环境构成一定的污染，但其排放量相对于风力机发出的电力而言则微不足道。根据本课题的研究（详见风力发电系统生命同期分析评价专题报告），风力发电全过程能量投入产出比高达300%，其温室气体（CO2）的排放强度仅为4-20克/kWh。见表1-1。表1-2系国外专家对各种发电方式碳排放生命周期分析的结果。研究结果证明，风电是一种高度清洁的能源技术，其技术性能完全符合可持续发展的要求。

表1-1  中国风力发电系统生命周期分析结果

|  | 总能耗(kWh/kW） | 所占比例（%） | 碳排量(克-C/kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 风电设备制造和总装过程 | 83.7 | 11.0 | — |
| 风电设备运输过程 | 27.2 | 3.6 | — |
| 风电设备原材料过程 | 647.0 | 85.4 | — |
| 总计 | 757.9 | 100.0 | 4.0 |

表1-2  各种发电方式的碳排生命周期分析结果

| 发电方式 | 碳排放量（克C/kWh） |
| --- | --- |
| 煤发电 | 275.0 |
| 油发电 | 204.0 |
| 天然气发电 | 181.0 |
| 太阳热发电 | 92.0 |
| 光伏发电 | 55.0 |
| 波浪发电 | 41.0 |
| 海洋温差发电 | 36.0 |
| 潮流发电 | 35.0 |
| 风力发电 | 20.0 |
| 地热发电 | 11.0 |
| 核能发电 | 8.0 |
| 水力发电 | 6.0 |

资料来源：日本能源，1993年第11期。

二、国内外风电技术的发展和评价

### 1、世界风电技术的发展

近10多年来，世界风电事业迅速发展，无论是技术还是产业均取得重大进展。大体上可概括为以下几点：

- 装机容量迅速增加，风电产业不断扩大。

据统计，2000年世界风力发电装机容量已由1990年的200万kW（“新的可再生能源”，1998年），增加到1750多万kW（见表2-1），短短10年间风电装机容量增加了1550万kW，平均每年增加近155万kW。特别是欧洲各国，风力发电的进展比原来予料的快得多。1991年欧洲风能协会制定的2000年全欧风电装机容量达到400万kW的战略目标，已提前于1997年达到。欧洲风能协会不得不修改原来的设想，将原来的目标再扩大一倍，即2000年达到800万kW。但到1999年底，仅德国、西班牙、丹麦和美国的装机容量已超过870万kW。根据新修订的计划，2010年欧洲风力发电的总容量将要达到4000万kW，2020年达到1亿kW。

德国是欧洲同时也是世界风电市场发展最快的国家，仅1998-2000年间即新增装机323万kW，目前全国风电装机容量已达616万kW，超过美国名列世界第一，全年发电量约占全国总发电量的2.5%。根据计划，2010年风力发电占总电比重要达到10%，2050年达到50%（“再谈加速发展风电”，中国能源，2000年第1期）。

德国风电所以发展迅速，主要是政府采取了强有力的政策和措施。德国政府把保护环境、开发清洁能源作为一项基本政策，要求在长期内全面地开发利用可再生能源资源。在风力发电方面，政府投资20亿美元，用于风电技术的研制、试点示范和风电场建设以及上网电价补贴等方面（“政府支持是可再生能源发展的巨大动力”，中国能源，1997年），几乎每一台风电机组都得到了补贴。另外，政府还制定一系列政策，如在国家电力法中规定电力公司必须购买风电场发出的是，并且以平均售电价格的90%购进。这些政策大大促进了风电事业的发展。

表2-1  2000年末世界并网型风力发电机组装机总容量

| 序号 | 国家 | 2000年末装机容量（MW） | 1999年末装机容量（MW） | 1998年末装机容量（MW） | 1997年末装机容量（MW） | 2000年当年装机容量（MW） | 增长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德国 | 6113 | 4443 | 2875 | 2081 | 1670 | 37.6 |
| 2 | 美国 | 2495 | 2465 | 1820 | 1673 | 30 | 1.2 |
| 3 | 西班牙 | 2481 | 1542 | 834 | 427 | 939 | 60.9 |
| 4 | 丹麦 | 2301 | 1771 | 1383 | 1066 | 530 | 29.9 |
| 5 | 印度 | 1109 | 1062 | 968 | 940 | 47 | 4.4 |
| 6 | 荷兰 | 449 | 411 | 361 | 319 | 38 | 9.2 |
| 7 | 意大利 | 427 | 283 | 178 | 103 | 144 | 50.9 |
| 8 | 英国 | 406 | 344 | 333 | 319 | 62 | 18.0 |
| 9 | 中国 | 344 | 268 | 214 | 166 | 76 | 28.4 |
| 10 | 瑞典 | 241 | 215 | 174 | 122 | 26 | 12.1 |
| 11 | 希腊 | 205 | 82 | 39 | 29 | 123 | 150.0 |
| 12 | 加拿大 | 137 | 125 | 82 | 25 | 12 | 9.6 |
| 13 | 日本 | 120 | 68 | 40 | 18 | 52 | 76.5 |
| 14 | 爱尔兰 | 93 | 73 | 73 | 53 | 20 | 27.4 |
| 15 | 葡萄牙 | 90 | 60 | 60 | 38 | 30 | 50.0 |
| 16 | 奥地利 | 79 | 42 | 30 | 20 | 37 | 88.1 |
| 17 | 埃及 | 68 | 35 | 5 | 5 | 33 | 94.3 |
| 18 | 法国 | 60 | 22 | 19 | 10 | 38 | 172.7 |
| 19 | 摩洛哥 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |  |
| 20 | 哥斯达黎加 | 51 | 46 | 26 | 20 | 5 | 10.9 |
| 21 | 芬兰 | 38 | 38 | 17 | 12 | 0 | 0.0 |
| 22 | 新西兰 | 35 | 35 | 5 | 4 | 0 | 0.0 |
| 23 | 澳大利亚 | 21 | 10 | 9 | 4 | 11 | 110.0 |
| 24 | 巴西 | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0.0 |
| 25 | 土耳其 | 19 | 9 | 9 | 0 | 10 | 111.1 |
| 26 | 卢森堡 | 15 | 10 | 9 | 2 | 5 | 50.0 |
| 27 | 阿根廷 | 14 | 13 | 12 | 9 | 1 | 7.7 |
| 28 | 比利时 | 13 | 9 | 6 | 4 | 4 | 44.4 |
| 29 | 挪威 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0.0 |
| 30 | 伊朗 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0.0 |
| 31 | 突尼斯 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
| 32 | 南韩 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 14.3 |
| 33 | 以色列 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0.0 |
| 34 | 波兰 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.0 |
| 35 | 俄罗斯 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.0 |
| 36 | 乌克兰 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.0 |
| 37 | 捷克 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
|  | 总计 | 17568 | 13559 | 9645 | 7511 | 4009 |  |

资料来源：中国农机工业协会风力机械分会，《风力机械信息》，第5期，2001年。

除德国外，许多欧洲国家以及美国、印度和南美等一些国家都在积极地利用风能技术。在许多情况下风能已显示出优越性。目前一个主要趋势是，在商业化的基础上，开发大规模的风电场，如2001年将建设4个超过20万kW的风电场。

据欧共体战略和执行计划白皮书披露，目前全球90%的风电机组都是欧盟生产的，1990年生产能力为25万kW/年，2000年为100万kW/年，预计2010年将达到200万kW/年。目前全球风电产业从业人员估计在7万人以上，直接产业约35亿美元，风电产业在能源工业中的地位越来越重要。据国际能源理事会预测，如正常发展，2020年世界用电量将翻一番。届时巨大的电力需求将要求风电的装机容量达12亿kW，年发电量约2.5-3万亿kWh，相当于全球用电量的10%。

- 风电技术不断改进，机组性能逐步提高

经过长期的研究和改进，目前单机容量500、600、750kW的风电机组技术日益成熟，达到批量化商业化生产的水平，已成为当前世界风力发电的主力机型。更大型、性能更好的机组也已开发出来，并投入生产试运行。如丹麦新建的几个风电场，单机容量都在2MW以上，而且今年就投入运行；摩洛哥在北方托莱斯建造的风电场，采用的风电机组功率达到2.1MW；德国正在北海建设近海风电场，总功率为100万kW，单机功率为5MW，计划2004年建成投产（“再谈加速风电发展”，中国能源，2001年第一期）。同时，在风电机组叶片设计和制造过程中广泛采用了新技术和新材料。由于现代大部分水平轴风电机组都有三个叶片，重量大，制造费用高。为了减轻塔架的负重，有些国家如瑞典把大型的水平轴风力机设计成两个叶片。瑞典Nordic WindpowerAB 公司已完成重量轻的双叶片500kW及1 MW机组的设计。

在控制系统和保护系统方面广泛用电子技术和计算机技术。这不仅可有效地改善并提高风力发电总体设计能力和水平，而且对于增强风电设备的保护功能和控制功能也有重大作用。

- 发电成本不断下降

近年来，由于生产开发规模的扩大，以及新技术的应用和机组大型化的发展，风电成本不断下降。以美国为例，风电机组的造价已由1990年1333美元降至2000年790美元，相应地发电成本由8美分/kWh减少到4美分/kWh，生产成本降至了一半（见表2-2和图2.1），予计2005年可降至2.5-3.5美分/kWh，达到可与常规发电设备相竞争的水平。实际上，美国第一个风电场（80年代初期）的发电成本高达30美分/kWh。

表2-2  美国风电机组造价变化

|  | 1981年 | 1985年 | 1990年 | 1996年 | 1999年 | 2000年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风轮直径（m） | 10 | 17 | 27 | 40 | 50 | 71 |
| 规模（kW） | 25 | 100 | 225 | 550 | 750 | 1650 |
| 机组造价（1000美元） | 65 | 165 | 300 | 580 | 730 | 1300 |
| 单位造价（美元/kW） | 2600 | 1650 | 1333 | 1050 | 950 | 790 |

资料来源：AWEA

图2.1  美国风电成本的变化趋势

目前，美国政府为所有新建风电场的前十年运行，提供1.5美分/kWh的发电税收减免（PTC，随通货膨胀而调整）。由于有PTC的支持，一些新建风电场的合同电价已降至3美分/kWh以下。

另外，据丹麦BTM咨询公司的计算，见图2.2，该国风力发电成本也越来越具有竞争力。现在风电成本已降至0.26丹麦克朗/kWh。通过技术进步和成本优化，今后5年内，预计度电成本将再下降20%，因此，风电的度电成本（包括资金投入）将接近化石燃料发电成本。目前风电的销售电价平均为0.43丹麦克朗/kWh（约合人民币0.43元/kWh）。

图2.2  丹麦风力发电成本的发展趋势

计算基于如下条件：20年折旧；贷款利息6%；运行维护费用为0。05丹麦克郎/kWh；空气密度为1。225千克/立方米；10米高度平均风速为5.4米/秒（45米为6.7米/秒）

成本下降的原因很多，除了上述原因之外，政策支持和竞争机制是最重要的因素之一。因为在政策支持下，风力发电可获得较稳定的市场，保证开发规模的不断扩大；合理的运行机制可充分调动开发商的投资热情，驱动风电设备制造、风电场建设和运营管理各方努力降低自己的产品成本和服务成本，最终促使风电成本的下降。

### 2、中国风电的发展：相对滞后，但其成就亦令人瞩目

这主要体现在以下方面：

- 开发规模达到新的水平。

我国自上世纪50年代开始研制小型和微型几电机组，70年代开始大量应用。现在，在小型风电机组的生产和应用方面，我国以15万台拥有量居世界首位；但在大型并网风力发电方面，起步较晚，发展速度不尽人意，不过仍然取得了可观的成绩；特别是经过1996-1998年的发展，见图2.3，我国大型并网风力发电已进入新的发展阶段。据国家电力公司统计，到2000年底全国已建成26个风电场，共安装机容量达到34.4万kW，成为世界上第9个安装风电机组最多的国家（表2-1）。

图2.3  我国风电场年度装机和累积装机情况

表2-3  中国风电场的地区分布

| 序号 | 名称 | 风场装机台数 （台） | 风场装机容量 (kW) | 省装机台数（台） | 省装机容量 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河北 |  |  | 24 | 9850 |
| 1 | 张北 | 24 | 9850 |  |  |
|  | 内蒙古内蒙古 |  |  | 135 | 56905 |
| 2 | 朱日和 | 38 | 7500 |  |  |
| 3 | 商都 | 17 | 3875 |  |  |
| 4 | 锡林 | 10 | 2980 |  |  |
| 5 | 辉腾锡勒 | 61 | 36100 |  |  |
| 6 | 客什克腾 | 9 | 6450 |  |  |
|  | 辽宁 |  |  | 86 | 46005 |
| 7 | 东岗 | 26 | 12205 |  |  |
| 8 | 横山 | 20 | 5000 |  |  |
| 9 | 锦州 | 1 | 600 |  |  |
| 10 | 仙人岛 | 11 | 7200 |  |  |
| 11 | 丹东 | 28 | 21000 |  |  |
|  | 吉林 |  |  | 49 | 30060 |
| 12 | 通榆 | 19 | 30060 |  |  |
|  | 山东 |  |  | 14 | 5675 |
| 13 | 荣城 | 3 | 165 |  |  |
| 14 | 长岛 | 11 | 5510 |  |  |
|  | 浙江 |  |  | 62 | 30355 |
| 15 | 泗礁 | 10 | 300 |  |  |
| 16 | 鹤顶山 | 19 | 10255 |  |  |
| 17 | 括苍山 | 33 | 19800 |  |  |
|  | 福建 |  |  | 26 | 13055 |
| 18 | 平潭 | 16 | 7055 |  |  |
| 19 | 东山 | 10 | 6000 |  |  |
|  | 广东 |  |  | 153 | 69980 |
| 20 | 南澳 | 131 | 56780 |  |  |
| 21 | 惠来 | 22 | 13200 |  |  |
|  | 海南 |  |  | 19 | 8755 |
| 22 | 东方 | 19 | 8755 |  |  |
|  | 甘肃 |  |  | 4 | 1200 |
| 23 | 玉门 | 4 | 1200 |  |  |
|  | 新疆 |  |  | 155 | 72950 |
| 24 | 达坂城1号 | 32 | 12100 |  |  |
| 25 | 达坂城2号 | 116 | 59800 |  |  |
| 26 | 布尔津 | 7 | 1050 |  |  |
|  | 全国 |  |  | 727 | 344790 |

资料来源：国家电力公司新能源处。

1996-1998年我国风电场的快速发展，主要得益于政府的重视和政策的支持。当时（1994年）在电力部的推动下，出台了“关于并网风力发电管理规定”，不仅要求各电力公司全部收购风力发出的电，而且要求风电超过电网平均电价的部分由电网分摊。毫无疑问，这一政策极大地推动着风电的发展。但随着国家管理体制和电力体制的改革和变化，这一政策的实施遇到了新的障碍和问题（详情见后文），目前已名存实亡。这也是近一、二年风力发电发展缓慢的一个重要原因。另一方面，国家经贸委利用双加工程支持了8万kW、三个风电场的建设也是重要原因。

我国风电机组的分布如表2-3示，主要安装在新疆的达坂城、广东南澳岛和内蒙古、东北的一些偏远地区和海岛。实践证明，这些地区风能资源的开发，对解决当地的用电问题，带动地区的经济发展已起到积极的作用。

- 本地化进程加快，主要部件国内已能制造

长期以来，大型风电机组依赖进口，总体设计能力低下，叶片等主要部件国内不能制造，一直是制约风电机组国产化的关键，也是风电成本居高不下、技术商业化进展缓慢的一个重要因素。因此，从“七五”开始，大型风电机组及其并网技术即被列入国家重点科技攻关计划，进行了长期的攻关研究。本着引进、消化、吸收和自主开发相结合的原则，到目前为止，大型风电机组的制造技术我国已基本掌握，主要零部件国内都能自己制造。我国自主开发的200kW风电机组已安全运行35000小时，发电200万kWh，达到批量生产的水平。在此基础上，又相继开发出250kW和300kW的风电机组，并经受住长期实际运行的考验，其综合性能指标已达国外90年代初期水平。新疆风能公司引进德国JACOBS能源公司的技术，自主地开发出10台600kW风力发电机组，其中一台已并网运行了2年半，其主要零部件如发电机、齿轮箱、电控系统、偏航系统、轮毂、机舱、架塔等均实现国产化，国产化率达70%以上。保定螺旋机自行研制的600kW叶片安装在新疆风电场已安全运行2000多小时。北京万电有限责任公司引进奥地利PEHR公司技术，设计制造的600kW风力发电机组，已通过野外实际运行的考核，国产化率在80%以上。中国一拖集团与西班牙美德（MADE）可再生能源公司组建的合资公司、西安维德风电公司已分别生产出了一台660kW和600kW风力发电机组，并已安装在辽宁营口风电场并网运行，其国产化率达到40%。两个合资公司计划于2000年前完成国产化率达70%的国产化机组。此外，重庆齿轮箱有限责任公司、南京高速齿轮箱厂、杭州前进齿轮箱集团公司生产的300kW、600kW齿轮箱已在风电场安装使用，运行状况良好。兰州电机厂、上海电机厂的300kW、600kW发电机也已在主机上配套使用，从性能到可靠性方面，达到了国外产品的水平。

以上情况表明，大型风电机组的国产化问题通过近年各有关方面的努力，已取得实质性的进展。在600kW及以下机组的生产方面已有了一定数量的整机厂，初步完成了整机试制和小批量生产，并形成一定的市场竞争格局。估计再有两三年时间600kW及以下国产风电机组在技术水平和产品质量上可与外国相媲美。

- 产业发展初现端倪，初步形成了一批专业生产厂

随着风电技术的进步和风电场的开发，我国风电产业开始形成。目前风电场的全年发电量近10亿kWh，已形成产值20多亿元，在社会经济生活中产生了一定的影响。尤其在某些地区，如新疆和广东，装机容量7多万kW，在当地电网中已占据相当的比例，不仅对改善当地能源供应结构和减少环境污染产生了影响，而且对促进地区经济的发展和增加新的就业机会也作出了实际贡献。

为了推动风电产业的发展，主管部门还在风电场规范化建设方面做了大量工作，并取得进展。目前风电场风能资源评估方法、可行性研究报告编制规程、运行管理维护规程等标准的编制工作进展顺利，有的已颁布实行。有限责任制、独立核算、自负盈亏已成为风电场运行管理的基本形式。总之，通过10多年风电场的开发建设，我国在风电场资源调查、规划、选点、投资、工程建设、运行维护和经营管理等方面都积累了较多的经验和教训，这为“十五”期间风电场更大规模的开发利用奠定了基础。

与此同时，为了建立自己的风电工业，提升国产机组生产能力和应用比重，近几年进一步加强了风电机组制造行业的建设，并在全国形成了一批风电设备制造厂。其中，较有影响的整机生产厂主要有：

- 新疆金风有限责任公司（原新疆新风科工贸公司）

该公司是风电机组制造商和风力发电开发商的联合体，既从事风力发电场开发和建设，又从事风电机组制造。目前该公司所属达坂城风电场至2000年底，装机容量超过7.2万kW。拥有较强的技术实力和较丰富的运行维护经验。1997年，该公司购买了Jacobs 600kW风机风电机组的生产制造技术。目前自主开发的Jacobs 风电机组正在达坂城正常运行。该公司2000年9月还通过了ISO9001质量保证体系的认证。

- 一拖美德合资公司

系中国一拖集团与西班牙美德(MADE)公司合资公司。注册资金300万美元，双方各占50％股份，1998年成立。主要从事330kW和660kW失速型风力发电机组的生产。1999年生产出一台600kW机，装在营口运行近一年。另有6台的订单，正在生产。330kW机有19台订单，也正在生产。

- 西安维德合资公司

系西安飞机制造公司与德国NORDEX公司合资项目。注册资金210万元，中方占60％股份，外方占40％股份，1998年成立。主要产品：600kW风电机组。1999年生产出一台风电机组，安装在营口运行近一年。另有16台订单，正在生产。

- 浙江机电研究设计院

浙江机电院利用国家“八五”、“九五”两个五年计划科技攻关中风能技术研究的成果，试制了250kW级的风电机组，并先后生产了6台，分别安装于浙江苍南和广东南澳。两台600kW科研样机也在制造中。

- 北京万电有限责任公司

1996年购买奥地利PEHR公司风电机组制造技术，主要从事大型风电机组的总体设计与生产。该公司在原航天部的支持下投资近2000万元进行风电机开发。现已研制成一台600kW机组安装于内蒙古。万电开发的风电机是唯一的国产变桨距机型，不久前已通过鉴定。

- 上海申新有限责任公司

上海电气集团公司支持，职工入股，于1999年成立申新公司开发风电机组。该公司与新疆合作制造600kW风电机组。两台机已进入总装配阶段。

此外，还有浙江电力修造厂、内蒙古电力修造厂、上海蓝天公司在前几年介入过风电机制造。合资公司诺得麦康国投已在中国设厂准备组装风电机。丹麦著名的风电企业VESTAS声明要在中国独资建厂，并在最近有所行动。

主要部件制造厂有：

- 齿轮箱

风电机组齿轮箱目前已有南京高速齿轮箱厂、杭州齿轮箱厂、重庆齿轮箱厂、洛阳第一拖拉机厂等单位进行研制和生产。生产的600kW级齿轮箱已能满足要求。更大型的风电机组的齿轮箱还需试制。

- 发电机

风电机组的发电机要求转换效率高，滑差大。现已有兰州电机厂、湘潭电机厂和上海电机厂等单位生产。生产的600kW级异步发电机已基本能满足要求。新型双馈型(即变速恒频)和更大型的风电机组的发电机还需试制。

- 偏航系统

风电机组的偏行系统的作用是对准风向，一般由两到三套对风伺服装置加电控组成。无论风电机组多大，其原理和基本要求都差不多，目前国内许多单位都能够生产或根据具体要求研制，技术问题不大。

- 控制系统

控制系统对风电机组运行系统进行调控。对于定桨距风电机组的控制系统，其控制原理和要求较为简单，南京自动化研究所、中科院电工研究所、新疆工学院、浙江机电院、洛阳一拖和西安飞机公司都有制造，已基本能满足要求。但对于采用变桨距或者变速恒频技术的风电机组，其控制原理和要求要复杂的多，目前国内还没有成功的例子。

- 风轮(叶片)

风轮是发电机组的重要部件，一般由叶片和轮毂组成，叶片是关键。

我国风电机组叶片研制近年获重大进展。①上海玻璃钢研究所研制成功300kW级失速叶片并已小批量生产，质量不错，正准备研制大型叶片；②保定螺旋桨厂研制的600kW失速叶片已通过技术和产品鉴定，性能质量均佳，已投入小批量生产。同时飞机发动机集团公司、保定螺旋桨厂拟和美国美腾公司组成合资公司，在保定新技术开发区建厂，准备大规模生产风电机组叶片。③航天部万电公司自行研制成功600kW变桨距叶片，正在运行考核。

此外，世界最大的风力机叶片生产厂，丹麦的LM公司准备在中国建厂，并已在天津选定厂址，前期工作已全部完成，中国经理已在丹麦培训完毕。据了解，一旦动工建厂，三个月内即可以向市场提供叶片。

因此，600kW甚至更大的风电机组叶片在中国制造虽然有待进一步改善，但大规模生产的日期已为时不远了。

## 三、中国风力发电面临的主要障碍和问题

在风电发展不断取得进展的同时，也遇到一系列障碍和问题。其中主要问题和障碍是：资源评价、设备制造、风电场建设运作、成本价格、政策和机制等问题。

### 1、资源评价问题

资源探明程度低，缺乏足够可靠的基础数据是当前我国风能开发中遭遇最普遍也是最突出的问题之一。由于缺乏翔实的数据，致使风电场开发项目立项、场址选择、规划设计遇到一系列难以克服的障碍，造成开发时间上的延误，以致一些风电场建设不得不先立项，后评估，甚至草率上马，造成不必要的损失。我国迄今尚未进行过全国性风能资源的详查工作。现有的评价是由中国气象科学研究院完成的。他们系籍助于“八五”国家科技攻关课题的支持，利用现有的900多个气象台站的资料，完成了全国10米高程风能资源的初步评估。毫无疑问，这一成果对推动风能资源的开发利用和战略规划具有指导意义；但是，对工程建设而言，就显得很不够了。

资源评价中又一个待解决的问题是数据质量标准和最低要求不明确。例如，对一个10万kW的风电场而言，为了保障数据质量的可靠性，其测风点最少应设置几个点，如何布局，测试时间和周期应多长等等，目前都没有明确的规定和要求。如果这些问题长期得不到解决，势将对风电场建设带来不利影响。

海上风能资源评价尚属空白。我国海岸线长，风能资源丰富，加之靠近负荷中心，海上风能必将成为我国风力发电的重点地区。因之，及时开展海上风能资源的调查与评价是十分必要的。

### 2、设备制造问题

1）进口机组占统治地位的局面没有发生根本性变化。现有95%以上的机组都是从国外进口的。进口机组技术性能较稳定，有利于提高效率；但价格高，不利于成本下降；尚且过份依赖国外进口不利于国内风电工业的发展。

2）设备批量小，缺乏实际考验是当前本地化风电设备又一主要问题。尽管经过长期攻关研究，我国已初步掌握大型风电设备的系统设计和关键设备的制造技术，并有产品投入试运行；但毕竟时间太短，基础较差，所制造的产品，如叶片、控制系统等组件缺乏足够的时间的考验，尤其是没有经过权威性认证机构的检测，以致对国产风电机组技术可靠性存在疑虑，信心不足，因此有计划地扩大国产机组的示范规模，加强认证机构的建设和测试是不可或缺的。

3）产品价格高是当前本地化机组面临的一个共同问题。举例来说，目前国产600kW机组（国产化率按60%计）整机价格在312万元左右（含塔架），约占系统总造价的66%；其中仅塔架（高约40米，重约40吨）即达42万元，约占总造价的9%，。产品价格高的原因很多，但其中最主要的原因是生产规模小和没有形成批量生产的缘故。

### 3、风电场建设问题

1）首先是布局分散，以致单个风电场规模过小。规模过小导致出现以下问题：

- 设备采购受限，设备价格下降缓慢；

- 风电场附属设施费用相对比例提高，不利于降低发电成本；

- 加大了管理成本在电价中的比例。

在全国现有26个风电场中，装机容量平均每个只有1.5万kW，远达不到规模经济的生产规模。

2）其次是缺乏有经验的开发商。国外的经验表明，一支训练有素的开发商队伍对风电的发展是十分重要的。风电开发商为投资者提供风力资源评价、风电场设计、设备选型、设备安装调试、风电场运行管理等服务，有利于降低风电场开发的交易成本，提高管理和水平。目前风电开发商在国外风电开发中十分活跃。如英国的RES公司和美国的Seawest公司都分别在美国、法国等地赢得大量的开发项目。开发商的出现，使风电建设进入规模化、专业化发展阶段，为其成本下降奠定了基础。我国这方面的力量还十分薄弱，差不多一个风电场一个开发公司，一个业主，而且每个公司都必须从头做起，学习成本太高。

缺乏商业化运作的经验和规范。这是导致风电机组年利用小时数参差不齐，出力水平不高的一个重要原因。以4个被调查的风电场为例，其年均发电小时从1733小时至3052小时不等。其中，新疆达坂城风电二厂二期工程的年场发电时数较多，达3052小时，容量系数达到34.9%；河北张北风电场1999年年均满发小时为2220小时，容量系数为25%；而浙江苍南风电场二期工程较差，1999年满发电小时仅为1733小时，容量系数仅19.7%。

另据了解，广东南澳风电场年利用小时数一般可达3000小时左右，浙江括苍山风电场机组年利用时数在1700小时左右，而利用美国Zond的风电机组分别在内蒙古、大连和南澳建设的三个风电场由于风电机组状态不佳，机组年利用小时数只有1300小时。

风电机组利用效率不高、出力水平低，除了受上述因素的影响外，还与资源评估、运行管理有不可分割的关系。所以，不断总结并提高资源评估、风场选点、风电机组布局设计乃至于机组的选择能力也是十分重要的。

### 4、发电成本、上网电价问题

风电成本高、电价贵是目前中国风力发电的基本特征，也是制约风电技术商业化的关键因素。据测算，在一般条件下，目前风力发电经营期平均成本一般为0.32元/kWh，上网电价含增值税为0.64元/kWh，不含增值税电价为0.55元/kWh，（详见后文和专题税赋和电价分报告），同新建煤发电相比，发电成本约高60%-33%，上网电价（含增值税）高94%-68%。

导致风电成本偏高原因主要有两个：一个是固定资产折旧费用大，比例高。在煤发电成本中折旧费用的比重约20-22%，而风电却高达53%，高出一倍多。风电设备维修也很高。见下表。

表3-1  风力、煤炭发电成本构成对比（%）

|  | 风力发电 | 煤发电（新建2×35万kW，无脱硫装置） |
| --- | --- | --- |
| 总成本 | 100.0 | 100.0 |
| 其中：折旧 | 53.0 | 21.0 |
| 维修 | 32.0 | 11.7 |
| 工资及福利 | 1.0 | 1.2 |
| 利息支出 | 9.0 | 8.2 |
| 燃料 | 0.0 | 43.4 |

二是风力发电容量系数低，发电量小。在相同容量条件下，风力发电量仅相当于煤发电的1/2。因而，尽管风力发电不收资源税，不消费任何燃料，而发电成本仍高于煤电。

导致风电电价偏高的原因很多。但从经济分析的角度来看，主要是税赋和还贷负担过重。表3-2列示了风力发电和燃煤发电上网电价的构成比例。显然，在煤电成本比重明显高于风电成本比重的情况下，由于风力发电须交纳27%的税金（其中增值税及其附加为15.4%）,比煤发电约高8个百分点；同时还需要8.6%的利润用于还贷，也比煤电多7.3个百分点。从绝对值来说，风力发电每kWh交纳的税金为0.173，而煤发电只有0.07元，风电税赋几乎是煤电的3.0倍。

表3-2  风电、煤电上网电价构成对比（%）

|  | 风力发电 | 燃煤发电 （新建厂2×35万kW无脱硫设施） |
| --- | --- | --- |
| 平均上网电价 | 100.00 | 100.00 |
| 其中：成本费用 | 49.70 | 64.47 |
| 税金 | 27.00 | 18.96 |
| 增值税及其附加 | 15.40 | 10.80 |
| 所得税 | 11.50 | 8.16 |
| 税后利润 | 23.30 | 16.57 |
| 还贷利润 | 8.60 | 1.18 |
| 股东利润 | 10.90 | 12.90 |
| 公基金及公益金 | 3.90 | 2.49 |

### 5、政策和机制问题

1）缺少清晰的发展目标

中国政府对风力发电的发展曾制定过发展规划，如原电力部规划到2000年中国风力发电装机容量将达到100万kW，原国家计委、国家经贸委和国家科委共同制定的“1996-2001年中国新能源再生能源发展纲要”提出到2000年达到30-40万kW。同时，国家计委的有关部门每个五年计划也制定了有关可再生能源的发展计划。应当说这些规划对我国风力发电的发展起到了积极的指导作用。最近，国家发展计划委员会基础产业司和国家电力公司又提出新的设想和规划，即到2005年和2010年中国风力发电规模将分别达到120万kW和300万kW。尽管这一规划尚未正式公布，然而实际上已起到激励和鼓舞的作用。但是，由于目前我国政府还没有对于风力发电在整个电力系统中的地位和作用以及在结构中的比例作出明确界定，因而尚不清楚发展风力发电究竟是为了什么，是保护环境、减少温室气体排放；还是为了获取电量弥补电力供应之不足；还是两者兼而有之，所以难以从行政上保证各地区发展风力发电的责任和义务，很难从根本上保证政府规划目标的顺利实现。目前，国家计委正在组织有关部门与电力部门协调，制定有关政策建议，其中在发电总量中给风力发电规定一定的比例是该政策的基本内容之一。

2）没有明确的优惠激励政策

尽管有关政府部门已经制定了一些推动风力发电发展的激励优惠政策，如1994年原电力部颁布的要求电力公司必须全部就近接受风力发电上网，风电电价实行还本付加合理利润电价，以及进口风电机组享受低税率（整机）和零税率（部件）等优惠政策。但是此类优惠政策缺乏进一步的说明。以电力部1994年制定的扶持政策为例，该政策规定：风电的上网电价按生产成本+还本付息和合理利润原则确定，这一规定无疑对开拓和扩大风电市场是十分有利的。但实际的情况是，由于当地电力部门对风电上网电价和购电协议具有选择权，上述政策对电力部门的风电企业是有效的，是否也适用于非电力系统兴建的风电场却不明确，因而导致非电力系统的企业对于风力发电市场很难把握，自行投资风电存在着疑虑。从目前我国的大规模的风电项目来看，大部分的风电项目都是电力部门或其下属单位投资的，很少有商业性投资和独立的电力发展商。这种局面不打破，风力发电要想实现商业化将是困难的。

又如风电上网电价高出电网平均电价的部分的分摊问题，按电力部规定应在网内分摊，但是如何分摊，网的范围多大，是省网还是区域或全国电网等都未作出明确的规定，致使该政策难以全面实施，造成谁建风电场谁负担的不合理局面，给那些风力资源较好、风电发展规模又较大的地区的局部电网造成较大的经济压力，使较高的电价很难网内消化。例如，内蒙古的风力发电装机已经达到53MW，风电上网电价0.717元/kWh，内蒙古综合电价0.24元/kWh ,风力发电高出电网平均电价的部分如仅在蒙西电网内分摊，而整个蒙西电网的年电价收入只有60亿元，随着内蒙古风力发电的进一步发展，势必给蒙西电网造成过重的负担。目前由于风力发电的电价高于常规能源的边际成本，如果仅仅在本网中分摊，随着风电的容量的增加，势必会对当地电网造成压力，阻碍当地风力发电的发展。风力发电是减少温室气体排放、改善全球质量的一项有效手段。它的效益主要体现在全社会和全人类生存环境改善方面。因而风电高出电网平均售价的部分由全社会来承担才是比较合理、公平的，因此，从政策上来说，对于分摊的范围和办法做进一步规定是十分必要的。

3）资金渠道不畅，缺乏适合于风电的长期贷款

我国政府对于风力发电的发展投入了大量的资金支持，1995年由国家经贸委和原国家电力部共同开展的双加工程在2年内共投入8亿元贴息贷款，双加工程使风力发电装机容量从1995年的80MW发展到1997年的160MW，增加了一倍。同时一些真正的商业化投资项目，例如广东南澳和荷兰NUON公司共同投资开发的南澳风电项目等等也已实施。

但是，由于风电项目一次性投资较大，发电成本高，短期内难以获得经济效益，金融机构往往不愿意投资。风电开发资金短缺和融资渠道不畅，是制约目前风力发电迅速发展的一个重要因素。利用双边政府贷款，是风电建设资金来源的可供考虑的方面。在风电发展的前期，中国许多风电场的建设就是在双边政府贷款的支持下逐步发展起来的。但是由于双边政府贷款的最终目的是帮助本国企业开拓其在其他国家的市场，开展项目并不是从商业化发展的角度，而是以示范本国企业的技术和设备为根本目的；另一方面，双边政府优惠贷款项目同其他大型的商业化投资项目相比，规模较小，设备成本较高，某些双边政府贷款的风电项目电价甚至高达1元/kWh以上。目前中国的风电市场变成了国外政府和公司的新技术的开发试验场。从长远来看，风电要发展，必须要降低风电电价，否则难以在市场经济中得到大规模发展。因此如何利用好双边政府贷款，并使我国的风力发电按商业化的原则发展并最终实现商业化是一个值得探讨的问题。

融资条件苛刻，缺乏优惠的长期贷款资金，也是制约我国风电产业发展的又一个因素。目前商业银行一般贷款期限为5～8年，对于风电项目来说，由于上网电价主要是根据还本付息计算的，还款期较短会造成风电的还本付息电价较高，长此下去不仅会给电网造成很大负担，也会影响风电成本下降的潜力。根据风电项目的财务经济分析，如果使用同样条件的15年期以上的商业贷款，可以显著减轻项目的还贷压力，降低资金成本，至少可使风电成本下降20%。

此外，一些商业银行将风力发电列入高风险投资行业（如中国建设银行），使得风力发电融资相当困难。

4）缺乏商业化运作机制

目前，我国风力发电企业的主体是电力公司的直属企业或独资子公司、电力公司控股的股份公司及与电力公司有密切联系的企业，而完全独立的风力发电企业还是极少数。风电场的建设变成了政府行为，没有商业化运作。而且整个风电市场是基于政府优惠政策、国际赠款或优惠贷款以及政府补贴的基础上发展起来的。一旦这些扶持措施不能再保持下去，整个风电市场将迅速萎缩。因此，虽然目前为降低风电初始投资和运行成本，仍需政府的政策扶持，但未来风电的大规模发展必须逐步减少对政府行为的依赖，转向依靠风力发电自身经济性的改善来逐步降低发电成本和上网电价，最终实现商业化和产业化发展。

培植风电市场是政府必须解决的问题。作为一个新兴产业，采取市场手段、经济手段和行政手段，构建风电市场和风电经营规范，己迫在眉睫。

和其他可再生能源市场类似，风电市场也应由四个要素组成：供应方、需求方、政府管理机构或行业协会、研究和咨询机构，他们之间的关系和作用如下：

研究所、大学、咨询公司

政府扶持政策、风电技术和特点、市场信息、融资方法

供应

需求

用户

环境

项目开发公司或企业、设备制造业、金融机构

政策、法规

政府管理机构或行业协会

风电市场

风电市场

目前中国风力发电仅有一个规模较小并且不确定的市场，与设备制造，风场建设相关的产业和项目运行还不够成熟，也不很强。由于质量较低、可靠性有待确认，成本高导致系统运行水平与国际水平存在较大的差距。而降低发电成本，提高技术可靠性需要一个成长的市场。中国风力发电缺少清晰的发展目标意味着市场的发展前景不明确，这也使政府机构难以制订明确的政策和措施，也制约了私人企业和项目开发商的投资信心。只有建立持续成长的市场才能使风电产业在发展中提高系统运行的可靠性，降低供能成本。当前仍需要避免同常规发电方式的直接竞争，但缺乏竞争又会使风力发电过高的价格长期得不到应有的降低	，反而会伤害风电产业的发展。要解决这个矛盾就需要依据我国具体情况，采取适当的市场发展机制。

我国在以下方面还需建立和完善：

- 金融体制的完善和商业银行的介入。目前我国的金融体系不够完善，对风能等可再生能源领域不熟悉，并将其将风力发电列入高风险投资行业），因此对风能开发项目的融资有较大的影响；

- 需要有更多的公司或企业介入风电项目的开发，并建立相应的竞争机制。目前，我国缺乏有效的投资政策或法规。基本上是电力部门投资(包括融资和低息贷款)、操作和管理，其他部门很难介入。

- 改革上网电价审批制度。由于我国实行上网电价审批制度，大部分风力发电企业在争取到项目之后，不会关心发电成本高低，而是关心上网电价，只要争取到合适上网电价，发电成本再高，企业的合理利润也是有保障的，投资者、运行者都不承担风险。可见目前这种由发电企业上报、物价局审批上网电价的审批体制应该改革，上网电价不应该处在被动位置，而应站在主动位置，起到挑选业主的作用，并刺激业主尽可能的降低发电成本。

- 为促进风电市场的发展，建立公平竞争机制，需要有从事协调市场关系的风电行业协会或机构；

- 需要有作为风电市场的中介或媒体的研究和咨询机构，将形成风电市场的各个组成部分或要素，如政府部门、银行或金融机构、公司或企业、用户、风电技术和市场信息、政府扶持政策，有机的联系起来，促进信息的流通，有利于风电市场的建立；

- 完善的电力市场是可再生能源发电事业发展的必要基础，尤其是在发电环节及早的引入竞争机制，是一项刻不容缓的任务。

5）问题的结论

由上述可以看出，我国风电发展过程中存在的问题和障碍大体上可分为两类：一类是属于风力发电自身内部的问题，如资源评估基础薄弱，设备可靠性未得到认证，缺乏有经验的开发商，风电规划和场址选择粗放，系统投资大，成本和电价高等；另一类属于政策和外部环境方面的问题，如缺乏有效的激励政策和运行机制等。这两类问题绞织在一起，既互相影响，又互为因果，处于不良循环之中。要突破这种不良循环，促进风力发电的迅速发展，关键性的因素是首先要解决外部问题。因为发生在内部的各种问题基本上都是由外部原因造成的。因此，可得出以下基本认识，即：

缺乏明确的激励政策和有效的运行机制是造成上述问题的根本所在。

## 四、高强度激励政策是克服障碍、促进发展的关键

### 1、国外成功的经验

1）美国

美国是世界主要风电市场之一，到2000年底，风力发电装机容量249.5万kW。美国相关的风电政策和立法有：

- 1978年的公共事业管制政策法（简称PURPA）及其实施细则。

该法要求电力公司允许那些符合条件的小型电厂并网发电，并以可避免成本购买其电量。这里所谓符合条件的小电厂是指在能源转换效率和发电规模方面达到一定的标准，或者必须使用风力等可再生能源的电厂。有的州还规定电力公司必须与可再生能源发电企业签定长期的购电合同。

- 1978年的能源税法。

该法为风力发电等可再生能源技术提供了各种各样税收优惠政策和5年的加速折旧方案。但是除5年加速折旧的规定仍继续有效，其他所有激励政策都已停止执行。由于政府采取了优惠的税收政策，曾使风电装机容量大幅度增长，1985年已达到100多万kW。

- 1990年的大气洁净法修正案。

该修正案规定全美1990年SO2和NOx的排放量必须在1980年的水平上分别减少1000万吨和100万吨。要求建立一个SO2排放交易市场，允许电力公司自由选择，可采用节约能源也可采用可再生能源电力来达到减少排放的目的。

- 1992年又制定了能源政策法并提出3项激励措施：

一是项目基建费用的10%可以抵扣联邦所得税；

二是在项目最初10年内，每发1kWh电可以得到1.5美分的生产税抵扣，但项目需在1999年以前实施；

三是被免除所得税的州属和市属电厂中风力发电厂可得到1.5美分/kWh的联邦补贴，补贴期10年；州政府补贴1.1美分/kWh，补贴期为4年。

- 系统效益收费制（System Benefits Charge）

该系统是为了适应电力工业体制改革和保护风力发电等可再生能源技术发展的需要而提出的，其实质是电费加价。目前已有6个州建立了这种收费体制。尽管各州的具体作法和收费标准不尽相同，如California州规定每千瓦时加收0.3美分，Illinois 州规定每个家庭每月多交0.5美元，但实践证明，这是一种有效的集资手段，对于扶持风力发电这种资金比较密集的技术的发展是十分必要的。

- 可再生能源配额制（Renewable Portfolio Standard & Set Asides）

这是美国一些州政府在新形势下为了支持可再生能源的发展而提出的又一种特殊政策。它的基本含义是在地区能源建设中，可再生能源需保持或应占有一定的比例。目前已在一些州开始实施。如Ariaona州规定，到2002年1月1日前，该州电力供应者所提供的能量必须有1%的能量来自可再生能源。又如Massachusetts州规定，到2003年12月31日前，新的可再生能源设备所提供的电力应占到总供电量的1%。所谓新的可再生能源是指投入商业运行和1997年12月31日后新安装的设备；同时规定，1998年12月31日以后，废物转换能源和水电均不作为可再生能源以充作达标能源。并要求1998-2009年每年增加0.5%，此后每年增加1%。

- 净电量收费制（Net Metering）。

这种收费制度允许电力用户用自己的可再生能源发电设备所产生的电量来抵消用户在整个用电期间所消耗的电量。可再生能源发出的电量越多，被抵消的电量就越多，用户交纳的电费就越少。显然这实际是对电价的一种优惠，可以起到鼓励可再生能源发展的作用。目前已有23个州制定了相应的实施计划，并已通过立法和管制的审查。

2）英国

为了促进可再生能源的发展，英国政府从多个方面探索扶持政策。初期主要是通过政府补贴的形式对可再生能源的发展予以支持。比较典型的是“非化石燃料公约（NFFO）”，首先在英格兰等地区推行，继而在苏格兰和北爱尔兰地区也制定了与之对应的非化石燃料义务。根据非化石燃料公约，用可再生能源发电的企业或项目前五年可享受政府基金补贴，后十五年电力公司以固定价格收购其电力，当市场价格低于固定价格时，其差额由政府补贴。

实施非化石燃料公约的主要目的：一是通过控制化石燃料能源的使用，达到限制或减少有害物排放，减少环境污染；二是建立一定的资金渠道，以支持可再生能源的发展。

非化石燃料公约及其相关政策的主要内容：一是通过实施非化石燃料公约，争取到2003年使英国可再生能源发电量占总发电量的3％；二是向电力用户征收化石燃料税(占总电价的1．5％)建立发展基金，用于补贴可再生能源项目的研究与建设；三是对拟投资的可再生能源项目进行公开招标，使项目可行性研究中提出的电价最低的公司中标，政府对项目进行投标补贴的同时，约定收购其电力。

非化石燃料公约做法的优点：一是由电力消费者承担的税负较小；二是出于政府对可再生能源发电公司有购电协议，可有效保障银行及这些新建项目投资者的利益，促使投资者投资可再生能源；三是通过公开的招投标，对可再生能源项目的建设引入竞争机制，从而可以显著地降低可再生能源的电力成本，使可再生能源更具有市场竞争力，同时也可大幅度减少政府的项目补贴资金。

推行NFFO以来，英国风电电价从90年的10.0便士/千瓦时降低到97年年的3.8-4.95便士/千瓦时，见表4-1。

表4-1  NFFO1、NFFO2、NFFO3和NFFO4的最高合同电价比较

| 不同的技术组 | 支付的最高合同价格（便士/kWh） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NFFO1（1990） | NFFO2（1991） | NFFO3（1994） | NFFO4（1997） |
| 风力发电 | 10.0 | 11.0 | 4.8(>1.6MW)1 | 3.8(>1.6MW) |
|  |  |  | 5.9(<1.6MW) | 4.95(<1.6MW) |
| 小水电 | 7.5 | 6.0 | 4.85 | 4.4 |
| 垃圾填埋气发电 | 6.4 | 5.7 | 4.0 | 3.2 |
| 城市和工业废弃物燃烧 | 6.0 | 6.55 | 4.0 | 3.4(FBC)2 |
|  |  |  |  | 2.8(CHP)3 |
| 能源庄稼和农业及森林废弃物气化 | - | - | 8.75 | 5.79 |

注：1.风电场规模大于1.6MW（DNC）；2.流化床燃烧技术；3.热电联产。

截至今年，按NFFO公约签约的项目已有五期，达1000多项，从3、4、5期项目的有关数据看（见下表），可再生能源发电量不断加大，发电单位成本不断降低，政府补贴不断减少。达到了提高可再生能源市场竞争力，促进其发展的政策目标。

表4-2  NFFO实施效果分析

| NFFO期序号 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可再生能源发电量 | 627 | 843 | 1177 | 百万千瓦 |
| 单位成本 | 4.35 | 3.46 | 2.71 | P/千瓦时 |
| 政府补贴总值 | 52 | 37 | 16 | 百万英镑 |

非化石燃料公约的实施，取得较好成效，通过实施此公约每年可减少2.6～3.0百万吨C化物的排放。但是，英国政府并未满足，随着环境保护要求的提高，政府又在积极探索更为有效的措施。英国参加了1997年在东京召开的京都会议，并承诺到2010年使CO2的排放量降低12.5%，政府内部控制目标是减少20%。为实现这一目标，政府规划到2010年可再生能源发电比例要达到10%，同时停止按NFFO公约签订新的可再生能源建设项目(原巳签的五期仍不变)，在充分吸取非化石燃料公约精神的基础上，于1999年7月制定并通过了一项新的政策性法案——可再生能源义务公约。

可再生能源义务公约已于1999年由下议院通过，预计今年开始实施。该公约至少要履行到2025年以后，以保障可再生能源发展的可持续性。其主要内容有：

- 让公共电力商承担新的义务，即保证到2010年有10%的电力能源来自于可再生能源资源，以确保政府总体目标的实现；

- 建立完善的市场机制。对履行公约满足上述指标的供电公司发放绿色证书，而未达到10%指标的供电商可以向超额完成指标的电力商购买其富余的绿色证书指标以履约，即开展可再生能源发电指标的贸易，还准备开展绿色证书期货贸易。

- 对工商企业用电(非家庭用电)征收大气影响税，其税率为：天然气为0.15便士/千瓦时，煤为1.17便士/KG，电为0.43便士/千瓦时，液化石油气为0.07便士/千瓦时。其中，对燃油免征此税，征燃油税。该税收预计年收入可达10亿英镑，其中一部分用于支持企业研究低碳排放技术；一部分支持企业加速节能投资设施的折旧，规定允许年折旧率达100%。大气影响税收入部分用于补贴企业，即减免企业为雇员交纳的社会保险税的0.3%，这有助于企业增加雇员来取代能耗大的设备，同时可增加就业机会，减少环境污染。

3）德国

90年代初德国出台了对可再生能源利用非常优惠的政策，风电装机迅速增长，80年代后期只有1.5万kW，1998年底增加到287.5万kW，1999年底为444.3万kW，2000年达到611.3万kW，成为世界上风力发电装机最多的国家。德国建立的再生能源支持体系主要包括：

- 1991年颁布了可再生能源发电法，规定了电力公司必须支付给可再生能源所发电力的价格。其中：风电的购买价被确定为电网平均售电电价的90%。该电价由州统计署每年核定一次，其依据是两年前的电价。该法实施9年来已显著推动了风电事业的发展。

- 在此基础上，又制定了可再生能源法，以便推动各种可再生能源的发展。目的是在保护大气和环境条件下实现能源供应的可持续发展，并提高可再生能源对电力供应的贡献。本法律还对输电电网的义务作出规定：允许可再生能源发电就近上网全额接收这些设备发出的电量；并按固定的法律规定的电价付费。

可再生能源法中对各种可再生能源设备发电电价作了规定，现摘录如下。

表4-3  德国政府关于可再生能源发电电价的规定

| 发电设备 | 规定电价 （元/kWh） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 风力发电 | 0.71 | 有效期为5年，视不同地理位置可延长，以后达0.4元/kWh |
| 水力、垃圾填埋、煤矿瓦斯发电 | 0.60 |  |
| 沼气发电≤500kW | 0.80 |  |
| ≤5000kW | 0.72 |  |
| ＞5000kW | 0.68 |  |
| 地热发电≤20000kW | 0.70 |  |
| ＞20000kW | 0.56 |  |
| 光伏发电 | 3.96 |  |

注：按1马克=4元（人民币）计算。

此外，政府提供高额补贴，即开发商可向地方政府申请总投资的20%-45%的投资补贴。其中德国政策银行还可为销售额低于5亿马克的中小风电场提供总投资额的80%的融资。

2000年2月，德国国会通过一项新的有关风电的立法，于2001年3月生效执行。新立法规定：

对于每一种风机的安装运行，设置一个标准发电量作为参照。以500/600kW风机为例，标准发电量为100万千瓦时/年（相当于30米高处年均风速为5.5米/秒）。电价为两种：一种为高电价，约合人民币每千瓦时为0.8元。这个电价可理解为还贷电价；另一种为低电价，约合人民币每千瓦时0.621元，可理解为盈利电价。每一台风力发电机根据其安装年限和安装地点的风况享受高电价的年限可按下式计算：

Y=5＋[（150－P）/0.75]*2/12－50%X（年）

其中，Y=高电价的享受年限；

P=风电机实际年发电量，以万千瓦时为单位；

X=现有风机已运行年数，新安装风机X为零。

根据上式，新旧安装风机的几种高电价享受年限的情况计算结果如下：

①对于2000年1月1日以后新安装的风机

如果安装在强风区（年发电量为150万千瓦时），五年内电价约合人民币为每千瓦时约0.8元。五年后电价降为每千瓦时约合人民币0.621	元。

如果安装在弱风区（年发电量为75万千瓦时），根据公式计算在约22年内电价为每千瓦时约合人民币0.8元。22年后电价降为每千瓦时人民币约合0.621元人民币。

安装在强风和弱风之间的地区的风机亦可根据上述公式计算出其享受高电价的年限。

②对于2000年1月1日以前安装的风机

如果安装在强风区（年发电量为150万千瓦时），已运行8年，根据公式计算每千瓦时约合人民币0.8元电价的年限为一年。一年后电价降为每千瓦时合人民币约0.621元。

如果安装在弱风区（年发电量为75万千瓦时），已运行8年，根据公式计算在约14年内电价为人民币约合每千瓦时约0.8元。14年后电价降为每千瓦时约合0.621元人民币。

安装在强风和弱风之间的地区的风机同样可根据上述公式计算出其享受高电价的年限。

新政策显然照顾了在那些风力资源较小的地区开发风电的积极性，使风电的开发在区域上趋于平衡；同时又限制了在风力资源较好地区开发风能盈利过多的情况，限制了一些不稳定因素，使风电产业健康发展。

4）丹麦

丹麦拥有丰富的风能资源，是世界上最早大规模开发利用风力发电的国家。主要特点是政府支持可再生能源发展，长远目标明确，措施得力，融资渠道多样。2000年底装机容量为230万kW，居世界的第四位。

- 1985年丹麦政府和丹麦电力联合会签订了一个购电协议，规定国有电力公司必须购买可再生能源所发电量，并保证电价为平均售电价的85%。此外，非电力公司的业主还可获得退还二氧化碳税和能源税（包括能源税的增值税）。

- 丹麦采取的经济政策包括资本奖励和产出奖励。可再生能源项目能得到的建设补贴相当于安装费用的30%。从1989年起风电已取消了这项补贴。当某种可再生能源技术的市场条件发展到相应程度时，政府就会取消对它的资助。家用热水器和小型供热系统的投资，可得到15%～30%的补贴。在1994～1996年三年计划中，用于先进风机取代老式风机一项的补贴总额达3000万丹麦克朗，相当于总投资的15%，这是最低的补贴率。产出奖励主要是根据发电量进行补贴。在丹麦，风电场每发1千瓦时大约可得到0.6丹麦克朗的补贴。这笔费用由以下三部分组成：电网付款0.33丹麦克朗；CO2退税0.10丹麦克朗；国家补贴0.17丹麦克朗；这一政策无疑给风力发电极大的推动力。

- 由于风电场选址日益困难，丹麦政府已采取一些激励措施以最大限度地发挥选址的潜力，包括：要求地方政府提交风电场容量建议书、开展对已有风电场提高效率的研究、进行海上风电场的经济技术评价、开拓个人投资商拥有和操作风机的途径，以及制定风能策略等。一份为地方风电规划而做的评价报告（1995年12月）指出，已找到在技术上可行、至少能新增风电场容量1000MW的措施，这足以达到2005年规划目标。

- 随着风电事业的发展和电力市场的改革，丹麦准备从2003年起实行可再生能源绿卡制度。在绿卡市场上，可再生能源发电商每发出一定再生能源电量，除回收一定电费外，还得到与该电量相关数量的绿卡。再生能源发电商发出的电量，电网必须收购。所有可再生能源发电都有优先上网权。电网有责任收购并付款。

绿卡是一种独立流通的财务证券，可在绿卡市场上出售。因此，再生能源发电商因发出一定的再生能源电量，除收入电费外，还可以得到一定的额外收入。

绿卡的市场需求通过配额的办法来保证。每个电力消费者必须购买分配给自己的再生能源配额。再生能源配额的大小 由环境能源部确定。电力改革协议规定要确定配额以便到2003年20%的电力消费由再生能源产生。

由于存在一些想多买再生能源的绿色消费者和企业，有可能产生超过配额的绿卡需求，则可自行交易和调节。

电力改革协议有关条款预计绿卡的价格大约在每千瓦时最小0.01丹麦克朗到最大0.27丹麦克朗之间。在市场上有一定程度的稳定。

绿卡市场的建立引入了可再生能源发展的竞争机制。理论上，市场将自己建立其完成配额所必要的价格机制。在完善的绿卡市场中，补贴由消费者在商场上直接付给可再生能源发电商。

绿卡

可再生能源发电商

发电数据

绿卡

电力系统管理电网公司测量和报表

绿卡交易市场

（买或卖）

绿卡注册和登记

有配额责任的电力消费者

配额监督

绿卡

绿卡

可再生能源交易信息

费用

费用

数据

数据

有配额责任的电力消费者的

图4-1  绿卡技术及其管理流程

该图引自：杨校生。“英、德、丹麦考察情况介绍”，2000年11月，重庆市

图4-1  绿卡技术及其管理流程

5）荷兰

荷兰的风电开发较早，到2000年底装机容量近45万kW。为鼓励风力发电的发展，荷兰政府制定并实施以下政策：

- 电价补贴。目前火电和核电的平均电价为8-8.5荷兰分/kWh，而风电平均电价为13-14荷兰分/kWh，最高达20.3荷兰分/kWh。风电与常规电能的电价差额由温室气体减排费来支付。

同时对小功率风电电价给予优惠，如在风电开发商和荷兰电力联合会签定的协议中，2MW以下的风电项目的标准上网电价规定为每kWh16.3荷兰分（大约10美分），这一电价是由环保奖励费5.4美分、生态税3美分和基本发电成本7.9美分组成的。

- 投资补贴。荷兰能源环境部可向风电投资者提供高达总投资额的35%的补贴，由于能源预算的减少，1996年停止了这项补贴。1996年以后支持重点由过去的政府拨款转移到税收鼓励。对于可再生能源，增值税由17.5减少到6%。

- 绿色电价。荷兰目前有两个地区级电力公司PNEM和EDON实行绿色电力价格。PNEN的具体做法是：用户在获得可再生能源发出的电力时，只支付0.07荷兰顿/kWh的差额。这一政策有利于鼓励用户多用风电。EDON的做法与PNEM的做法略有不同，它只为用户提供0.04荷兰顿/kWh的资助，且用户可以自由决定购置的风电电量。到1996年底大约有10000个绿色电力用户。

- 建立绿色证书交易系统。为了进一步促进绿色电力的发展，荷兰在1997年成功地建立了绿色证书交易系统。该系统的特点是：到2000年19年供电公司完成供电1700兆瓦时；到2000年底每个供电公司要出示他们有足够的绿证，以证明他们完成了指标；每一张绿证表明他们生产了10兆瓦时的电量并已上网；绿证只在生产年度内有效；所达到的目标将根据目标年度内有关的气候变化进行调整。这里的“有关”是指：如果供电公司没有从风力发电中得到绿证，该公司的指标将不受风况变化的影响；从2000年开始，如果供电公司到2000年底还不能出示足够的绿证的话，该公司将受到处罚；处罚的方式是，强迫该公司向其它有多余绿证的公司购买绿证，并在市场价格的基础上加价50%；只要绿色证书系统存在，处罚的手段将在每年结束后实施。绿色证书的实施促进了荷兰可再生能源产业的发展。

6）印度

长期以来，印度面临着资源浪费、能源供应不足、电力短缺的困境。迄今全国电力负荷缺14%，高峰负荷缺28%以上，在农村仍有41%的地区没有电力供应。因此，印度在大力发展常规能源的同时，把开发利用风能、太阳能等可再生能源资源，作为促进经济发展的重要措施。目前印度的风力发电装机容量已超过100万kW，大大超过中国，次于德国、美国、西班牙和丹麦而居世界第5位。其成功的基本经验是政府提供了强有力的政策支持。主要有：

- 建立非常规能源部，支持和保障可再生能源的发展。

- 建立可再生能源投资公司，专门向可再生能源项目提供低息贷款和帮助融资。

- 政府对风力发电装备投资提供10％至15％投资额的补贴。

- 风力发电机整机进口关税税率为25％，但对散机进口关税为零税率。

- 风力发电设备的年折旧率允许按100％计算，并允许风力发电的业主可以将风力发电的折旧费计入其经营的其他产业的成本，用抵扣所得税的方式补贴风力发电业主。

- 政府对风力发电减免5年所得税。

- 在某些邦，政府还给予风力发电减免销售税的优惠。

- 政府要求电力公司对风力发电用户提供以下的优惠条件：提供联网的方便；对自发自用的用户，电力公司只收取电费的2％的手续费；风力丰富时期发的电，用户使用不完，可以在电网中储存最长不超过8个月；业主可以将可再生能源的发电通过电网卖给第三方，电网只收取手续费；风力发电可以把发出电卖给电网，不同地区确定不同的最低保护上网电价，一般为每kWh5.8～7.4美分。

### 2、国内的实践

中国政府重视可再生能源的开发利用，并将可再生能源作为能源发展的一个重要方面，纳入了国家能源发展的基本政策之中。上世纪我国率先签署了《里约宣言》、《气候变化框架公约》，并颁布了《中国21世纪议程》和《中国环境与发展十大对策》。1996年又制定了《1996-2010年中国新能源和可再生能源发展纲要》。与此同时，中国政府和政府有关部门制定了一些促进风能等可再生能源发展的法律、法规和经济政策。从政策角度看，我国已出台和所采取的措施主要有：

1）在立法方面：

- 1995年的中国电力法。这是中国第一部专论能源的法律。该法第一章中即明确指出，国家鼓励和支持利用可再生能源和清洁能源发电；第二章“农村电力建设和农业用电”中再次强调开发利用可再生能源的重要性。

- 经八届全国人大四次会议批准的中国“国民经济和社会发展‘九五’计划和2010年远景目标纲要”。其中确立了“以电力为中心，以煤炭为基础，加强石油、天然气资源的勘探开发，积极发展新能源，改善能源结构”的能源发展战略，强调了因地制宜地发展小水电、风能、太阳能、地热能和生物质能的必要性。

- 1998年颁布的“中国节能法”。再次肯定并强调了可再生能源作为节能减排、改善环境的重要战略作用和地位。

2）在经济激励政策方面

- 减免关税。近年来，我国为了与国际市场接轨，关税几经调整，到1996年我国机电产品进口关税税率已降低到14.79%，加入WTO后，2005年将降到10.21%, 2008年9.44%。就可再生能源而言，目前已对风力发电设备和光伏设备给予了优惠，实际征收的关税税率分别为：风力发电零部件为3%，风力发电机组为0%，光伏设备进口税率为12%。

- 增值税优惠。目前还没有对可再生能源技术产品给予增值税优惠的统一规定，但在个别地区（如河北、辽宁、吉林和广东）风力发电增值税按6%征收。

- 减免所得税。我国所得税税制经过40多年的发展已基本完善和规范。目前企业所得税税率平均为33%。由于地方企业所得税为地方税种，所以中央政府一般不出台相应的政策规定；但一些地方政府，如内蒙古、新疆等省区都制定了相应的优惠政策，以支持可再生能源的发展。即前2年免税，3年减半，后15年所得税按15%征收。内蒙古也作出了类似的规定。新疆规定：凡经营期在10年以上的外资和合资风电企业，可享受所得税优惠。

- 贴息贷款。我国政府从1987年起设立了农村能源专项贴息贷款，主要用于风力发电等可再生能源技术的推广应用。1996年该额度上升为1.2-1.3亿元人民币。中央财政对这一贷款进行贴息补助，即按商业银行利率50%补贴企业。2001年国家经贸委为了进一步推动国债风电项目的发展，出台了贴息补助的政策。贴息率视企业所在地区条件和性质给予1-3年的贴息。

- 补贴政策。这是中国政府一种常用的经济激励手段。在可再生能源方面，中央政府的补贴主要用在研究开发和试点示范上。地方政府的补贴除一部分用于支持可再生能源的科学研究外

- 主要用于微型风力发电系统和太阳能光伏发电系统的推广和应用。如内蒙古、新疆等地区，对购买微型风电机组和光伏发电系统的用户给予200-300元/套的补贴。

3）在研究开发方面

中央政府对可再生能源研究开发政策主要体现在两个方面：一方面资助可再生能源的研究和开发，给予了大量的补贴；另一方面支持可再生能源的发展计划，制定并实施了一批较大型的发展计划。在研究开发方面，中央政府的补贴主要有以下几种形式：

一是为各级可再生能源科学研究机构提供行政事业费和全部或部分科研工作经费。该项补贴因缺乏统计，具体数量不详；但是，从我国现有的可再生能源研究队伍和已从事的研究工作来看，数量是相当庞大的。

二是为重点科技攻关项目和培训提供支持。风力发电一直是近10多年国家科技攻关的一个重点内容。据不完全统计，仅用于“九五”期间国家级科技攻关的总费用即可超过1.0亿人民币。

三是制定发展规划推动可再生能源的发展。如1996年国家计委、科委和经贸委联合制定并颁布实行的“1996-2010年中国能源和可再生能源发展纲要”中即具体地规定风力发电的发展目标和要求。

上述表明，尽管各国情况不同，在风力发电促进方面所采取的政策不同，力度不同，但有一条则是共同的，即风电等可再生能源的发展，特别是发展的初期即商业化形成的阶段，政府的政策支持是不可缺少的，否则难以发展。对中国而言，在总结、吸收并借鉴其他国家经验的基础上，结合我国具体条件，研究制定促进风电发展的激励政策是十分必要的。

五、激励政策的分类和新政策的构想

### 1、政策的类型和特点

综观目前国内外已提出的或正在实施的可再生能源扶持政策和措施，大体上可归纳为以下4类：

- 以法律为基础的强制性（或指令性）政策。这类政策主要包括由各级立法机关批准的有关法律，以及由国家各级政府部门批准的法规、命令、技术政策和其他一些具备指令性的规定。如中国国家电力法，美国能源政策法，丹麦的可再生能源法，德国的电力法，以及美国一些州正在执行的配额制，州政府关于可再生能源通行权的命令等。其突出特点是强制性和普遍性，具有很高的权威性。

- 引导性经济激励政策。它包括由政府制定或批准执行的各种经济性政策措施，这些政策措施大体上又可分为两类，一类属于激励性经济政策，如各种形式的补贴、价格优惠、税收减免、贴息或低息贷款等，详见表5-1。另一类属于惩罚性经济对策和措施，如排污收费制、CO2税、能源税等。其基本特点是基于市场机制的作用，通过影响企业经济收益进而达到影响企业行为的目的。它虽然不具备强迫的性质，但是可以产生强烈的刺激作用，迫使企业不得不采取某种行动以适应市场机制的要求。因而通常情况下是相当有效的。一类经济性政策是本课题研究的重点。

- 研究开发政策。它是指在可再生能源技术研究开发和试点示范活动中政府的态度和所采取的行动，如中国可再生能源国家科技攻关计划和美国风能发展计划中，两国政府所持的态度和采取的措施，主要表现在对这些计划的投入和相关活动的支持上。由于研究开发是技术发展的初始阶段。一般不具备经济效益和其他效益。因而该项政策的基本特点即表现为政府的行为，只求效果，不求经济收益的大小。

·强制性政策

·经济性政策

法律

法规

条例

规定

指标

政府令

激励性政策

·研究开发政策

财政事业拨款

财政科研经费拨款

专项科研基金

·管理政策和运行机制

统一管理及其机构

公开招投标、公平竞争

专项基金、滚动发展

标准、法规和规范

惩罚性政策

排污收费制

CO2税

能源税

投资优惠政策

税收优惠政策

贴息贷款

低息或无息贷款

延长还贷期

加速折旧

投资分担

投资补贴

减免进口税

减免进口环节增值税及其附加税

减免生产环节增值税及其附加

减免所得税

出口退税

价格优惠政策

价格补贴

价差分摊

政  策  类  型

表5-1  可再生能源扶持政策分类

- 管理政策与运行机制。它是指为了促进风电等可再生能源技术的进步和发展，在管理上和运行机制上所采取一系列决策和措施，如英国在实施化石燃料公约中所采取的公开招标，丹麦的绿卡制，荷兰绿色电力交易系统，美国加州推行的系统效益收费等等。这类政策充分体现了市场机制与行政管理相结合的特点。

### 2、政策可实施性分析和评价

1）以法律基础强制性政策

国内外的实践证明，制定一定的法律、法规或条例，从法律上保证可再生能源的发展，是十分必要而有效的。举例来说，美国所以能在风能方面取得世界公认的成就，并在太阳能、生物质能发电技术上进入世界的先进行列，一个重要原因是可再生能源技术的发展很久以来就得到国家法律和政策的支持和保护。如早在1978年美国“公用事业管制政策法”中就规定：电力公司必须按可避免成本购买热电联产和可再生能源生产的电力。这一政策为可再生能源发电技术与化石燃料发电技术的公平竞争创造了条件。到1992年，在“能源政策法”中，进一步对可再生能源发展提出了要求，即要求到2010年可再生能源提供的能源应比1988年增加75%；同时规定对可再生能源资源的开发利用给予投资税额减免，并授权能源部资助可再生能源示范和商业化项目。近几年，为了适应目前电力工业资产重组和反管制政策所带来的影响和变化，有些州政府又及时出台了可再生能源发展的配额制的政策，以进一步促进可再生能源的发展。

1995的中国颁布了首部“电力法”，明确鼓励使用太阳能等可再生能源；与此同时，原电力部还出台了“风力发电并网运行的管理规定”。无疑这些政策措施对促进可再生能源的发展都起到了巨大作用。近几年我国风电场的迅速发展即是很好的实例。

2)经济激励政策

- 补贴政策。

一般而言，补贴有三种形式：

一是投资补贴，即对投资者进行补贴。如：美国过去对风力发电投资者曾实行过15％投资补即属此类。尽管这一政策目前已停止使用，但实践证明对投资者进行补贴的优点是可以调动投资者的积极性、增加生产能力、扩大产业规模；缺点是这种补贴与企业生产经营状况无关，不能起到刺激企业更新技术、降低成本的作用。

第二种是产出补贴，即根据可再生能源设备的产品产量进行补贴。我国目前还没有这种补贴政策。这种补贴的优点是显而易见的，即有利于增加产品产量，降低成本，提高企业的经济效益。这也是美国和西欧一些国家目前正在实施的一种激励措施。

第三种是对消费者(即用户)进行补贴。这是我国广泛采用的一处刺激措施。除了在微型风力发电设备中广泛采用外，在其他可再生能源技术试点示范中也曾广泛采用。美国、德国和印度等国家对购买风电、光电的用户也采取了类似的鼓励措施。这一政策的理论依据是：通过刺激消费，达到扩大市场需求的效果，反过来带动生产能力的扩大，进而达到降低成本的目的。但实践证明，这一目标的实现具有很大的不确定性。因为就可再生能源而言，只有当消费市场足够大时，才可能达到目的，而足够大的消费市场需要大量资金，如果仅仅靠补贴则是难以实现的。

但是，不管怎么说现阶段补贴政策毕竟是一项行之有效的措施。国内外的实践证明，可再生能源之所以有今天的规模和水平，该项政策的作用则是不可低估的。然而，从总结经验角度来看，补贴政策的实施应解决好以下两个问题：

补贴资金来源问题。根据美国和西欧的经验。一是通过系统效益收费来筹集：另一个是征收化石燃料税。我国主要由政府财政支付；而我国是个发展中国家，财政收入有限，需要补贴支援的事业很多，所以依赖政府财政的支持不是长久之计。

补贴策略问题，即应给谁予以补贴和以什么样的运行机制进行补贴是一个值得研究的问题。如果直接对用户进行补贴，正如前述，不一定能达到政策的预期目标；如选择投资者给予补贴，并采取公开招标，公平竞争的机制，则可能取得既扩大生产规模，又能降低成本的双重目的。

- 税收政策

在实际应用中有两种不同的税收政策：一种是税率优惠政策，如减免关税、减免固定资产投资方向调节税、减免增值税和所得税(企业所得税和个人所得税)等。从理论上说，减免税收不需要政府拿出大量资金来进行补贴，只是减少一部分中央或地方的收入；而且，目前可再生能源产业规模小，不会构成对全国税收平衡的影响，因而易于实施。但是由于大多数税种不进入生产成本(关税例外)，只影响企业产品的销售价格和企业的经济效益，因而，实际上对鼓励企业改进生产制造技术，提高效率，降低成本没有直接的作用。这就是为什么有些可再生能源技术和产业，一旦这种优惠政策取消企业便生存不下去的原因所在。如美国的太阳能热水器的生产和销售，税收减免政策取消后，其销售量从1980年的174万平方米，下降到1990年的102万平方米，生产企业减少了近200家。又如世界闻名LUZ太阳能热发电装置也面临着联帮政府和州政府税收优惠取消后破产的威胁。

另一种税收政策为强制性税收政策。如对城市垃圾和畜禽场排放的污水等物质，实行污染者付费的原则等即属此类。各国的实践证明，这类政策，尤其是高标准、高强度的收费政策，不仅能起到鼓励开发利用这类资源的作用，还能促进企业采用先进技术，提高技术水平的作用。因而也是一种不可或缺的刺激措施。

应指出的是，税收减免政策的目的在于促进技术进步和技术的商业化，因而应对什么企业减免和减免税收后应达到什么样的目标(经济的和技术的目标)，则是实施这一政策首先必须明确的问题。

- 价格政策

由于可再生能源产品成本一般高于常规能源产品，所以世界上许多国家都采取了对可再生能源价格实行优惠的政策。美国“能源政策法”规定公用电力公司必须以可避免成本收购可再生能源电量，同时美国的一些州可按净用电量收费。实际上，这些都是电价优惠政策。在中国，尽管原电力部也就风力发电上网电价制定了较优惠的政策，但优惠

政策的覆盖盖面和强度与国外相比存在着明显的差距。

理论分析和实践都已证明，价格优惠是一项有效的激励措施，其关键性的问题有两个：

一个是差价补贴的资金来源问题。中国和其他国家通常的办法是：政府（通过税收）、电力公司和用户共同承但，或全部由用户承担；如通过电费加价来筹集资金，现阶段出于可再生能源产业规模小，补贴资金需求量小，这种做法是一种比较现实的办法。

另一个是价格优惠对象的选择标准，其含意与前述补贴政策基本相同。这里不再重复。

- 低息（或贴息）贷款政策。

低息(或贴息)贷款可以减轻企业还本期利息的负担，有利于降低生产成本；缺点是政府需要筹集的一定的资金以支持贴息或减息的补贴。贷款数量越大，贴息量越大，需要筹集的资金也越多。因此，资金供应状况是影响这一政策持续进行的关键性因素。目前美国已没有这类的贷款政策，中国的实施规模也很小，完全在可以承受的范围内。

为了提高贴息贷款的经济效益，关键性的问题即：要正确地选择贷款对象和实施科学的贷款程序。

3)研究开发政策

重视可再生能源的研究开发工作是中外共同的作法，也是可再生能源发展的物质基础。因而从70年代以来都实施了一大批科学研究与开发计划；并建立形成了一批国家级的试验室和研究队伍。但是相比较而言，中国政府投入可再生能源研究开发的资金力度还比较小，整个“九五”国家科技攻关项目的经费不足1.0亿元人民币，而且中国只有一个积极性，即中央政府的积极性，地方和工业界基本上没有介入或介入甚少。近年来虽然有所改善，但实际投入可再生能源的人力物力和财力则屈指可数。实践证明，我国的可再生能源的发展要想齐身世界的前列，政府如不增加对研究和开发的投入是不可想象的。

4）管理政策与运行机制

上文介绍了中外在市场开拓方面所采取的措施和策略及其所取得的成就和经验；但是从风力发电技术商业化发展的需要来说，这些努力还是不够的，特别是在市场运行机制的探索上更显得不足。因为愈来愈多的实践证明，在阻碍可再生能源技术发展的众多因素中，运行机制是一个比技术问题和经济成本更难以解决的问题。从技术来说，目前可再生能源所遇到的各种技术障碍几乎都可以利用现有科学技术而加以解决，经济成本问题也将随着运行机制的改善而得到改善，而机制问题由于涉及国家政治体制、经济体制等更加广泛而复杂的因素而难以解决。因之，加强管理、改善运作机制是中国和其他国家尤其是中国今后应予加强和改善的方面。

### 3、新政策的构想

- 政策的基本目标

70年代以来，世界上许多国家都增强了对风能等可再生能源重要性的认识，并从政治、经济和技术上采取行动，出台了一系列政策和措施，其基本目标是要加快可再生能源技术的发展和开发利用步伐，使之早日成为现实社会的一个重要能源供应系统。其具体目标可概括为两个：

一个是通过政策措施的支持和影响，建立起强大的研究开发基础和能力，以便使风力发电技术不断得到改进，生产成本不断降低，尽快达到完全实用的目的。

另一个目的是增强风电设备的制造能力和规模，扩大市场需求，完善市场服务体系，规范并协调风电市场的供求关系，建立可持续增长的风电市场，最终实现风力发电技术的商业化。

- 新激励政策及其方案构想

基于上述，考虑到现实的需要和未来可能采用等因素，现拟定如下激励政策和政策方案，以供研究分析用。现列表如下。

表5-2  经济激励政策及其方案设定

| 政策方案及编号 | 经济含义 |
| --- | --- |
| Ⅰ、投融资优惠政策 |  |
| S1.1 贴息贷款 1年 | 提供1年的贴息优惠贷款 |
| S1.2 贴息贷款 2年 | 提供2年的贴息优惠贷款 |
| S1.3 贴息贷款 3年 | 提供3年的贴息优惠贷款 |
| S1.4 延长还贷期 10年 | 由目前7年还贷延长至10年还贷 |
| S1.5 延长还贷期 15年 | 由目前7年还贷延长至15年还贷 |
| Ⅱ、税收优惠政策 |  |
| S2.1 免进口税 | 进口另部件关税，由现行的3%降为0，进口环节增值税亦为0 |
| S2.2 增值税抵扣（50%） | 允许把购买固定资产的增值税的50%用于抵扣 |
| S2.3 增值税全额抵扣（100%） | 允许把购买固定资产的增值税的全部用于抵扣 |
| S2.4 免增值税 | 发电环节年产值税为0 |
| S2.5 所得税减免 | 正常发电头3年免征所得税，第4、5年减半征收 |
| S2.6 所得税减半征收（16.5%） | 所得税按16.5%征收 |
| S2.7 免所得税 | 所得税为0 |
| Ⅲ、综合政策 |  |
| S3.1 贴息3年+15年还贷 | 与上述对应政策含义相同 |
| S3.2 免关税+增值税全额抵扣 | 与上述对应政策含义相同 |
| S3.3 免关税+增值税全额抵扣+15年还贷 | 与上述对应政策含义相同 |
| S3.4 免关税、增值税全额抵扣15年还贷+免3减2 | 与上述对应政策含义相同 |
| S3.5 免关税+免增值税 | 与上述对应政策含义相同 |
| S3.6 免增值税+15年还贷 | 与上述对应政策含义相同 |
| S3.7 免关税+增值税全额抵扣+所得税减免 | 与上述对应政策含义相同 |
| S3.8 免关税+免增值税+所得税减免 | 与上述对应政策含义相同 |
| S3.9 免关税+免增值税+所得税减免+15年还贷 | 与上述对应政策含义相同 |
| S3.10 贴息3年+15年还贷+免关税 | 与上述对应政策含义相同 |
| S3.11 贴息3年+15年还贷+免关税+增值税全额抵扣 | 与上述对应政策含义相同 |
| S3.12 贴息3年+15年还贷+免关税+增值税全额抵扣+所得税免 | 与上述对应政策含义相同 |
| S3.13 贴息3年+15年还贷+15年折旧+免关税+增值税全额抵扣+所得税免3减2 | 与上述对应政策含义相同 |
| S3.14 贴息3年+15年还贷+免关税+增值税全额抵扣+所得减免 | 与上述对应政策含义相同 |
| S27 贴息3年+15年还贷+15年折旧+免关税+增值税全额抵扣+所得税免3减2 | 与上述对应政策含义相同 |
| S28 贴息3年+15年还贷+免关税+增值税全额抵扣+所得税减半征收 | 与上述对应政策含义相同 |
| S29 贴息3年+15年还贷+免关税+免增值税+所得税减免 | 与上述对应政策含义相同 |
| S30 15年还贷+免关税+免增值税+所得税减免+投资分摊+发电时间增加为2600小时 | 与上述对应政策含义相同 |
| Ⅳ、电价优惠政策 |  |
| S4.1 全额补贴 | 风电上网电价与新建煤电上网电价之差额由政府或全社会补贴 |

## 六、激励政策对风电电价的影响和作用

### 1、中国风电电价的组成和影响因素

在现行财务核算体制下，中国风电电价由以下部分组成，即：

上网电价=发电成本+税金+利润（税后）

发电成本=折旧费+维修费+工资福利+保险金+材料费+转贷费+摊消费+利息+其他

税金=增值税+增值税附加+所得税

增值税=售电收入×17%

增值税附加=增值税×8%（城建税为5%，教育税3%）

所得税=（售电收入－发电成本－增值税及附加）×33%

利润=售电收入－发电成本－税金

影响风电电价的因素很多，其中主要有：

- 年发电量，取决于风能资源、风电机组性能、风电场设计和运行管理水平等，由多年平均的年利用小时数或容量系数代表。

- 系统造价，包括机组造价及配套设施的造价等。

- 融资条件，包括贷款利率、偿还年限等因素。由于融资条件在许多情况下是人为因素决定的，因此在分析中将此类因素并入政策因素一起进行研究。

- 计算方法，主要指是采用动态计算方法，还是静态计算方法；是按经营期核定平均电价，还是区分还贷期和还贷后电价，方法不同，电价水平不同。

- 政策影响，包括对企业税收、资金借贷和价格等方面是否有优惠等因素

- 市场条件，主要是市场需求的状况，即是否有一个不断扩大的稳定的市场，因为市场规模与生产成本和电价之间存在密切的关系。

- 运行机制，主要指从风电设备制造、风电场项目建设、运营等环节是否充分引入了竞争机制，进而驱动参与各方努力降低自己的产品和服务成本。

### 2、风力发电目标电价及其确定

1）目标电价的概念

目标电价并不是价格分类学上的一个类别，而仅仅是为了适应本项研究分析而设定的一个虚拟价格。它的基本含义是指：当风电场在一系列政策和措施的作用下，其上网电价达到或相当于新建煤电平均上网电价时的电价，即称之为风力发电的目标电价，或当风力发电可以与常规技术发电自由竞争时的电价。

显然，目标电价是一个相对概念，它主要取决于煤电电价的水平。同时，目标电价也不是一成不变的。时期不同，目标电价也不同。因为不同时期煤电上网电价不同。

第三，目标电价还存在地区上的差异。地区不同，上网电价亦不同。但是，为研究全国性问题方便起见，设定一个能够反映全国一般状况的目标电价也是必要的。

2）目标电价的确定

由上述可知，目标电价的确定实际是全国煤电平均电价的确定。精确地确定煤电的平均电价是一件十分繁杂的事情。这里，为简化起见，仅以2×30万kW 和2×35万kW的新建电站为例，测算其平均电价水平。由于这类机组也是目前中国最常见的主力机型之一，因而具有较大的代表性。

A、新建燃煤电厂的造价及其构成

电力规划设计总院推荐的、以1997年价格为参考的国产燃煤机组的投资控制为：

- 新建2×30万kW机组的单位投资为4464元/kW，总投资约26.8亿元。

- 扩建2×30万kW机组的单位投资为3795元/kW，总投资约22.8亿元。

- 新建4×30万kW机组的单位投资为4130元/kW，总投资约49.6亿元。

由于各地区的地价、劳务、材料、运输费等不同，略有差别，一般都略高于上述数字。例如：

- 甘肃清远电厂扩建2台30万kW国产机组，美国第一中华电力公司占20％股份，原预算为25.07亿元，实际总投资为27.3亿元，单位kW造价4550元。

- 甘肃平凉新建4×30万kW国产机组，动态投资58.12亿元，单位kW造价4843元。

- 东北地区鹤岗电厂2×30万kW国产机组总投资为30.2亿元，单位kW造价5032元。

- 四川华能上安电厂扩建2×30万kW国产机组，总投资29.3亿元，单位kW造价4883元。

- 安徽淮北扩建2×30万kW机组，总投资为28.3亿元，单位kW造价4716元。

- 湖南益阳电厂新建国产2×30万kW机组，世界银行贷款，总投资32.5亿元，单位kW造价5417元。

- 华能大连电厂扩建2×35万kW进口机组，总投资37.38亿元，单位kW造价5340元。

- 华能南通电厂扩建2×35万kW进口机组，总投资32.41亿元，单位kW造价5318元。

- 河南鸭河口新建2×35万kW进口机组，总投资32.41亿元，单位kW造价4630元。

- 华能珞磺电厂扩建2×36万kW进口含脱硫设备，总投资40.67亿元，单位kW投资5648元。

- 四川广安新建2×30万kW国产机组，总投资32.4亿元，单位kW造价5400元。

考虑到1997年以来，物价指数呈下降趋势或基本没有上升，则现行燃煤电站投资应基本与1997年至2000年的投资水平相同。

目前国内建设较多的机组仍为国产30万kW燃煤机组，并建有较多的35万kW进口燃煤机组。为了进行风电和燃煤电站上网电价的比较，可考虑国产2×30万燃煤机组或进口2×35万kW燃煤机组作为比较对象，并分别考虑带脱硫装置和无脱硫装置两种情况。因此，可将风电的上网电价分别与无脱硫装置和有脱硫装置的国产2×30万燃煤机组和进口2×35万kW燃煤机组的上网电价进行比较。

综合上述燃煤电厂的投资情况，作为一种比较基础，未来新建国产2×30万kW机组的单位kW造价可考虑为5000元，总投资30亿元；加脱硫设施，单位kW投产为5500元，总投资33亿元。进口2×35万kW燃煤机组的单位kW造价为5500元，总投资38.5亿元；加脱硫设施；单位kW投资6000元，总投资42亿元。(以上均为包括建设期利息的动态投资)。

(国内目前用脱硫设备的电厂不多。典型的是华能珞磺电厂采用湿式脱硫方式，脱硫效率95％，一期脱硫设备费用及施工费共约2.3亿元人民币；二期采用同样的方式，投资3.6亿人民币，单位kW投资500元。脱硫装置运行费用，1996年投入8500万元，1997年投入8976万元，1998年投入10093万元，1999年投入13399万元，2000年投入14000万元。脱硫运行人员40多人)。

2×30万或2×35万kW燃煤机组的施工进度在逐渐缩短，新建电厂从浇筑第一罐混凝土起至第一台机组发电一般不超过24个月，第二台机组投资一般不超过6个月。因此，整个工期可按三年考虑。为简化起见，从第四年起两台机组发电。投资分配可如下考虑，即第一年投资20％，第二年40％，第三年40％。资本金按总投资的20％考虑，其余80％为银行贷款。贷款和资本金按同样的比例分年投入。

表6-1  2×30万kW国产机组（无脱硫设施）的投资分配（万元）

|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资比例（%） | 20 | 40 | 40 | 100 |
| 投资额（万元） | 60000 | 120000 | 120000 | 300000 |
| 其中：资本金（万元） | 12000 | 24000 | 24000 | 60000 |
| 贷款（万元） | 48000 | 96000 | 96000 | 240000 |

表6-2  2×30万kW国产机组（有脱硫设施）的投资分配（万元）

|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资比例（%） | 20 | 40 | 40 | 100 |
| 投资额（万元） | 66000 | 132000 | 132000 | 330000 |
| 其中：资本金（万元） | 13200 | 36400 | 26400 | 66000 |
| 贷款（万元） | 52800 | 105600 | 105600 | 264000 |

表6-3  2×35万kW进口机组（无脱硫设施）的投资分配（万元）

|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资比例（%） | 20 | 40 | 40 | 100 |
| 投资额（万元） | 77000 | 154000 | 154000 | 385000 |
| 其中：资本金（万元） | 15400 | 30800 | 30800 | 77000 |
| 贷款（万元） | 61600 | 123200 | 123200 | 308000 |

表6-4  2×35万kW进口机组（有脱硫设施）的投资分配（万元）

|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资比例（%） | 20 | 40 | 40 | 100 |
| 投资额（万元） | 84000 | 168000 | 168000 | 420000 |
| 其中：资本金（万元） | 16800 | 33600 | 33600 | 84000 |
| 贷款（万元） | 67200 | 134400 | 134400 | 336000 |

燃煤电站的投资主要由设备购置费、建筑工程费用、安装工程费和其它费用。其中设备购置费一般占40%左右，建筑工程费占25%左右，安装工程费占18%左右，其它费用占17%左右。不同的工程，其比例有一定的差别。

B、新建燃煤电厂上网电价计算的基本原则

燃煤火电站的发电成本一般包括：发电生产成本和财务费用。

发电生产成本包括：折旧费、燃料费、修理费、材料费、工资与福利、其它费用。

财务费用包括生产运行的贷款利息、汇率损益等。

上网电价包括发电生产成本、财务费用、发电增值税、发电增值税附加(即城市建设维护税附加和教育费附加)、所得税、法定公积金、公益金、还贷利润和股东利润。

还贷资金主要为折旧费，不够部分用税后利润还贷。

电价计算有正算和反算两种方式。正算电价是根据确定的电价计算资本金回报率，反算电价是根据发电生产成本、财务费用、税收、资本金内部回报率计算出电价。反算电价有恒价和变价两种方式。反算恒价方式实际上是无数次 正算电价试算组成的，反算变价是根据各年份的股东利润额在不出现短贷的前提下，计算出各年的电价。

C、上网电价计算基本数据设定

- 经营期限：20年

- 折旧年限：15年

- 固定资产形成率：95％

- 残值率：5％

- 年利用小时数：5500小时

- 厂用电率：6％(无脱硫装置)，8％(有脱硫装置)。

- 目前融资名义年利率为6.21％(按季度结算)，则实际年利率为6.36％。

- 还贷年限：15年(含建设期)，采取本金等额还款方式。

- 修理费：总投资的2.5％

- 职工人数：无脱硫装置定员440人，有脱硫装置为460人。

- 职工年均工资：目前一般为15000-38000元/人年，福利基金技工资总额的14％计取。本计算按20000元/人年计，福利基金技工资总额的14％计取。

- 材料费；一般为7-8.5元/MWh。本计算取8元/MWh。

- 其他费用：一般为15-22元/MWh(包括水费)。本计算取20元/MWh(含水费)。

- 标煤价：计算中可考虑华东地区国产煤价为标煤350元/吨；华北地区为260元/吨；进口煤为50美元/吨。本计算按300元/吨计。

- 煤耗：采用320克/kWh。

- 所得税率：33%（以利润总额为基数）

- 增值税：17%。但燃煤火电厂的发电增值税在考虑抵扣后一般只为销售收入的8～10%。本计算取10%。

- 城市维护建设税率为增值税的5%。

- 教育费附加为增值税的3%。

- 法定公积金：10%（从税后利润中提取）

- 公益金：5%（从税后利润中提取）

- 资本金回报率按12%考虑。

D、电价计算结果

根据以上假设及上网电价计算原则，经计算，分别得到两种条件下的发电成本和上网电价。如表6-5示。

表6-5  有无脱硫装置的煤电成本和上网电价

（以恒价法为例）

|  |  | 发电成本（元/MWh） | 上网电价（元/MWh） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×30万kW | 无脱硫设备 | 20.56 | 33.38 |
|  | 有脱硫设备 | 21.36 | 35.99 |
| 2×30万kW | 无脱硫设备 | 21.33 | 35.19 |
|  | 有脱硫设备 | 22.13 | 37.84 |

详细结果见表6-6、6-7、6-8和表6-9。

表6-6   2×30万kW新建煤电厂的发电成本与上网电价

| 名 称 | 单 位 | 2×30万kW |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无脱硫 | 有脱硫 |
| 投资 | 万元 | 300000 | 330000 |
| 其中：资本金 | 万元 | 60000 | 66000 |
| 贷款 | 万元 | 240000 | 264000 |
| 发电量 | 万MWh | 6600 | 6600 |
| 厂用电率 | % | 6 | 6 |
| 供电量 | 万MWh | 6204 | 6072 |
| 发电生产成本 | 万元 | 1257390 | 1300377 |
| 折旧费 | 万元 | 270750 | 297825 |
| 燃料费 | 万元 | 633600 | 633600 |
| 修理费 | 万元 | 150000 | 165000 |
| 材料费 | 万元 | 52800 | 52800 |
| 工资与福利 | 万元 | 18240 | 19152 |
| 其他费用 | 万元 | 132000 | 132000 |
| 财务费用 | 万元 | 99216 | 109138 |
| 发电总成本 | 万元 | 1356606 | 1409515 |
| 发电单位成本 | 元/MWh | 205.55 | 213.56 |
| 供电单位成本 | 元/MWh | 218.67 | 232.13 |
| 上网电价 | 元/MWh | 333.80 | 359.90 |
| 销售收入 | 万元 | 2070895 | 2185313 |
| 发电总成本 | 万元 | 1356606 | 1409515 |
| 发电增值税及其附加 | 万元 | 223657 | 236014 |
| 销售利润 | 万元 | 490633 | 539784 |
| 所得税 | 万元 | 161909 | 178129 |
| 税后利润 | 万元 | 328724 | 361656 |
| 法定公积金 | 万元 | 32872 | 36166 |
| 公益金 | 万元 | 16436 | 18083 |
| 还贷利润 | 万元 | 23400 | 25740 |
| 股东利润 | 万元 | 256015 | 281667 |
| 资本金内部回报率 | % | 12 | 12 |

表6-7  2×35万kW新建煤电厂的发电成本与上网电价

|  | 单位 | 2×35万kW |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无脱硫 | 有脱硫 |
| 投资 | 万元 | 385000 | 420000 |
| 其中：资本金 | 万元 | 77000 | 84000 |
| 贷款 | 万元 | 308000 | 336000 |
| 发电量 | 万MWh | 7700 | 7700 |
| 厂用电率 | % | 6 | 6 |
| 供电量 | 万MWh | 7238 | 7084 |
| 发电生产成本 | 万元 | 1514827 | 1564826 |
| 折旧费 | 万元 | 347463 | 379050 |
| 燃料费 | 万元 | 739200 | 739200 |
| 修理费 | 万元 | 192500 | 210000 |
| 材料费 | 万元 | 61600 | 61600 |
| 工资与福利 | 万元 | 20064 | 20976 |
| 其他费用 | 万元 | 154000 | 154000 |
| 财务费用 | 万元 | 127327 | 138902 |
| 发电总成本 | 万元 | 1642154 | 1703728 |
| 发电单位成本 | 元/MWh | 213.27 | 221.26 |
| 供电单位成本 | 元/MWh | 226.88 | 240.50 |
| 上网电价（含税） | 元/MWh | 351.90 | 378.35 |
| 销售收入 | 万元 | 2547052 | 2680231 |
| 发电总成本 | 万元 | 1642154 | 1703728 |
| 发电增值税及其附加 | 万元 | 275082 | 289465 |
| 销售利润 | 万元 | 629817 | 687038 |
| 所得税 | 万元 | 207840 | 226723 |
| 税后利润 | 万元 | 421977 | 460315 |
| 法定公积金 | 万元 | 42198 | 46032 |
| 公益金 | 万元 | 21099 | 23016 |
| 还贷利润 | 万元 | 30030 | 32760 |
| 股东利润 | 万元 | 328651 | 358508 |
| 资本金内部回报率 | % | 12 | 12 |

表6-8  煤电厂发电成本构成（%）

|  | 2×30万kW |  | 2×35万kW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无脱硫 | 有脱硫 | 无脱硫 | 有脱硫 |
| 发电总成本 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 发电生产成本 | 92.69 | 92.26 | 92.25 | 91.85 |
| 折旧费 | 19.96 | 21.13 | 21.16 | 22.25 |
| 燃料费 | 46.70 | 44.95 | 45.01 | 43.39 |
| 修理费 | 11.06 | 11.71 | 11.72 | 12.33 |
| 材料费 | 3.89 | 3.75 | 3.75 | 3.62 |
| 工资与福利 | 1.34 | 1.36 | 1.22 | 1.23 |
| 其他费用 | 9.37 | 9.36 | 9.38 | 9.04 |
| 财务费用 | 7.31 | 7.74 | 7.75 | 8.15 |

表6-9  煤电厂上网电价构成（%）

|  | 2×30万kW |  | 2×35万kW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无脱硫 | 有脱硫 | 无脱硫 | 有脱硫 |
| 上网电价 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 发电总成本 | 65.51 | 64.50 | 64.47 | 63.57 |
| 发电增值税及其附加 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |
| 销售利润 | 23.69 | 24.70 | 24.73 | 25.63 |
| 所得税 | 7.82 | 8.15 | 8.16 | 8.46 |
| 税后利润 | 15.87 | 16.55 | 16.57 | 17.17 |
| 法定公积金 | 1.59 | 1.65 | 1.66 | 1.72 |
| 公益金 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.86 |
| 还贷利润 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.22 |
| 股东利润 | 12.36 | 12.89 | 12.90 | 13.38 |

- 各地区实际上网电价水平

上述测算结果应视为理论性电价。实际上各地区上网电价因机组性能及容量和地区条件的不同而千差万别，电价水平从0.2元/kWh到0.52元/kWh不等。参见表6-10。

表6-10  中国部分省区新建煤电厂平均上网电价（2000年）

| 地区 | 电价（元/kWh） | 地区 | 电价（元/kWh） |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东省 | 0.34 | 河北省 | 0.291 |
| 新 疆 | 0.183 | 江苏省 | 0.280 |
| 广东省 | 0.51 | 浙江省 | 0.416 |
| 内 蒙 | 0.195 | 辽宁省 | 0.302 |
| 青海省 | 0.258 | 吉林省 | 0.304 |
|  |  | 福建省 | 0.410 |

尽管表中数据系本课题组在调查访问基础上估计的，不是十分准确，但大体上反映了各地区实际上网电价水平。可以看出，产煤地区的电价一般较低，如新疆、内蒙、青海等地，平均上网电价只有0.30元/kWh左右；而东南沿海缺煤地区则较高，平均在0.45元/kWh上下，其中广东甚至超过了0.50元/kWh。

- 小结

上述分析表明，测算的上网电价基本反映全国的一般水平。但是考虑到本项测算是为了建立一个参照标准，以便于风煤两种不同发电方式的比较分析和替代，因此，我们认为现阶段选择无脱硫设施的燃煤机组为比较对象，并将其上网电价设定在0.35元/kWh左右是比较合适的。这就是说，如果风力发电上网电价能降低到0.35元/kWh，即意味着风力发电达到了可以同常规火力发电相竞争的水平。这一电价，即为风力发电的目标电价。

### 3、风电基准电价的确定

1)基准电价的含意

基准电价是指在不考虑任何优惠政策、完全按照商业化方式运行条件下的上网电价。要正确确定基准电价，首先需要设计一个既能反映现实情况、又能代表未来发展方向的方案，以便为进一步的计算分析和比较提供科学的基础。

2)基准方案及其参数的设定

机组的大型化和风电场的大型化已成为世界风力发电的一种发展趋势，因此现假定风电场规模为100.2MW（为计算方便，在具体计算时规模取100MW），选用167台单机容量为600kW的风力发电机组。

为做好基本参数的设定研究，课题组先后前往新疆达坂城、河北张北、浙江苍南等风电场进行调研。在此基础上，根据原电力部颁发的《电力工程概算定额》的规定，并结合调研风电场的实际情况，对我国今后风电场10万kW规模以上的风电场投资概算参数进行设定。详见表6-11。

其中：

- 机组（本报告中机组是指除了塔架以外的风电机组）价格暂按4500元/kW计列。机组国产化率为60%，进口部件占40%。，即1800元/kW（含进口关税和增值税）。

- 塔架国内制造，运到风电场现场暂按700元/kW计列。

- 配套建设一座110kV变电所及输电线路，配套输变电工程成本暂按900元/kW计列。

- 建设风电场需新修或改建进场及风电电场内公路，道路工程成本暂按400元/kW计列。

- 建设风电场需修建中控楼、风电机组及箱变等基础，配套建筑成本暂按300元/kW计列。

- 无形及递延资产成本暂按180元/kW计列。

- 建设风电场还有其他成本，单位规模其他成本暂按559.1元/kW计列。

- 工程投资20%为资本金，其余采用国内银行贷款，贷款利率为6.21%，贷款年限为7年。

- 进口关税税率为3%，进口环节增值税率为17%；

表6-11  10万kW规模风电场技术经济参数

|  | 国产机组 |
| --- | --- |
| 单机容量（kW） | 600 |
| 风电场规模（kW） | 100200 |
| 全场年均满发电小时数 | 2300 |
| 上网电量比例 | 1 |
| 风电机售价（万元/kW）（含税） | 0.45 |
| 进口环节税（关税、增值税及附加）（%） | 1.21(1.03*1.17) |
| 进口部分到岸价 | 0.149365 |
| 税值 | 0.030635 |
| 塔架成本（万元/kW） | 0.07 |
| 风电机、塔架安装成本（万元/kW） | 0.017 |
| 配套输变电工程成本（万元/kW） | 0.09 |
| 道路工程成本（万元/kW） | 0.04 |
| 配套建筑成本（万元/kW）（含基础） | 0.03 |
| 单位规模其他成本（万元/kW） | 0.05591 |
| 形成无形递延资产的成本（万元/kW） | 0.018 |
| 风电场经营所限（建设期1年） | 20 |
| 风电场职工数（人） | 20 |
| 年均工资收入（万元） | 2 |
| 维护费用比例（%/年） | 1.5 |
| 大修基金提取比例（%/年） | 1.5 |
| 自有资金比例（%） | 20 |
| 贷款利率（%） | 6.21 |
| 贷款偿还期限（年） | 7 |
| 折旧率（%） | 8 |
| 折旧年限（年） | 12 |
| 无形、递延资产摊销方式 | 等额 |
| 无形、递延资产摊销年限 | 10 |
| 风电场增值税率（%） | 17 |
| 风电场所得税率（%） | 33 |
| 全部投资内部收益率（%） | 8 |

3)测算结果

基于上述条件，采用国内风电行业现行通用的方法进行计算，结果如下（参见表6-12和表6-13）：

发电成本0.32元/kWh（20年平均）

平均含税电价0.642元/kWh（20年）

平均不含税电价0.548元/kWh（20年）

上述电价比目标电价明显偏高。其原因前已述及，见表3-1和表3-2，这里不再重复。为了探讨减少这一电价的途径和方向我们将进行如下分析。

表6-12  基础方案总成本费用表                                                                  单位：万元

| 序号 | 项目 | 比率 | 合计 | 建设期 | 正常运行期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 发电成本 |  | 146319 | 0 | 12970 | 12314 | 11658 | 11002 | 10345 | 9689 | 9033 | 9033 | 9033 | 9033 | 8853 | 8853 | 5765 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 |
| 1 | 折旧费 | 8 | 77200 | 0 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2.1维修费 |  | 23700 | 0 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
|  | 2.2大修基金 |  | 23700 | 0 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
| 3 | 工资福利 |  | 1128 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 4 | 保险费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 材料费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 国外贷款银行转贷费 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 摊销费 | 1800 | 1800 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 利息支出 |  | 13780 | 0 | 3937 | 3281 | 2625 | 1969 | 1312 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 其他费用 | 25 | 5010 | 0 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
|  | 固定成本 |  | 93908 | 0 | 10350 | 9693 | 9037 | 8381 | 7725 | 7069 | 6412 | 6412 | 6412 | 6412 | 6232 | 6232 | 3144 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | 可变成本 |  | 52410 | 0 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 |
|  | 总成本费用 |  | 146319 | 0 | 12970 | 12314 | 11658 | 11002 | 10345 | 9689 | 9033 | 9033 | 9033 | 9033 | 8853 | 8853 | 5765 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 |
|  | 其中：经营成本 |  | 53538 | 0 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 |

表6-13  基础方案损益表                                                                         单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 正常运行期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 上网电量（亿kWh） | 46 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
|  | 含增值税电价(元/kWh） |  | 0 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 |
|  | 税前电价（元/kWh） |  | 0 | 0.898 | 0.898 | 0.898 | 0.898 | 0.898 | 0.898 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | 0.399 |
| 1 | 发电销售收入 | 252402 | 0 | 20654 | 20654 | 20654 | 20654 | 20654 | 20654 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 |
| 1.1 | 电量销售收入 | 252402 | 0 | 20654 | 20654 | 20654 | 20654 | 20654 | 20654 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 | 9177 |
| 1.2 | 容量销售收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 销售税金附加 | 3432.7 | 0 | 280.9 | 280.9 | 280.9 | 280.9 | 280.9 | 280.9 | 124.8 | 124.8 | 124.8 | 124.8 | 124.8 | 124.8 | 124.8 | 124.8 | 124.8 | 124.8 | 124.8 | 124.8 | 124.8 | 124.8 |
| 2.1 | 城市维护建设税 | 1287.3 | 0 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |
| 2.2 | 教育费附加 | 2145.4 | 0 | 175.6 | 175.6 | 175.6 | 175.6 | 175.6 | 175.6 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 3 | 总成本费用 | 146319 | 0 | 12970 | 12314 | 11658 | 11002 | 10345 | 9689 | 9033 | 9033 | 9033 | 9033 | 8853 | 8853 | 5765 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 |
| 4 | 利润总额（1-2-3） | 102651 | 0 | 7403 | 8059 | 8715 | 9372 | 10028 | 10684 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 199.3 | 199.3 | 3287 | 6375 | 6375 | 6375 | 6375 | 6375 | 6375 | 6375 |
| 5 | 所得税 | 33875 | 0 | 2443 | 2660 | 2876 | 3093 | 3309 | 3526 | 6.356 | 6.356 | 6.356 | 6.356 | 65.76 | 65.76 | 1085 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 |
| 6 | 税后利润（4-5） | 68776 | 0 | 4960 | 5400 | 5839 | 6279 | 6719 | 7158 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 133.5 | 133.5 | 2202 | 4271 | 4271 | 4271 | 4271 | 4271 | 4271 | 4271 |
| 7 | 盈余公积金 | 6877.6 | 0 | 496 | 540 | 583.9 | 627.9 | 671.9 | 715.8 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 13.35 | 13.35 | 220.2 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | 427.1 |
| 8 | 公益金 | 3438.8 | 0 | 248 | 270 | 292 | 313.9 | 335.9 | 357.9 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 6.675 | 6.675 | 110.1 | 213.6 | 213.6 | 213.6 | 213.6 | 213.6 | 213.6 | 213.6 |
| 9 | 可供分配利润（6-7-8） | 58460 | 0 | 4216 | 4590 | 4963 | 5337 | 5711 | 6085 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 113.5 | 113.5 | 1872 | 3631 | 3631 | 3631 | 3631 | 3631 | 3631 | 3631 |
| 10 | 应付利润 | 18589 | 0 | 5.325 | 379 | 752.7 | 1126 | 1500 | 1874 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 113.5 | 113.5 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| 11 | 未分配利润（9-10） | 39871 | 0 | 4211 | 4211 | 4211 | 4211 | 4211 | 4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 |
|  | 其中用于还贷 |  | 0 | 4211 | 4211 | 4211 | 4211 | 4211 | 4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 累计未分配利润 |  | 0 | 4211 | 8421 | 12632 | 16843 | 21053 | 25264 | 25264 | 25264 | 25264 | 25264 | 25264 | 25264 | 25551 | 27597 | 29643 | 31688 | 33734 | 35780 | 37825 | 39871 |

### 4、激励政策对风电成本、电价的影响分析

- 发电量变化对风电电价的影响

本项分析的目的是要在上述方案基础上，每次改变一个参数，其他参数保持不变，分析该参数变化后对风电电价的影响。下面分析发电时间变化对电价的影响如表6-14和图6-1所示。

表6-14  年利用小时数变化对电价的影响

| 年利用小时数（小时） | 平均含税电价（元/kWh） |
| --- | --- |
| 2300（基准方案） | 0.64 |
| 2000 | 0.74 |
| 2600 | 0.57 |
| 3200 | 0.46 |

图6-1  年发电小时数变化对电价的影响

可以看出，如果项目发电量增加1倍，电价将减少1倍，反之则增加1倍。因此，风能资源是影响风电电价的关键因素之一。根据美国的经验，如在一个极好场址（年平均风速为8.9米/秒）的大风场（50MW及以上）的电价可以做到3美分/kWh或以下，而在中等场址（年平均风速为7.1米/秒）的小风场的电价可能高达8美分/kWh。所以合理选择场址对改善风能经济性至关重要。同时还可以看出，当年发电时数增加到3200小时时，上网电价可以降到0.46元/kWh，但是中国具有这样资源条件的场址太少了。

- 系统造价变化对风电电价的影响

如图6-2示。

图6-2  初始投资变化对电价的影响

上图说明，系统投资和风电电价的关系十分密切。如果系统造价平均减少22%，电价平均降低20%，几乎等比例地减少。所以，千方百计地降低造价是降低上网电价的一个重要措施。国内外的经验证明，风电场的大型化和设备制造的规模化以及选择有经验的开发商是实现这一目标的重要途径。尽管，当投资水平达到5000元/kW时，风电电价可以降到0.412元/kWh，但与目标电价相比仍有6个百分点的差距；而且从目前我国的投资条件看，系统造价要降到5000元/kW也是非常困难的。

- 计算方法对风电电价的影响

如前所述，电价计算方法不同，电价水平亦不同。目前，确定电价的方法大体上可分为动态法和静态法两大类。动态法系在计算电价过程中考虑了各项费用的时间价值，是国外较通用的办法；而静态法则不考虑资金的时间价值，是我国财务核算常用的方法。静态法又有多种对风力发电而言，至少有两种算法：一种是变价法，到还贷期一个电价，还贷后一个电价，然后再计算整个经营期的平均电价。这是我国风电行业现行的通用方法，也是本项分析采用的方法；另一种是恒价法，即整个经营就一个电价。测算证明，这两种算法，电价水平有较大差别。见表6-15和6-16。

比较而言，恒价法发电成本为0.352元/kWh，上网电价达0.669元/ kWh（含税），同变价法（基础方案）相比约高0.03元/kWh以上，见表6-12、6-13。

可以设想，如果采用动态计算方法，其发电成本和上网电价又将不同，可能静态变价法还低。所以，确定一个合理的成本电价的核算办法是正确评估电价的又一个因素。

- 政策因素对风电电价的影响

表6-17给出了不同激励政策对风电电价的影响。下面首先看看投资优惠政策的影响和作用。

- 投融资优惠政策对电价的影响

显然，投融资政策对电价水平也有很大影响，其中，尤其是适当延长还贷期的作用更为明显。目前国家开发银行已作出类似的规定，如果这一规定扩大到各商业银行无疑对风电的发展将起到极大的推动作用。

表6-15  恒价法计算总成本费用表                     单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 比率 | 合计 | 建设 | 正 常 运 行 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 发电成本 |  | 162057 | 0 | 12970 | 12688 | 12407 | 12126 | 11845 | 11563 | 11282 | 11001 | 10720 | 10439 | 9977 | 9696 | 6327 | 2958 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 |
| 1 | 折旧费 | 8.00 | 77200 | 0 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 6176 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2.1维修费 |  | 23700 | 0 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
|  | 2.2大修基金 |  | 23700 | 0 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
| 3 | 工资福利 |  | 1128 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 4 | 保险费 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 材料费 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 国外垡银行转贷费 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 摊销费 | 1800 | 1800 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 利息支出 |  | 29529 | 0 | 3937 | 3656 | 3375 | 3093 | 2812 | 2531 | 2250 | 1969 | 1687 | 1406 | 1125 | 844 | 562 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 其他费用 | 25.00 | 5000 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | 固定成本 |  | 109657 | 0 | 10350 | 10068 | 9787 | 9506 | 9225 | 8943 | 8662 | 8381 | 8100 | 7819 | 7357 | 7076 | 3707 | 338 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | 可变成本 |  | 52400 | 0 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
|  | 总成本费用 |  | 162057 | 0 | 12970 | 12688 | 12407 | 12126 | 11845 | 11563 | 11282 | 11001 | 10720 | 10439 | 9977 | 9696 | 6327 | 2958 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 |
|  | 其中：经营成本 |  | 53528 | 0 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 |
|  | 成本电价 |  |  | 0 | 0.0564 | 0.552 | 0.539 | 0.527 | 0.515 | 0.503 | 0.491 | 0.478 | 0.466 | 0.454 | 0.434 | 0.422 | 0.338 | 0.325 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 |
|  | 单位度电成本 | 0.352 |  | 0 | 0.564 | 0.552 | 0.539 | 0.527 | 0.515 | 0.503 | 0.491 | 0.478 | 0.466 | 0.454 | 0.434 | 0.422 | 0.276 | 0.129 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 |

平均含税电价：0.669

平均不含税电：0.572

表6-16  恒价法计算损益表    单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 上网电量(亿kWh) | 46 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
|  | 含增值税电价(元/kWh) |  | 0 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 |
|  | 税前电价(元/kWh) |  | 0.00 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 |
| 1 | 发电销售收入 | 263120 | 0 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 |
| 1.1 | 电量销售收入 | 263120 | 0 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 |
| 1.2 | 容量销售收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 销售税金附加 | 3578 | 0 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 2.1 | 城市维护建设税 | 2237 | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 2.2 | 教育费附加 | 1342 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 3 | 总成本费用 | 162057 | 0 | 12970 | 12688 | 12407 | 12126 | 11845 | 11563 | 11282 | 11001 | 10720 | 10439 | 9977 | 9696 | 6327 | 2958 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 |
| 4 | 利润总额(1-2-3) | 97484 | 0 | 7 | 289 | 570 | 851 | 1132 | 1414 | 1695 | 1976 | 2257 | 2539 | 3000 | 3281 | 6650 | 10019 | 10301 | 10301 | 10301 | 10301 | 10301 | 10301 |
| 5 | 所得税 | 32170 | 0 | 2 | 95 | 188 | 281 | 374 | 466 | 559 | 652 | 745 | 838 | 990 | 1083 | 2195 | 3306 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 |
| 6 | 税后利润(4-5) | 65315 | 0 | 5 | 193 | 382 | 570 | 759 | 947 | 1136 | 1324 | 1512 | 1701 | 2010 | 2198 | 4456 | 6713 | 6901 | 6901 | 6901 | 6901 | 6901 | 6901 |
| 7 | 盈余公积金 | 6531 | 0 | 1 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 132 | 151 | 170 | 201 | 220 | 446 | 671 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 8 | 公益金 | 3266 | 0 | 0 | 10 | 19 | 29 | 38 | 47 | 57 | 66 | 76 | 85 | 100 | 110 | 223 | 336 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 9 | 可供分配利润(6-7) | 55517 | 0 | 4 | 164 | 325 | 485 | 645 | 805 | 965 | 1125 | 1286 | 1446 | 1708 | 1869 | 3787 | 5706 | 5866 | 5866 | 5866 | 5866 | 5866 | 5866 |
| 10 | 应付利润 | 23100 | 0 | 4 | 164 | 325 | 485 | 645 | 805 | 965 | 1125 | 1286 | 1446 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| 11 | 未分配利润(9-10) | 32418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 284 | 2202 | 4121 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 | 4281 |
|  | 其中用于还贷 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 累计未分配利润 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 407 | 2609 | 6730 | 11011 | 15293 | 19574 | 23855 | 28136 | 32418 |

表6-17  不同激励政策对风电场发电成本、上网电价的影响

| 序号 | 方 案 内 容 | 单位成本 元/kWh | 上网电价 元/kWh | 影响作用 （与基础方案相比） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 成本电价% | 上网电价% |
| 0 | 基准方案 | 0.318 | 0.642 | 0 | 0 |
| Ⅰ | 投融资优惠 |  |  |  |  |
| S1.1 | 贴息贷款 1年 | 0.310 | 0.632 | -2.6 | -1.6 |
| S1.2 | 贴息贷款 2年 | 0.30 | 0.622 | -5.7 | -3.1 |
| S1.3 | 贴息贷款 3年 | 0.29 | 0.611 | -8.9 | -4.8 |
| S1.4 | 延长还款期至 10年 | 0.331 | 0.586 | 4.0 | -8.7 |
| S1.5 | 延长还款期至 15年 | 0.352 | 0.510 | 10.8 | -20.6 |
| Ⅱ | 税收优惠 |  |  |  |  |
| S2.1 | 国产机组免进口部件关税 | 0.306 | 0.617 | -3.8 | -3.9 |
| S2.2 | 设备款全部增值税抵扣 | 0.318 | 0.620 | 0.0 | -3.4 |
| S2.3 | 设备款50%增值税抵扣 | 0.318 | 0.629 | 0.0 | -2.0 |
| S2.4 | 免征增值税 | 0.318 | 0.541 | 0.0 | -15.7 |
| S2.5 | 所得税免3减2 | 0.318 | 0.604 | 0.0 | -5.9 |
| S2.6 | 所得税减半 | 0.318 | 0.620 | 0.0 | -3.4 |
| S2.7 | 免所得税 | 0.318 | 0.566 | 0.0 | -11.0 |
| Ⅲ | 组合激励 |  |  |  |  |
| S3.1 | 贴息3年+15年还贷 | 0.352 | 0.480 | 10.8 | -25.2 |
| S3.2 | 免关税+增值税抵扣 | 0.306 | 0.595 | -3.8 | -7.3 |
| S3.3 | 免增值税+免关税 | 0.306 | 0.520 | -3.8 | -19.0 |
| S3.4 | 免增值税+15年还贷 | 0.352 | 0.430 | 10.8 | -33.0 |
| S3.5 | 免关税及所得税+增值税抵扣 | 0.306 | 0.559 | -3.8 | -12.9 |
| S3.6 | 贴息3年15年还贷+免关税 | 0.339 | 0.438 | 6.5 | -31.8 |
| S3.7 | 免增值税+免关税+所得税免3减2 | 0.306 | 0.489 | -3.8 | -23.8 |
| S3.8 | 15年还贷+免关税+增值税抵扣 | 0.339 | 0.467 | 6.5 | -27.3 |
| S3.9 | 贴息3年+15年还贷+免关税+增值税抵扣 | 0.339 | 0.438 | 6.5 | -31.8 |
| S3.10 | 15年还贷+免关税+免增值税+所得税免3减2 | 0.339 | 0.414 | 6.5 | -35.5 |
| S3.11 | 15年还贷+免关税+增值税抵扣+所得税免3减2 | 0.339 | 0.467 | 6.5 | -27.3 |
| S3.12 | 贴息3年+15年还贷+免关税+增值税抵扣+所得税免3减2 | 0.339 | 0.438 | 6.5 | -31.8 |
| S3.13 | 贴息3年+15年还贷+免关税+增值税抵扣+所得税减半 | 0.339 | 0.438 | 6.5 | -31.8 |
| S3.14 | 贴息3年+15年还贷+免关税+免增值税+所得税免3减2 | 0.339 | 0.389 | 6.5 | -39.4 |
| S3.15 | 贴息3年+15年还贷+15年折旧+免关税+增值税抵扣+所得税免3减2 | 0.339 | 0.416 | 6.5 | -35.2 |
| S3.16 | 投资7500元/kW+年利用小时数2600小时+15年还贷+免关税+免增值税+所得税免3减2 | 0.285 | 0.348 | -10.5 | -45.8 |
| Ⅳ | 电价优惠（全额补贴） | 0.318 | 0.35 | 0.0 | -45.5 |

- 税收优惠对电价的影响

由表6-17可以看出，税收政策对降低上网电价的作用是显而易见的，其中尤以免增值税、免所得税的作用较为明显，其降价幅度分别可达15.7%和11.0%。

- 组合政策的影响

相比较而言，组合的政策的影响作用更为突出，除免关税+增值税全额抵扣和免关税+免所得税+增值税全额抵扣外，其他各项组合政策的降价作用均在20%以上，见表6-17，最高的可达45.8%，已十分接近于目标电价了。这些政策我们称之为高强度激励政策。

- 电价优惠的影响

价格优惠是最具刺激性的政策，也是激励强度最高的一种政策。由表6-17可看出，如果对风电上网电价高出目标电价的部分予以全部补贴的话，将使风电成为可与煤发电相竞争的一种发电方式，将极大地激励开发商踊跃投资风电的积极性和热情。

- 小结

综合上述可得到以下几点认识

—  各种扶持政策对降低风电上网电价均有影响，但作用大小不同，且相差悬殊。

—  一般而言，单一政策的影响作用不够显著。其降价幅度在5%以下的政策主要包括贴息贷款1、2、3年，免进口税，设备款部分及全额抵扣和所得税减半征收等；降价幅度在5%-20%以上的政策主要有15年还贷、免增值税和免所得税。

—  复合政策（即多种政策组合）有较强的降价作用，尤其优惠的投融资政策+优惠的税收政策，再加上控制初投资和较高的发电量，其作用更为显著，电价水平甚至可降到0.35元/kWh以下。但实践证明，优惠政策越多，实施难度也越大。因此，究竟选择何种政策还需要进行多方面的分析和比较，合理选择，科学决策。

为方便于清晰起见，现将一些高强度激励（即降价作用大于20%的政策）及其予设条件的具体含义汇于表6-18供参考。

—  电价补贴是一种有效的优惠政策，激励强度高，值得进一步探讨分析。

表6-18  高强度优惠政策及其影响

| 方案 | 初始投资 元/kW | 贴息 年 | 还贷年限 年 | 折旧年限 年 | 年利用小时 （小时） | 部件进口关税税率（%） | 进口增值税税率（%） | 售电增值税税率（%） | 所得税（%） | 固定资产增值税抵扣 | 上网电价元/kWh(含税) | 降幅 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础方案 | 7900 | 0 | 7 | 13 | 2300 | 3 | 17 | 17 | 33 | 0 | 0.642 | - |
| S4.1 | 7900 | 0 | 7 | 13 | 2300 | 3 | 17 | 17 | 33 | 0 | 0.35 | 45.4 |
| S3.16 | 7500 | 0 | 15 | 13 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 免3减2 | 0 | 0.348 | 45.8 |
| S3.14 | 7900 | 3 | 15 | 13 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 免3减2 | 0 | 0.389 | 39.4 |
| S3.10 | 9900 | 0 | 15 | 13 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 免3减2 | 0 | 0.414 | 35.5 |
| S3.15 | 7900 | 3 | 15 | 15 | 2300 | 0 | 0 | 17 | 免3减2 | 全额抵扣 | 0.416 | 35.2 |
| S3.4 | 7900 | 0 | 15 | 13 | 2300 | 3 | 17 | 0 | 33 | 0 | 0.43 | 33 |
| S3.6 | 7900 | 3 | 15 | 13 | 2300 | 0 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0.438 | 31.8 |
| S3.12 | 7900 | 3 | 15 | 13 | 2300 | 0 | 0 | 17 | 所得税减半 | 免3减2 | 0.438 | 31.8 |
| S3.13 | 7900 | 3 | 15 | 13 | 2300 | 0 | 0 | 17 | 33 | 免3减2 | 0.438 | 31.8 |
| S3.11 | 7900 | 0 | 15 | 13 | 2300 | 0 | 0 | 17 | 免3减2 | 全额抵扣 | 0.467 | 27.3 |
| S3.10 | 7900 | 0 | 15 | 13 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 免3减2 | 0 | 0.467 | 27.3 |
| S3.1 | 7900 | 3 | 15 | 13 | 2300 | 3 | 17 | 17 | 33 | 0 | 0.48 | 25.2 |
| S3.7 | 7900 | 0 | 7 | 13 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 免3减2 | 0 | 0.489 | 23.8 |

## 七、激励政策的成本效益分析和评价

### 1、评价准则

(1)任何政策都必须付出一定的代价才能取得一定的效益，达到预期的目标。一项政策是否可行，其评判的重要标准之一是净现值是否≥0。也就是说，必须占在国家的立场上，从全社会的整体利益出发，分析评价扶持风力发电的政策在经济上是否有利可图。如果答案是肯定的，则意味着这些扶持政策的经济性是可行的；反之，则不可行。

(2)然而，政策本身并不是目的。政策的目的在于促进风力发电的发展，降低成本和电价，最终实现其商业化。因此，判断政策的另一个标准是，该项政策是否能够有效地推动风电技术的商业化。因为商业化意味着技术的成熟和经济上的优越。这就是说，即使从成本效益的观点来看，或许某项政策是不可行的，但是它具有强烈的激励作用，能够有效地促进产业的发展，具有长远的经济效益，这类政策应视为可行；反之，如果某项政策在其生命周期内经济可行，但没有足够的激励作用，不能对技术的发展和商业化产生巨大的推动作用，这类政策是否可取，亦需慎重对待。

### 2、政策的成本和效益

1)成本

是指相对于煤发电，风电额外增加的发电费用。它主要由发电差别成本和激励成本组成。

发电差别成本Cm：风电平均发电成本与煤电平均成本之差。

激励成本Cp：系国家为激励风电发展而给予的一些特殊优惠政策而增加的额外投入。以贴息和延长风电项目的还贷期为例，国家的贴息和政策性银行由于延长还贷期而损失的资金时间价值即是一种激励成本。

2)效益

主要有环境效益（Be）、税收效益（Bt）、资源效益（Br）和社会效益（Bs）。

- 环境效益Be

燃煤电厂是电力工业最主要的污染源，风电代替煤电，减少燃煤发电造成的环境破坏或污染引起的经济损失，从而产生环境效益。

锅炉燃烧产生的烟气所含的污染物有：烟尘、硫氧化物、氮氧化物、C02；此外，还有CO和少量的氟化物和氯化物。

废水主要包括：电厂工业废水、化学废水和生活污水。1999年大型火电机组平均排水量为0.49m3/S.GW，废水达标率为80%，因此，其未达标废水排放量是0.10m3/S.GW，即0.353kg/kWh。

灰渣主要包括除尘器收集下的煤灰和锅炉底部排出的炉渣。灰渣是一种工业固体废物，若不妥善处理，会对环境产生污染。

表7-1  各种主要污染物引起的环境破坏或经济损失

| 污染物 | 引起的环境破坏或经济损失 |
| --- | --- |
| 烟尘 | 人体健康损害；农作物减产。 |
| SO2 | 人体健康损害；建筑物与金属材料腐蚀；酸雨造成森林资源损失。 |
| NOx | 人体健康损害；水体和土壤酸化。 |
| CO2 | 温室效应。 |

环境问题的外部性计量是一个极复杂的技术性问题，对计量结果的争议也很多。为了使数据更加科学权威，我们采用环保部门向排污企业收取的排污费作为损失的量化标准。近年来，国家环保部门组织有关单位和大批专家，对上述污染物及其影响进行了长期而广泛的研究，并提出了一套较完整的收费标准(详见《中国排污收费制度改革与设计》)。这套标准较之现行的《排污费征收标准》更科学更切合实际，较完全地体现了目前我国环境损害的实际治理费用水平。现将有关部分摘录如下。

表7-2  燃煤炉窑大气污染物排放收费标准

| 污染物 | 强方案（元/kg） | 一般方案（元/kg） |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 1.26 | 0.52 |
| NOx | 2.00 | 0.83 |
| 烟尘 | 0.55 | 0.35 |

来源：《中国排污收费制度改革与设计》

表7-3  水污染排放收费标准

|  | 污水排污费的单价（元/吨污水） |
| --- | --- |
| 一般行业 | 0.20 |
| 特殊行业 | 2.00 |
| 城镇居民生活污水 | 0.38 |

来源：同表7-2。

表7-4  废渣污染排放收费标准

| 废物名称 | 费用（元/吨） |
| --- | --- |
| 冶炼渣 | 25.00 |
| 粉煤灰 | 30.00 |
| 炉渣 | 25.00 |
| 煤矸石 | 5.00 |
| 尾矿 | 15.00 |
| 其它渣 | 25.00 |

来源：同表7-2。

C02问题则是全球性问题，其最大的危害是导致气候变暖，从而对人类和自然系统产生广泛的影响，主要有：农业生产的地区转移，土壤水分的可获得性变化，气候极端事件的增加，庄稼病害，海平面升高等。确定其污染损失非常困难，我们的思路是将二氧化碳减排量作为一种特殊资源，并设想将来有一个二氧化碳减排市场，就以这个市场的均衡价格作为我们现在评价减排二氧化碳的效益。参考清华大学杨艳林的博士学位论文《碳减排量定价理论研究》，利用MIT的边际减排成本数据计算出的均衡价格是25.12美元/t-c，按8.3￥/$的汇率折合成人民币是208.5元/t-c，我们就以其作为减排二氧化碳的效益。

- 税收效益Bt：

风电相对煤电的税收效益主要体现在增值税的缴纳上。在我国现行的生产型增值税税制下，风电场得不到任何抵扣，增值税电价占上网电价的17％3而煤电厂由于消耗燃料，有燃料费抵扣，—其增值税电价实际只为上网电价的8～10％。

风电比煤电多交纳的增值税增加了国家的财政收入，应算作风电的相对效益。

- 资源效益Br：

风电的节水、节煤效益明显。

风电使用的是不会退化的资源，它代替相等的煤电，相当于减少了资源开采造成的退化。我国燃煤火电厂发电煤耗是0.32kg/kWh左右，目前资源税为：0.3-5元/吨煤。但现行资源税存在一些不足，它仅考虑了资源的级差租金，忽略了资源的稀缺性租金，没有体现可持续价值和资源开采产生的外部成本，因此未真正体现国家对资源的所有权，无法保证后代人资源基础完整所需的部分资金，其既不利于资源按社会成本定价，更不能使之按可持续成本定价，因而它在反映可持续发展上是不充分的。国内有关成家估计，在充分考虑了可持续性价值后，现阶段煤炭的贫化租金约为14元/t（参考《可再生能源技术社会、资源、环境影响评价与政策设计研究》国家计委能源所、清华大学INET）。

火力发电厂是耗水大户。我国大型火电厂80年代平均耗水指标为1.42-1.56m3/s·GW，90年代平均耗水指标为0.91 m3/s·GW，1999年平均耗水指标为0.8 m3/s·GW，几个典型大型火电机组（单机容量≥300MW）的耗水指标如下表7-5。

水是宝贵的自然资源，是工农业额生产和人民生活必不可少的物质。我国人均水资源占有量仅是世界人均占有量的1/4，属于贫水国。加之水资源的时空分布很不均匀，使得北方大部分地区存在较为严重的水资源短缺问题。目前我国各地工业用水价格参差不齐，见表7-6。

表7-5  1999年大型火电机组的耗水指标

| 电厂名称 | 机组容量（MW） | 实际耗水指标（m/s·GW） |
| --- | --- | --- |
| 内蒙达拉特电厂 | 2×330 | 0.920 |
| 山东石横电厂 | 4×300 | 0.697 |
| 陕西蒲城电厂 | 2×330 | 0.700 |
| 河北西柏坡电厂 | 2×300 | 0.894 |
| 河南首阳山电厂 | 2×300 | 1.020 |
| 江苏彭城电厂 | 2×300 | 0.860 |

资料来源：调查访问资料

表7-6  部分城市工业用水价格

| 城 市 | 工业用水价格（元/吨） |
| --- | --- |
| 呼和浩特 | 1 |
| 青岛 | 1.35 |
| 西安 | 1.86 |
| 石家庄 | 1.65 |
| 洛阳 | 1 |
| 南京 | 1.25 |
| 北京 | 2.4 |
| 广州 | 1.17 |
| 乌鲁木齐 | 0.8 |
| 平均 | 1.44 |

资料来源：调查访问资料

目前，水资源的可持续价值没有在价格中充分体现出来。煤电厂消耗大量宝贵的水资源，却未为此做出合理的补偿。风电替代煤电具有显著的节水效益，然而水资源的可持续价值尚未确定，因此风电的节水效益难以量化，此次仅限于定性分析。

- 社会效益Bs：

风电行业的发展，将带动相应的制造、安装产业的规模发展，相应产业的发展可以为当地提供新的经济增长点，也为社会创造了新的就业岗位。

社会是一个复杂的大系统，各种影响因素之间联系密切，关系错综复杂，要准确地划分出风电行业对促进社会发展的作用并加以量化，实非易事。基础资料的收集、分析和测算难度也很大。并且，目前社会效益评价的理论和量化方法尚不成熟。因此，此次分析中只限于环境效益和税收效益的量化和分析。

### 3、评价指标

根据评价准则，具体衡量指标有两个：净收益（NPV）和益本比。

- 净收益NPV=Bet+Btt+Bst+Brt−Cmt+Cpt1+r净收益（NPV）：是效益的总现值减去成本的总现值，公式如下：

当其大于0时，该风电激励政策相对可行；否则不可行。

- 益本比：即效益的总现值除以成本的总现值，公式如下：

益本比=Bet+Btt+Bst+Brt1+r−tCmt+Cpt1+r

当其大于1时，该风电激励政策相对可行；否则不可行。益本比越大，该项政策越有优越性。

### 4、贴息3年政策的成本和效益

由于提出的可供选择的政策或方案数量较多，为简化起见，下面仅选择几种较有代表性的且未来可能应用的政策或方案，就其综合成本效益进行分析。首先进行贴息政策的分析。

1、成本

- 发电差别成本Cm

风电场与煤电厂相比：

经营期度电发电成本之差            0.1041（元/kWh）

经营期年发电成本之差              2400.21（万元）

经营期总的发电成本之差（现值）    21820.06（万元）

其中：

经营期度电发电成本之差（元/kWh）=风电度电发电成本（元/kWh）-煤电度电发电成本（元/kWh）

经营期所发电成本之差（万元）=度电发电成本之差（元/kWh）×年发电量（23046万kWh）

经营期总的发电成本之差（万元）（现值）为：

Cm=j=221年发电成本之差1+8%j

- 激励成本Cp：

政策银行的贴息投入是本项政策的激励成本，计算如下表示：

表7-7  银行的贴息投入

| 年份 |  |
| --- | --- |
| 1（建设期） | 0 |
| 2（正常运行期） | 3937.1584 |
| 3（正常运行期） | 3280.9653 |
| 4（正常运行期） | 2624.7722 |
| 5（正常运行期） | 0 |
| 20（正常运行期） | 0 |
| 总计（现值） | 7909.301 |

- 效益

- 环境效益

煤电厂排放的主要污染物有：烟尘、SO2、NOx、CO2。根据煤电厂实际排放量和《中国排污收费制度改革与设计》中的排放收费标准，将其污染影响货币化，作为风电替代煤电可避免的损失，即风电的环境效益。

表7-8  减排烟尘的效益

| 煤电的标煤单耗（kgce/kWh） | 0.32 |
| --- | --- |
| 标煤的烟尘排放量（kg/kgce） | 0.017 |
| 煤电的烟尘排放强度（kg/kWh） | 0.00544 |
| 烟尘排放的收费标准（元/kg） | 0.55 |
| 每年减排烟尘的效益（万元） | 68.954 |
| 减排烟尘的总效益（万元，现值） | 626.849 |

表7-9  减排SO2的效益

| 煤电的标煤单耗kgce/kWh | 0.32 |
| --- | --- |
| 标煤的SO2排放量kg-so2/kgce | 0.022 |
| 煤电的SO2排放强度（元/kg） | 0.007 |
| SO2排放的收费标准（万元） | 1.26 |
| 每年减排SO2的效益（万元） | 204.427 |
| 减排SO2的总效益（万元，现值） | 1858.423 |

表7-10  减排NOx的效益

| 煤电的标煤单耗kgce/kWh | 0.32 |
| --- | --- |
| 标煤的NOx排放量kg-so2/kgce | 0.01 |
| 煤电的NOx排放强度（元/kg） | 0.0032 |
| NOx排放的收费标准（万元） | 2.00 |
| 每年减排NOx的效益（万元） | 147.494 |
| 减排NOx的总效益（万元，现值） | 1340.853 |

表7-11  减排CO2的效益

| 煤电的标煤单耗kgce/kWh | 0.32 |
| --- | --- |
| 标煤的CO2排放量kg-so2/kgce | 0.726 |
| 煤电的CO2排放强度（元/kg） | 0.2323 |
| CO2排放的收费标准（万元） | 0.2085 |
| 每年减排CO2的效益（万元） | 1116.319 |
| 减排CO2的总效益（万元，现值） | 10148.317 |

表7-12  减排灰渣的效益

| 年燃煤量（t/年） | 103287.39 |
| --- | --- |
| 煤电的灰渣排放强度（t/年） | 28979.98 |
| 灰渣排放的收费标准（元/t） | 25 |
| 每年减排灰渣的效益（万元） | 72.45 |
| 减排灰渣的总效益（万元） | 658.63 |

表7-13  减排废水的效益

| 度电废水排放（kg/kWh） | 0.35 |
| --- | --- |
| 废水排放强度（t/年） | 81359.81 |
| 废水排放的收费标准（元/t） | 0.20 |
| 每年减排废水的效益（万元） | 1.63 |
| 减排废水的总效益（万元） | 14.79 |

表7-14  总的环境效益（万元）

| 烟尘减排效益 | 626.85 |
| --- | --- |
| SO2减排效益 | 1858.42 |
| NOx减排效益 | 1340.85 |
| CO2减排效益 | 10148.32 |
| 灰渣减排效益 | 658.63 |
| 废水减排效益 | 14.79 |
| 总的环境效益 | 14647.87 |

- 税收效益

主要考虑风电比煤电多交纳的增值税。基于上述，我们可得到风电和煤电实际缴纳的增值税。

表7-15  风电和煤电实际缴纳的增值税

|  | 风电 | 煤电 |
| --- | --- | --- |
| 经营期平均增值税（元/kWh） | 0.1091 | 0.0352 |

可见，每度风电缴纳的增值税大约是煤电的3.0倍，风电的相对税收效益测算如下：

表7-16  税收效益

| 风电场与煤电厂相比 |  |
| --- | --- |
| 度电增值税之差（元/kWh） | 0.0687 |
| 经营期年增值税之差（万元） | 1584.37 |
| 经营期总的增值税之差（万元）（现值） | 14403.28 |

注：

度电增值税之差（元/kWh）

=风电度电增值税（元/kWh）-煤电度电增值税（元kWh）

经营期年增值税之差（万元）

=度电增值税之差（元/kWh）×年发电量（23046万kWh）

Cm=j=221年增值税之差1+8%j经营期总的增值税之差（万元）（现值）为：

- 资源效益

表7-17  煤资源贫化过程减缓效益

| 年燃煤量（t/年） | 103287.39 |
| --- | --- |
| 煤资源节约效益（元/t） | 14.0 |
| 每年煤资源节约效益（万元/年） | 144.60 |
| 总的煤资源节约效益（万元） | 1314.56 |

3）费用效益分析

结果如表7-18示。

表7-18  贴息3年的费用效益分析

| 风电场与煤电厂比较 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用（万元） |  | 效益（万元） |  |
| 发电差别成本 | 21809.82 | 环境效益 | 14647.87 |
| 激励成本 | 7909.301 | 税收效益 | 14403.28 |
| 总成本 | 29719.12 | 总效益 | 30365.71 |
| 结论 | 净收益（万元） | 647 |  |
|  | 总收益/总成本 | 1.02 |  |

### 5、延长还贷期（即15年还贷）政策的成本和效益

1）成本

- 发电差别成本Cm：

由表6-7和表6-11可计算得到：

经营期度电发电成本差=0.1383元/kWh

经营期年发电成本差=3187.26万元

经营期总的发电成本差（现值）=28975.01万元

- 激励成本Cp：

银行延长还贷期所损失的资金时间价值，即为该项激励政策的成本。计算结果如表7-12和表7-13示。

表7-19  银行现金流量（基准方案）        单位：万元

|  | 建设期 | 正 常 运 行 期 |  |  |  |  |  | 合计 （现值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 现金流出 | 63400.30 |  |  |  |  |  |  | 63400.00 |
| 现金流入 | 0.00 | 14503.87 | 13847.68 | 13191.49 | 12535.30 | 11879.10 | 11222.91 |  |
| 现金流入现值 | 0.00 | 13429.51 | 11872.15 | 10471.83 | 9213.82 | 8084.72 | 7072.34 | 60144.37 |

表7-20  银行现金流量（15年还贷方案）        单位：万元

|  | 建设期 | 正 常 运 行 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 （现值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 现金流出 | 63400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63400 |
| 现金流入 | 0.00 | 8466 | 8185 | 7903 | 7622 | 7341 | 7060 | 6778 | 6497 | 6216 | 5935 | 5653 | 5372 | 5091 | 4810 |  |
| 现金流入现值 | 0.00 | 7839 | 7017 | 6274 | 5602 | 4996 | 4449 | 3955 | 3510 | 3110 | 2749 | 2425 | 2133 | 1872 | 1638 | 57568.14 |

该项政策的激励成本是：60144.37-57568.14=2576.23万元。

2）效益

- 环境效益（同上）

- 税收效益

风电与煤电相比增值税之差=0.0515元/kWh

经营期年增值税额之差=1187.88万元

经营期增值税总额之差=10798.90万元（现值）

- 资源效益（同上）

3）成本效益分析

结果如下表示。

表7-21  15年还贷政策方案的费用-效益分析

| 风电场与煤电厂比较 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用（万元） |  | 效益（万元） |  |
| 发电差别成本 | 28975.01 | 环境效益 | 14647.87 |
| 激励成本 | 2576.230 | 税收效益 | 10298.90 |
| 总成本 | 24113.689 | 总效益 | 26761.33 |
| 结论 | 净收益（万元） | -4790 |  |
|  | 总收益/总成本 | 0.85 |  |

### 6、增值税全额抵扣政策的成本和效益

由表6-7和表6-16可知，在实施增值税全额抵扣政策条件下，风电煤电的基本参数如表7-22所示。

表7-22  增值税抵扣方案的数据

|  | 风电场 | 煤电厂 |
| --- | --- | --- |
| 经营期平均上网电价（元/kWh） | 0.6141 | 0.3519 |
| 经营期平均发电成本（元/kWh） | 0.3174 | 0.2133 |
| 增值税（元/kWh） | 0.0684 | 0.0352 |

1）成本

- 发电差别成本Cm

经营期发电成本差=0.1041元/kWh

经营期发电成本差=2400.21万元

经营期发电总成本差（现值）=21820.06万元

- 激励成本Cp

抵扣的增值税额是该项政策的激励成本，其抵扣额为：

（每年折旧额/1.17） 17%，现列表计算如下：

表7-23  增值税抵扣（单位：万元）

|  | 正 常 运 行 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 （现值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 折旧额 | 6176.02 | 6176.02 | 6176.02 | 6176.02 | 6176.02 | 6176.02 | 6176.02 | 6176.02 | 6176.02 | 6176.02 | 6176.02 | 6176.02 | 3088.01 |  |
| 增值税抵扣 | 897.37 | 897.37 | 897.37 | 897.37 | 897.37 | 897.37 | 897.37 | 897.37 | 897.37 | 897.37 | 897.37 | 897.37 | 448.69 |  |
| 现值 | 769.35 | 712.36 | 659.59 | 610.74 | 565.50 | 523.61 | 484.82 | 448.91 | 415.66 | 384.87 | 356.36 | 329.96 | 152.76 | 6414.48 |

2）效益

- 环境效益（同上）

- 税收效益

本方案风电比煤电多交的增值税额为        0.0332元/kWh

本方案经营期风电每年多交的增值税额为    765.36万元

本方案经营期总的增值税额（现值）为      6957.77万元

- 资源效益（同上）

3）费用效益分析

表7-24增值税抵扣方案的费用效益分析

| 风电场与煤电厂比较 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用（万元） |  | 效益（万元） |  |
| 发电差别成本 | 14372.273 | 环境效益 | 14647.87 |
| 激励成本 | 6414.480 | 税收效益 | 6957.77 |
|  |  | 资源效益 | 1314.56 |
| 总成本 | 20786.753 | 总效益 | 22920.20 |
| 结论 | 净收益（万元） | -5304 |  |
|  | 总收益/总成本 | 0.81 |  |

### 7、贴息3年、15年还贷的成本和效益

1）成本

- 发电差别成本

与15年还贷政策相同

- 激励成本

其中：贴息三年，政府贴息投入为8758.19万元（现值），银行延长还贷期损失的资金时间价值为2576.23万元（现值）。总的激励成本为11334.42万元。

2）效益

- 环境效益（同上）

- 税收效益

增值税                               0.0464

经营期风电每年多交年增值税           1069.56

经营期风电每年多交年增值税( 现值)    9723.23

- 资源效益（同上）

3）费用效益分析（如下表）

表7-25  贴息3年、15年还贷政策方案的费用效益分析

| 风电场与煤电厂比较 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用（万元） |  | 效益（万元） |  |
| 发电差别成本 | 28975.01 | 环境效益 | 14647.87 |
| 激励成本 | 11334.420 | 税收效益 | 9723.28 |
|  |  | 资源效益 | 1314.56 |
| 总成本 | 40309.43 | 总效益 | 25685.71 |
| 结论 | 净收益（万元） | -14624 |  |
|  | 总收益/总成本 | 0.64 |  |

### 8、贴息3年、15年还贷、免关税、增值税抵扣政策方案（S3.9方案）的成本和效益。

1）成本

- 发电差别成本

根据表6-7和表6-16可计算得到：

该方案经营期度电发电成本差为              0.1248元/kWh

该方案经营期年发电成本差为                2876.14万元

该方案经营期总的发电成本之差（现值）为    26146.64万元

- 激励成本

其中：增值税抵扣额为6153.11万元，见表7-26。

表7-26  增值税抵扣

|  | 正 常 运 行 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 （现值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 折旧额 | 5924.37 | 5924.37 | 5924.37 | 5924.37 | 5924.37 | 5924.37 | 5924.37 | 5924.37 | 5924.37 | 5924.37 | 5924.37 | 5924.37 | 2962.19 |  |
| 增值税抵扣 | 860.81 | 860.81 | 860.81 | 860.81 | 860.81 | 860.81 | 860.81 | 860.81 | 860.81 | 860.81 | 860.81 | 860.81 | 430.40 |  |
| 现值 | 738.00 | 683.34 | 632.72 | 585.85 | 542.45 | 502.27 | 465.07 | 430.62 | 398.72 | 369.18 | 341.84 | 316.52 | 146.54 | 6153.11 |

贴息3年和15年还贷产生的激励成本分别为8758.19万元和2576.23万元，减免关税的损失为3069.93万元。激励成本公计为20557.46万元。

2）效益

- 环境效益（同前）

- 税收效益

该方案多交增值税                   0.0080（元/kWh）

该方案经营期每年多交增值税         184.60（万元）

经营期总计多交增值税（现值）为     1678.16（万元）

- 资源效益（同上）

- 费用效益分析

表7-27  激励方案S3.9的费用效益分析

| 风电场与煤电厂比较 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用（万元） |  | 效益（万元） |  |
| 发电差别成本 | 18709.096 | 环境效益 | 14647.87 |
| 激励成本 | 20557.460 | 税收效益 | 1678.16 |
|  |  | 资源效益 | 1314.56 |
| 总成本 | 39266.556 | 总效益 | 17640.59 |
| 结论 | 净收益（万元） | -29064 |  |
|  | 总收益/总成本 | 0.38 |  |

### 9、S3.12政策方案的成本和效益

该方案包括实行贴息3年、15年还贷、免关税、增值税抵扣和所得税免3减2等计算结果如表7-28示。

表7-28  S3.12政策方案的费用-效益分析

| 风电场与煤电厂比较 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用（万元） |  | 效益（万元） |  |
| 发电差别成本 | 26146.64 | 环境效益 | 14647.87 |
| 激励成本 | 22929.317 | 税收效益 | 1678.16 |
|  |  | 资源效益 | 1314.56 |
| 总成本 | 49075.96 | 总效益 | 17640.59 |
| 结论 | 净收益（万元） | -31435 |  |
|  | 总收益/总成本 | 0.36 |  |

其中：激励成本由下列项目构成：

—贴息3年成本为8758.19万元；

—15年还贷成本为2576.23万元；

—关税减少3069.93万元；

—少交增值税6153.11万元；

—所得税减少2371.86万元，所得税减少总额的计算见表7-22。

表7-29  所得税减免额（万元）

|  | 正 常 运 行 期 |  |  |  |  | 总计 （现值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 利润总额 | 2975.113 | 2975.113 | 2975.113 | 4.809 | 274.836 |  |
| 应交所得税额 | 981.787 | 981.787 | 981.787 | 1.587 | 90.696 |  |
| 实交所得税额 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 45.348 |  |
| 减免的所得税额 | 981.787 | 981.787 | 981.787 | 0.793 | 45.348 |  |
| 现值 | 841.724 | 779.374 | 721.643 | 0.540 | 28.577 | 2371.859 |

### 10、贴息3年、15年还贷、免关税、免增值税、所得税免3减2政策方案（即S3.14方案）计算结果如方案的成本和效益。

1）成本

- 发电差别成本

该方案经营期度电发电成本差           0.1248元/kWh

该方案经营期年发电成本差            2876.14万元

该方案经营期总计发电成本差（现值）   26146.64万元

- 激励成本

该方案激励总成本为30234.51万元，其中：

贴息3年成本    8758.19万元

15年还贷成本      2576.23万元

减免的关税值      3069.93万元

少交增值税        13848.50万元

所得税减免额      1981.66万元

1）效益

- 环境效益    （同上）

- 税收效益

- 资源效益（同上）

因为免增值税，故税收效益为0。

2）费用效益分析

表7-30  S3.14方案的费用-效益分析

| 风电场与煤电厂比较 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用（万元） |  | 效益（万元） |  |
| 发电差别成本 | 26146.64 | 环境效益 | 14647.87 |
| 激励成本 | 30234.512 | 税收效益 | -7372.6 |
|  |  | 资源效益 | 1314.56 |
| 总成本 | 56381.16 | 总效益 | 8589.83 |
| 结论 | 净收益（万元） | -34969.167 |  |
|  | 总收益/总成本 | 0.29 |  |

### 11、S3.16政策方案的成本和效益

本方案包括以下政策内容：贴息3年，15年还贷，免关税，免增值税，所得税免3减2，控制投资水平（不大于7500元/kW），增加年发电时间至2600小时。其成本效益计算如后。

1）成本

- 发电差别成本：如表7-31。

表7-31  激励方案S3.16的发电差别成本

| 风电场与煤电厂相比 |  |
| --- | --- |
| 经营期度电发电成本之差（元/kWh） | 0.0713 |
| 经营期年发电成本之差（万元） | 1856.87 |
| 经营期总的发电成本之差（万元）（现值） | 16880.60 |

- 激励成本

减免的关税值、贴息投入、15年还贷的激励成本同上述有关方案少交增值税税额如下：

表7-32  S3.16方案少交的增值税额

| 应交增值税（元/kWh） | 实交增值税（元/kWh） |
| --- | --- |
| 0.0591 | 0 |
| 单位度电免增值税（元/kWh）=0.0591（元/kWh） |  |
| 一年免增值税（万元）=0.0591×26052=1539.673(万元) |  |
| 经营期免增值税（万元）（现值）=13996.98（万元） |  |

减免的所得税额额如下：

表7-33  S3.16方案减免的所得税额额    （单位：万元）

|  | 正 常 运 行 期 |  |  |  |  | 总计 （现值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 利润总额 | 26.511 | 282.364 | 538.216 | 794.068 | 1049.920 |  |
| 应交所得税额 | 8.749 | 93.180 | 177.611 | 262.042 | 346.474 |  |
| 实交所得税额 | 0 | 0 | 0 | 131.021 | 173.237 |  |
| 减免的所得税额 | 8.749 | 93.180 | 177.611 | 131.021 | 173.237 |  |
| 现值 | 7.501 | 73.969 | 130.550 | 89.171 | 109.169 | 410.359 |

方案S3.16的激励总成本（现值）为30234.51万元，其中：

—贴息3年      8758.19万元

—15年还贷      2576.23万元

—免关税         3069.93万元

—免VAT          13996.98万元

—减所得税额      410.359万元

2）效益

- 环境效益

表7-34  激励方案S3.16的环境效益（单位：万元）

| 烟尘减排效益 | 708.61 |
| --- | --- |
| SO2减排效益 | 2100.83 |
| NOx减排效益 | 1515.75 |
| CO2减排效益 | 11472.01 |
| 灰渣减排效益 | 658.63 |
| 废水减排效益 | 14.79 |
| 总的环境效益 | 16470.62 |

- 资源效益

表7-35  激励方案S3.16的资源效益（单位：万元）

| 年燃煤总量（t/年） | 116759.66 |
| --- | --- |
| 煤资源节约效益（元/t） | 14 |
| 每年煤资源节约效益（万元/年） | 163.46 |
| 总的煤资源节约效益（万元） | 1486.03 |

- 税收效益

因为免增值税，故税收效益为负。

表7-36  激励方案S3.16的税收效益

| 风电场与煤电厂相比 |  |
| --- | --- |
| 增值税之差（元/kWh） | -0.0352 |
| 经营期年增值税之差（万元） | -916.77 |
| 经营期总的增值税之差（万元）（现值） | -8334.24 |

3）费用效益分析

表7-37  激励方案S3.16的费用-效益分析

| 风电场与煤电厂比较 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用（万元） |  | 效益（万元） |  |
| 发电差别成本 | 16880.60 | 环境效益 | 16470.62 |
| 激励成本 | 30234.51 | 税收效益 | -8334.24 |
|  |  | 资源效益 | 1486.03 |
| 总成本 | 47115.11 | 总效益 | 9622.41 |
| 结论 | 净收益（万元） | -37493 |  |
|  | 总收益/总成本 | 0.20 |  |

### 12、电价补贴政策的成本和效益

1）成本

- 发电差别成本

相当于风电基准方案发电成本与煤电发电成本之差。经计算，其发电总成本（现值）为21820.06万元。

- 激励成本

表7-38  电价补贴方案的激励成本

| 风电电价（元/kWh） | 煤电电价（元/kWh） |
| --- | --- |
| 0.642 | 0.3519 |
| 单位度电补贴=0.6420-0.3519=0.2901（元/kWh） |  |
| 每年补贴=0.2901×23046=6685.645(万元) |  |
| 激励成本=经营期总的补贴（现值）=60778.37（万元） |  |

2）效益

- 环境效益（同上）

- 税收效益

表7-39  电价补贴方案的税收效益

| 风电场与煤电厂相比 |  |
| --- | --- |
| 增值税之差（元/kWh） | 0.0246 |
| 经营期年增值税之差（万元） | 567.69 |
| 经营期总的增值税之差（万元）（现值） | 5160.82 |

- 资源效益（同上）

3）费用效益分析

表3-40  电价补贴方案的费用效益分析

| 风电场与煤电厂比较 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用（万元） |  | 效益（万元） |  |
| 发电差别成本 | 21820.06 | 环境效益 | 14647.87 |
| 激励成本 | 60778.374 | 税收效益 | 5160.82 |
|  |  | 资源效益 | 1314.56 |
| 总成本 | 82598.43 | 总效益 | -21123.25 |
| 结论 | 净收益（万元） | -21123.25 |  |
|  | 总收益/总成本 | 0.26 |  |

### 13、各种政策方案成本、效益小结

由上述可以看出，从系统经济的观点来看，单一的激励政策具有较好的成本效益，属于可行的范畴；但问题是这些政策的降价幅度均小，难以产生较强的激励作用，达不到推动风电市场扩大的目的。相反地，多种政策的组合，尤其是电价补贴政策和S3.16政策方案，虽然其总计成本费用远大于总计收益，在经济上属于不可行方案；但是它们具有高强度激励作用，可使风电电价大幅度下降，有利于风电市场的不断扩大和发展。何况在上述计算中尚未实现风力发电社会效益的量化，也就是说，随着社会效益的量化，组合政策方案的经济可望有较大的改善。这就是说，经济可行性是衡量政策是否可行的一个重要标准，但不是唯一的标准。因为政策类型不同，激励作用亦不同。所以如何正确评价政策的可行性还需要进行多方面的分析。

表7-41  各种激励方案费用效益列表

| 方 案 | 激励政策 | 上网电价 （元/kWh） | 降价幅度 | 风电场与煤电厂比较 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 净收益 （万元） | 益本比 |
| S1.3激励方案 | 贴息贷款3年 | 0.611 | 4.8% | 647 | 1.02 |
| S1.5激励方案 | 延长还款期15年 | 0.510 | 20.6% | -4790 | 0.85 |
| S2.2激励方案 | 增值税抵扣 | 0.614 | 4.6% | -5304 | 0.81 |
| S3.1激励方案 | 贴息3年，15年还贷 | 0.48 | 25.2% | -14624 | 0.64 |
| S3.9激励方案 | 贴息3年，15年还贷，免关税，增值税抵扣 | 0.438 | 32.0% | -29064 | 0.38 |
| S3.12激励方案 | 贴息3年，15年还贷，免关税，增值税抵扣，减所得税 | 0.438 | 32.0% | -31435 | 0.36 |
| S3.14激励方案 | 贴息3年，15年还贷，免关税，免增值税，所得税免3减2 | 0.389 | 39.4% | -47791 | 0.15 |
| S3.16激励方案 | 15年还贷，免关税，免增值税，所得税免3减2，控制投资水平（不大于7500元/kW）增加年发电时间至2600小时 | 0.348 | 45.8% | -37493 | 0.26 |
| 电价补贴激励方案 | 电价全额补贴，使风电电价与煤电电价持平 | 0.35 | 45.5% | -61475 | 0.26 |

## 八、激励政策对风电商业化促进作用的分析和估计

上节完成了激励政策经济可行性的分析。结果表明，实施任何一项政策都需要付出一定的代价，尤其是高强度激励政策，付出的代价则更大。下面拟从长远的发展的观点分析研究这些政策实施后将对风电产业发展总体的作用和影响，以便为判断这些政策是否值得实施提供依据。此项分析的基本出发点和基本原理是：风电和其他工业技术一样，遵循学习曲线的演变规律，即随着产品规模的扩大，产品成本不断下降，而成本的不断下降带动产品市场的扩大；产品市场的扩大，又要求生产规模的更一步扩大，从而导致产品成本的进一步下降，最终实现产品价格的完全商业化。

### 1、风电发展的一般过程

从国际上来看，风电与其它工业技术一样，从产生、发展壮大到成熟的产业化一般需要经过以下几个阶段：

研究与发展(R&D)阶段

技术示范和商业化示范阶段（Demonstration）

沿学习曲线的“规模化降低成本”阶段（Buy down）

大面积推广阶段 （Deployment）

图8.1形象描述了新兴的能源技术必经的几个阶段 (PCAST1999)。毫无疑问这种描述只是一种概念性的简化，实际的技术成长过程远比此图复杂。在技术成长过程中始终贯穿着研发活动，产品的生产周期更短，各个发展阶段相互交织在一起。例如示范和推广过程中得到的经验和教训在上图中回传，使基础研究和应用技术的研发目标明确。研发过程得到的新技术又很快地应用在新的产品中。这些发展阶段不仅有技术方面的因素，而且还有融资和体制方面的因素。融资方面需要公共和私有投资的网络与合作；体制方面亦需要公共和私有研究实验、公-私联合的技术示范和公共资助等合作机制。

研究与发展

实验室阶段

示范

小

中

大

Buy down

规模化降低成本

规模

大面积推广

从研发获利难

时间跨度长

风险高

从示范获利难

时间跨度长

有风险

需要大量资金投入

增量成本需要资助

成本下降不确定

需要大量资金

高交易成本

价格不包含外部性

缺乏市场化的融资渠道

缺乏信息

图8-1新技术的研究、开发、示范和推广成长过程图

由于不同类型技术处于不同的区域和经济环境中，因而需要仔细考虑，把技术、投融资和体制设计成一个有机的整体。要保证新技术成长过程的每一步都能最有效地使用公共和私有资金，使公共部门和私有部门的风险最小，最有效地利用竞争快速驱动成本下降，提高技术性能，保证最大的透明度和最小的交易成本。当一种技术沿上图所示阶段发展时重要的是公共和私有部门之间的协调与合作。

在不同的阶段应该考虑的特别因素是：

1）研发阶段

在此阶段私有部门对新能源技术的研发投入比公共部门要少，这是因为它们无法全面认识到自己的投资可能得到的利益，周期长，风险高，回报低，解决空气污染之类外部性收益在市场上得不到回报。因此公共部门应该在新能源技术的研发方面发挥巨大的作用，吸收私有部门参与，促使新技术达到商业化应用。

2）示范阶段

该阶段一般包括一个和多个能源技术制造、生产厂，使用设施规模增大，以验证该技术的潜在的商业可行性。私有部门在执行这样的技术示范时会面临大量的困难。回报时间虽然比研发阶段短，依旧太长，风险依然太高，要求大量的资本投入（往往不容易获得），改进能源技术可能获利很少或没有。即便是商业化规模的试点项目仍无法同常规能源提供的低利润产品相竞争。

3）规模化降低成本阶段

技术在经过了商业规模的示范之后，仍然需要一个较长的发展过程，建立一系列的类似规模的系统，使设备制造规模化，并且学习如何把设备制造、系统安装、运行和维修的成本降低到有竞争力的水平。这个过程被称之为驱动成本沿学习曲线下降的阶段。为了把一种新的技术推向市场，初期成本高出与之竞争的其它产品成本的部分必须有人负担。支付新技术成本（或价格）高出与其竞争产品成本部分的额外成本的过程被称为“规模化降低成本”的阶段。一些产业（例如半导体）推出一种新产品时，为了沿学习曲线快速驱动成本下降，经常采用“超前定价”的方法，也就是说以低于成本的价格销售产品，以图在市场上尽快扩大市场份额，扩大产销量，从而加速产品成本的快速下降。因为半导体这样的产业，新的先进的产品比前一代产品的功能强大，一般来说价格可以定得比前一代产品高一些。所以即使企业在新产品推出初期按照低于成本的价格出售产品，其损失额也不是太大。

但是在能源行业，“超前定价”困难太大。例如常规能源生产的电成本比较低，常规能源对环境造成的破坏没有计入电力产品的成本；可再生能源生产的电力产品有环境和社会效益，但是在电力市场上得不到价值体现，可再生能源发电的价格中也不包含环境效益应有的价值。所以新的能源技术产生的电力并不能比前一代技术产生的电力多为消费者提供服务，其价格不能高于前一代技术产生的电力产品的价格。因为新的能源技术产生的环境效益和社会效益是公共收益，应该由公众支付这部分成本。所以代表公共利益的国家政府机构应该从公共利益中支付“规模化降低成本”需要的费用，或者是由政府制定一种机制，通过这种机制由普遍受益的大众支付“规模化降低成本”的费用。风能一类的新能源技术不仅对当地的环境有利，而且对全球环境都有利。所以国际环境基金等国际组织也负有支付“规模化降低成本”费用的责任。

4）推广阶段

当一种新的能源技术经过了研发、示范和“规模化降低成本”阶段，大规模推广的时机就成熟了。但是，即便一种技术从成本经济性上看是有竞争力的，大面积推广仍然有重大的障碍。这些障碍包括：

使潜在的新技术或新产品的购买者信服并且让它们不再担心有风险。

需要大量的可行性研究。

建立一套完善的供销和服务体系。

对预期用户提供适当的投融资帮助，尤其是对哪些在生命周期成本基础上是有竞争力的，但是前期投入较大的技术。

克服较高的交易成本，特别是那些新的小规模的技术，由于产品供销和服务网络还没有建立起来其交易成本可能更高。

在过去的10-20年间，国际上风力发电领先的国家的风电技术，已经经过了研发、技术示范和“规模化降低成本”阶段的大部分，目前处于“规模化降低成本”的结束阶段，正在向大面积应用推广过渡。也就是说发达国家的风电的商业化条件已经比较成熟，只要排除风电发展的制度障碍、市场准入障碍和投融资障碍，风电与常规能源在完全商业化意义上的竞争是可行的。

在风力发电的技术成长过程中，国际上的先进经验是“科研推动”和“市场拉动”的政策双管齐下。“科研推动”意味着国家要在研发方面大量投入，同时吸收企业参与，尽快把研发阶段产生的新技术变成工业上的技术，进入技术示范和商业示范，“科研推动”可以加速成本的下降。同时“市场推动”是一个更重要的政策，如果没有不断增长的市场需求，新技术或新产品无法通过一定经验的积累促使成本的快速下降，没有一定的规模企业也不可能取得规模效益，也不会大量投入新技术，新技术的学习效应也不会充分发生作用。在技术成长过程中最艰难的是“规模化降低成本”阶段，因为这一时期，单个项目和总的规模越来越大，需要的财政补贴、社会分摊费用和投融资规模都越来越大。成本的降低有一定的不确定性，激励政策可能因为社会负担过重而强度减弱，从而使靠市场容量增大驱动成本下降的努力中途搁浅。美国的风能发展的跌荡起落就是在这个阶段。如何设计并控制这个阶段的发展规模和速度，设计和实施一组长期的可以持久的激励政策，可以减少这个过程的时间和社会的费用投入，加快新技术的成本下降，以尽量少的代价和尽短的时间完成一种新技术的商业化过程。

### 2、风力发电规模与生产成本之间的关系

国内外风电发展的历史证明，开发规模与风电成本（或电价）之间存在着密切的相关关系。为了说明这个问题，现以美国为例，分析其风电成本、价格是怎样随着风电规模的增加而下降。

上世纪80年代是美国风力发电快速发展的时期。1981年时总风电装机容量只有10MW, 1990年时总容量就达到了1500MW, 相应的风电经济成本从38美分/kWh下降到8美分/kWh（1994年美元不变价）。进入90年代后，新增风电机组的速度减慢，成本下降也比较缓慢，经济成本从8美分/kWh减到了5美分/kWh。从1998年开始，美国的风电重新进入一个高速发展期。1994年到1997年，总装机规模徘徊在1700MW，1998年重新快速增长，1999年底已经达到2500MW。风电经济成本也下降到4美分/kWh的水平。

图8-2  1981-2000年美国风电累积装机规模和经济成本下降趋势

数据来源：美国风能协会（AWEA）

目前，美国的风电经济成本与常规能源发电已经在同一范围内，如表8-1所示。表中数据来自加州能源委员会1996年的《能源技术现状报告》（CEC, ETSR1996）。1996年以来，天然气发电的成本增加了，天然气发电经营期平均电价比表7-1中的数值要高一些。更有甚者，2001年1月，天然气发电厂的成本高达15美分到25美分/kWh。风电的经济成本1996年以后还是略微下降了一些。

表8-1 美国加州能源委员会对各种发电方式的经济成本比较（1996）

| 发电能源种类 | 经营期平均经济成本（美分/kWh） |
| --- | --- |
| 煤电 | 4.8-5.5 |
| 天然气发电 | 3.9-4.4 |
| 水电 | 5.1-11.3 |
| 生物质发电 | 5.8-11.6 |
| 核电 | 11.1-14.5 |
| 风电（不含PTC） | 4.0-6.0 |
| 风电（含PTC） | 3.3-5.3 |

注：①PTC是美国联邦政府对风电实行的税收优惠（federal production tax credit）政策，对新建风电场前10年经营期补贴1.5美分/kWh。PTC是1992年实施的能源政策行动法案的一个条款，原定于1999年6月30日到期。1999年美国将该政策延长到2001年12月31日。2001年4月美国政府又要将PTC政策再延长3年，2005年1月1日到期。

②表中的发电成本用1993年的不变价表示。

### 3 、 中国风电成本下降的条件

我国风电在小型户用风电机的制造和应用方面取得了极大的成功，但是中国在联网型风电发展方面仍没有进入规模化商业发展阶段。如果我国在今后一段时间按一定的规模和速度发展，我国的风电电价将会持续下降。我国风电电价下降需要的条件包括：

1）市场规模扩大，主要是市场需求总量的增大，累积装机规模增长对应的学习效应。单个项目规模的增大产生的规模经济，同时风电机组制造厂生产规模的增大产生规模经济效益和学习效应。

2）引入竞争机制。从风电设备制造、风电场项目建设、运营等环节引入充分的竞争，驱动各参与方降低自己的产品和服务的成本。

本地化设备制造。风电机组的本地化制造可以发挥中国在机电设备制造方面的比较优势，降低风电机组的成本。

风电成本下降最基本的条件有两个：一是市场拉动，保证适度的市场需求；二是促使成本下降的技术因素和竞争因素。在风电成本高于常规能源发电成本的条件下，市场需求必须靠政府的法规和政策营造，政府制定的鼓励使用可再生能源的法规和经济激励政策是市场需求的保证。技术因素取决于国际上风电技术的整体水平进步情况，也取决于我国在风电制造一些关键技术上的研发投入。竞争机制是为了迫使风电各方参与者通过提高管理水平和技术水平降低成本，获取更多的利润。

目前我国小规模的风电场建设已经积累了一些经验，大型风电机组制造也开始起步。下一步发展就是要增大单个项目的规模和整个产业的总规模，使风电场建设和风电设备制造达到规模经济水平。我国在风电场项目上也正在准备引入特许权招标等竞争机制，使风电场投融资多元化、商业化。国产的风电机组已经投入安装，开始装备风电场，经过3年左右的示范，国产化生产的风电机组就可以进入大规模生产阶段。

所以，促使我国风电成本和电价大幅度下降的条件是存在的，只要措施有力，使用得当，经过几年的发展我国的风电电价可以有较大幅度的下降，风电的竞争力可以增强。

### 4、 我国风电成本下降趋势推测

中国风电需要一个Buy-down过程促使成本和电价下降到市场可以接受的水平，这也是风电商业化必备的条件之一。这个过程是沿着学习曲线进行的。本节就是要结合一般产业的发展规律和国外风电发展历史轨迹构造中国风电的学习曲线，并用这条曲线来预测中国风电成本和电价的变化趋势。

假定中国的风电成本（或价格）将随着累积装机容量的增加沿学习曲线而下降。其演变趋势可以用下式描述：

L=A+BN−β                   （1）

L―风电长期边际成本（或价格）

A―风电最终可以达到的最低成本（或价格）

B―风电的初始成本与最终成本（或价格）的差额

N―风电的累积规模

β―偏移系数，它由不同规模条件下不同成本（或价格）下降率决定

### 1）起始规模和起始成本的确定

2000年底中国联网型风电总装机容量是344MW。鉴于中国目前98%的风电机组都是进口的，国产机组还处于技术示范阶段。由于国产化设备真正进入市场需要2-3年，在此之前大幅度降低风电成本的可能性不大。因此将起始规模设定为344MW（计算时取350MW）

企业的实际成本往往是看不见的，我们看到的是正常反应成本变化的价格（经济成本）。所以在学习曲线中反应成本变化的坐标采用按合理利润和税收条件确定的价格。按照新的电力建设项目电价核定规定，使用全经营期平摊的平均电价作为上网电价。按照对100MW安装国产机组的风电场电价的核算，其20年经营期的平均电价是0.55元/kWh（不含增值税）。在此把这个电价作为学习曲线的起始电价。

至此，学习曲线的起点就定位为：(350MW, 0.55元/kWh)。

### 2） 我国风电成本（或电价）下降极限的预测

由表8-1可知，目前美国风电经济成本与常规的燃煤发电和天然气发电已基本相当。按照美国风能周刊（Wind energy weekly，2001年6月9日)的最新数据，华盛顿州与俄勒冈州边界的一个新建风电场的合同电价已经达到2.5美分/kWh (包含了PTC补贴的1.5美分/kWh，如果不考虑PTC优惠，该项目的电价为4美分/kWh)。从当前情况看，美国风电的“规模化降低成本”过程基本完成，尽管为了吸引开发商投资风电项目，还会在一段时间内对风电发展有持续的扶持政策，但是这种扶持是为了大面积推广风电，或者是为了促使风电成本进一步下降，增强风电的市场竞争力。考虑到风电带来的环境效益和社会效益，在资源较好的一些场址发展风电已经比发展天然气发电和燃煤发电有优势。

为了推测中国风电成本可能下降到的最低点，我们以美国的风电资料进行推测。正如图7-2所示，美国风电从1981年到2000年成本随累积装机规模持续下降，尽管在1990年到1997年期间，规模增加缓慢，成本下降也减缓，但是基本上仍然符合学习曲线所描述的规律。我们把美国1985年达到的1039MW的累积装机规模，15美分/kWh的成本作为美国风电学习曲线的起点。仍用（1）式对应曲线描述，如图8-3所示。拟合结果为：

L=2.93+12.2N−2.49                （2）

图8-3  美国风电经济成本的学习曲线

美国风电的学习率是33%，也就是说累积的装机容量增加一倍，经济成本减少67%。实际上经济成本降低到一定程度学习率就会下降，不会无限制地降下去。公式（1）所示的成本有一个极限值，这一成本将随着规模增加，逐渐向最低值逼近，学习率也相应下降。

由公式（2），美国风电经济成本的最低值为2.93美分/kWh，大约是当前风电经济成本（相当于美国现在常规矿物燃料发电成本的低限值4美分/kWh）的0.73。

我们按照下面的思路确定中国风电经济成本最低值，经济成本相当于不含增值税的上网电价。目前中国常规能源发电（主要是煤电）的边际上网电价为0.35-0.45元/kWh，上网电价在0.35元/kWh左右，不含税电价为0.302元/kWh。假定边际上网电价为0.30元/kWh，而且在预测的年限内不变（例如20年）；如果风电电价降低到0.30元/kWh，即达到目标电价即商业化电价水平，也就相当于美国目前的水平；并假定中国风电电价的最低值与商业化电价的比例与美国的相等，即同为0.73，那么中国的最终风电电价可以达到0.22元/kWh。

这样，中国风电电价的最低值就定为0.22元/kWh（即A的值）。

### 3） 偏移指数的确定

对一般的制造业来说，学习率的中间值是20%（Argote, L & Epple D 1990），也就是说累积规模每增加一倍，成本下降20%。对于能源技术来说，Alan McDonald (2001) 做了统计和分析，各种能源技术的学习率的统计平均为17%。上述美国为33%。同时，根据Bernd Kuemmel（1999）的研究丹麦的风电学习率为28%。但中国缺少相关统计数据，为了确定中国风电学习曲线的学习率，我们只能采取试算的办法，即事先设定一个学习率（现假定为35%），然后再按照一般学习曲线成本（电价）学习率验证其合理性。

在确定学习率后，可根据下式计算偏移指数（β）：

学习率=1−L2−AL1−A=1−2(−β)      （3）

### 4）中国风电学习曲线（电价表示）

综合上述中国的风电学习曲线可设计为：

L=0.22+0.33N−0.515       （4）

对应的曲线如图8-4所示。

利用上式（4）可计算得到不同规模条件下的风电电价，进而可求得相应的学习率，并列入表8-2。

图8-4  预测的中国风电学习曲线

表8-2学习率35%时风电电价的下降率

| 累积单位规模 | 成本（价格） | 成本（价格）下降率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.55 |  |
| 2 | 0.44 | 20% |
| 4 | 0.36 | 18% |
| 8 | 0.31 | 14% |
| 16 | 0.28 | 10% |
| 32 | 0.26 | 7% |

表中数据表明，学习曲线对应的风电电价下降率在与一般的加工业价格下降率和能源技术领域的价格下降率基本一致。这不仅证明了所设计的学习曲线符合一般的情况，而且也说明了事先设定的学习率也符合一般技术成本价格的演变规律。

### 5、我国风电实现商业化需要增加的规模总量和投入总量

根据前面各章的分析，为了促使我国风电成本和电价下降到与常规发电可以竞争的程度，需要按照学习曲线预示的规律，持续增加装机规模。风电成本高出常规发电成本的部分由政府的扶持政策来解决。那么，要把风电成本或电价降低到可与常规能源发电竟争的水平，究竟需要多大的规模和社会投入？这正是本节所要回答的问题。

### 1） 我国风电实现商业化需要增加的规模

按照（4）式所示的我国风电学习曲线，风电电价下降到0.30元/kWh （即含税电价为0.35元/kWh）时对应的累积装机规模就是我国风电达到商业化所需要的规模增量。这个累积规模量是10个规模单位。在我们的分析中，一个规模单位是350MW，所以需要达到的规模总量是3500MW。

### 2） 我国风电商业化所需要的总社会费用投入

为了分析“规模化降低成本”过程需要的总社会费用投入，需作如下设定：

每个风电项目的经营期是20年（建设期1年，另计）；

每个风电项目的电价都是全经营期的平均电价，在20年经营期内不变；

每个风电项目参比的电价都是0.35元/ kWh，而且在整个经营期内不变；

每个风电项目的每kWh的社会费用是按学习曲线推算的电价（经济成本）与参比电力市场电价之差，计算时间是整个经营期（20年）。

每个风电项目的年利用小时都按2300小时计算。

起点规模（装机容量350MW）的电价统一设定为0.55元/kWh.

为了推导总社会成本公式，先定义几个参数

达到规模x时年支付社会费用为：

Ty(x)=hx1L(x)−Pgdx+(P1−Pg)hx1B1−bx1−b−1+B−(Pg−A)x               （5）

其中：

Ty(x)就是每年需要付出的社会成本，随着风电累积装机容量的逐步增大，每年需要付出的社会成本是增加的，如图8-5所示。

h—年满发利用小时数

x1—单位装机容量，350MW

β—学习率

Pg—目标电价或成本

P1—风电在学习曲线起点时的成本（或电价）

A—风电电价最低限，或成本最低限

B—学习曲线偏移指数

从图8-5可以发现，当累积装机容量达到10个规模单位时，年社会成本达到最大值，13.14亿元。这个最大值出现在风电成本达到参比电价目标电价时对应的累积装机容量。之后，风电成本低于目标电价，理论上讲将产生能源利用的正社会效益。

图8-5 按照经济成本学习曲线估计的“规模化降低成本”过程的年社会费用

### 6、小结

上述表明，在政策推动下中国风电可以达到与常规能源发电相竞争目标。

实现上述目标（即完成规模化降低成本）需要的累计规模约3500MW。

实现上述目的（即达到目标电价）社会总投入近66亿元。假设10年完成规模化降低成本过程，每个项目的经营期均为20年，增量费用按30年支付，平均每年2.2亿元。

## 九、政策的综合比较和抉择

由上述分析可以得到一个基本认识，即激励强度越高的政策对商业化的促进作用也越大，反之则越小。与此同时，政策的激励成本也随之变化。不过从政策选择的角度出发，仅仅依据上述的认识而确定优先的政策是不够全面的；还必须从另外的角度来考虑，即政策实施过程中可能遇到的问题、障碍或带来的反作用进行分析。为清晰起见，下面列表说明之。

表9-1  各类政策的综合比较

| 政策类型及内容 | 成本效益比较 | 对商业化的作用 | 可能遇到的阻力大小 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 差价全额补贴（S4） 1.1全社会分摊（S4.1） | 负效益，益本比为0.26 | 可大幅度降低电价，作用大 | 在整个商业化期间，全国平均一年多交电费0.5元/1000kWh，全民可以承受，且涉及部门少，易于执行 |
| 1.2政府补贴（免关税、免增值税、所得税减2免3、15年还贷、排污收费补贴）（S4.2） | 负效益,益本比为0.26 | 可大幅度降低电价，作用大 | 几乎全部政府行为，平均每年少征收各种税4.9亿元；但涉及部门多，经费征集较复杂。同时可能遇到某些地方政府的抵制 |
| - 组合政策 2.1贴息3年+15年还贷（S3.1） | 负效益，益本比为0.64 | 距商业化电价仍有较大距离，作用较小 | 涉及部门少，但需要国家拨给一定的资金，可能会受到贴息资金的限制 |
| 2.2免关税+免所得税+增值税抵扣（S3.5） | 负效益，益本比为0.60 | 同上，作用较小 | 将涉及多种的业务部门和政府，可能会遇到某些地方政府的抵制 |
| 2.3贴息3年+15年还贷+免关税及增值税+所得税减2免3（S3.14） | 负效益，益本比为0.15 | 达不到商业化电价，仍需补贴，作用较小 | 涉及银行和税务等多个部门，同时需国家拨专项资金，可能会遭到某些地方政府的抵制 |
| 2.4投资7500元/kW+2600小时+15年还贷+免关税+免VAT+所得税减2免3（S3.16） | 负效益，益本比为0.26 | 可大幅度降低电价，作用大 | 投资水平控制过严，不易被开发商接受；同时对风资源条件要求高，将受到资源的限制，致使该政策的适用范围较小 |
| 3、税收优惠政策（VAT抵扣） | 效益，益本比为0.81 | 远达不到商业化电价，作用小 | 其中所得税的优惠政策，可能会遇到某些地方政府的抵制；VAT的减免手续亦不简单。 |
| 4、投融资优惠政策（贴息3年） | 正效益，益本比为1.02 | 同上，作用小 | 可能会受贴息资金的限制 |

综合上述，拟推荐的政策次序为：

| 政策类型 | 先后次序 |
| --- | --- |
| 全社会分摊 | ① |
| 政府补贴（免关税、免增值税、所得税减2免3、15年还贷、排污收费补贴） | ② |
| 投资7500元/kW+2600小时+15年还贷+免关税+免VAT+所得税减2免3 | ③ |
| 贴息3年+15年还贷+免关税及增值税+所得税减2免3 | ④ |
| 免关税+免所得税+增值税抵扣 | ⑤ |
| 贴息3年+15年还贷 | ⑥ |
| 税收优惠政策（VAT抵扣） | ⑦ |
| 投融资优惠政策（贴息3年） | ⑧ |

## 十、电价优惠政策的实施与建议

### 1、一些必不可少的规定

国内外的实践表明，政策的顺利实施，除需要政府有明确的发展目标和严肃的分阶段计划之外，还需要一些基本的条件和规定，其中主要有：

- 确保全部电量上网，即在不影响电网稳定运行条件下（即风电电量不超过电网容量5-10%的条件下）允许风力发电就近上网发电，并按一定的价格全部收购其电量。

- 风电作为一种新型的、清洁的能源，应享受不参与竞争即可直接上网的特殊优待。

- 在确定项目开发商、上网电价等环节引入竞争机制，实行公平、公开的竞争。

### 2、电价和差价的确定

我国对电力项目实行项目审批制和电价核定制，电价按照具体项目的成本加合理利润的办法核定。这种方法在无竞争机制条件下使项目的成本失去控制，电价也难控制，不利于企业降低工程造价，降低生产成本。国家计委2001年以计价格[2001]701号文发布了《国家计委关于规范由电价管理有关问题的通知》。新规定中，不再实行“还本付息”定价方法，改为“按发电项目经营期核定平均电价”，经营期火电20年，水电30年，贷款期限火电13-18年，水电18-25年。对新建电力项目的电价规定“按照先进企业的社会平均成本核定上网电价”。具体要求按照省级电网内同时期建设的同类型技术先进的发电机组的社会平均成本为基础核定。

该“通知”对风力发电没有明确规定。但由于风电也是一种发电的产业，具有与水电、火电许多相似之处，因此，我们建议其上网电价参照水电电价的方法来确定。而且即使按照上述规定确定电价也是难以办到的。

为了鼓励技术进步和电价的不断下降，建议在确定最终上网电价过程中，采取公开的招投标方式，即在统一测算方法基础上，通过市场竞争确定风电电价。

发展风电的根本目的之一在于替代传统能源发电，以便减轻常规能源电力（其中主要是煤电）对全球环境的不利影响，所以，风电与煤电上网电价之差即应作为评价风电上网价差的主要依据和指标。

### 3、差价的处理

根据上述，一般而言，风电上网电价约比煤电（无脱硫装置电厂）上网电价高0.30元/kWh（0.65元/kWh-0.35元/kWh）左右；对一个10万kW的风电场来说一年可发电2亿kWh，如果全部上网，一年的电费差额即达0.6亿元。这多出的电费如何处理是本项政策的核心问题之一。可供选择的处理方式有三种：

- 全社会分摊。即以省电网为基础（因为省网为独立核算单位，且具有一定的调价能力），允许将风力发电高出新建煤电上网电价和电费差额纳入该网全部售电电量中，重新计价，一并征收。以内蒙、广州两省区为例，若将10万kW风电电费差额分摊到全部售电电量，平均每kWh分别增加0.002元和0.0004元（按实际用电量计算，如果售电量计将更少）。显然不会显著增加用户的负担。

- 政府补贴。即政府通财政对电网给予全额补贴；或通过减免各种税收和投资补助等方式消化风电电价高出的部分。这种方式看似简单，实际上如前所述是相当复杂的，尤其是后者。

- 建立风电发展基金，由基金支付差价。基金的使用通过竞争来分配，同样电量需要的补助全额最小者获得基金补助合同。

基金的来源可设想如下：

- 国家财政拨款。即国家财政每年拨出一定经费，例如每年拨1.2亿元人民币，则可推动20万风电场建设。

- 社会团体和人士捐赠。风电基金可接受来自国内外有关金融机构、环保和绿色组织、有远见的财团、企业和有识之士的馈赠和资金支持。

- 发行彩票和债券，但这种方式需要有广泛的群众基础，必须在公众对发展风电的意义有一定了解的情况下才能进行。

- 从排污收费（主要是火力发电排污费）中提取部分资金作为风电基金。

- 电力消费按每千瓦时征收风基金。这是风电基金最重要的来源渠道。电力消费者不论以什么形式消费一千瓦时电力，都在原电价的基础上附加一个微小的增量，作风电发展基金。

鉴于第一种方式具有较高的现实性和可能性，优先采用全社会分摊是一种比较合理的选择。

为了进一步降低分摊费用，建议采用以下政策和措施：

- 适当延长还贷期，以不少于15年为原则；

- 对进口部件给予免税优惠，但整机进口不在其中；

- 将风力发电列入首批增值税转型行业，即实行增值税的全额抵扣；

- 享受所得税减2免3的优惠。

### 4、建立科学合理的运作机制

为了确保风电成本的降低，必须在风电场的投资建设中实行竞争机制。其具体工作内容和步骤要概括为：

- 风电项目一旦确立，即公开招标确定投资建设单位。

- 以风电场建成后的上网电价为标底，开展竞标和评标。

- 电价最低者中标，签署上网购电协议。

- 根据中标电价确定上网差价、分摊总额和度电增收水平。

### 5、组织和机构

为了推动并保障差价分摊政策的正确实施，必须建立一个职责明确、工作有效的管理机构，或指定电网总公司代行其职。它的主要职责是：

- 根据国家风电发展规划，编制并实施本省（区）市风力发电计划。

- 编制风电年度市场价格调整方案，并报国家电力公司批准后执行。

- 对各风电场发展情况和风电上网情况进行跟踪监测和统计。

- 对各地电力公司风电收购情况进行跟踪和统计。

- 组织风电场招投标工作。

## 十一、结束语

- 风力发电被认为是新能源中最具发展前景的一种清洁能源。它资源丰富，具有可再生性，在能量转换过程中不存在资源枯竭问题，也不会对环境构成严重污染，是实施可持续发展能源战略的一种重要选择。对中国而言，风力发电不仅对改善我国以煤电为主的电源结构、减少燃煤对大气环境的污染具有长远的战略意义，而且对于促进地区经济发展和农村电气化建设也有特殊的现实作用。

- 基于全球经济的不断发展和环保压力的增加，近年来世界风力发电得到了飞速的发展。到2000年底，全球风电装机总容量已超过17500MW，年发电量约350亿千瓦时，年平均增长速度在30%以上，相当于甚至高于蓬勃发展的信息技术的发展速度，已成为现实电力系统中的一员。

- 相比较而言，中国风电发展相对滞后，但仍然取得了令人瞩目的成就，无论技术还是产业均取得了长足进步。到2000年全国风电装机已超过34万kW，开发规模达到了新的水平；技术开发获得实质性进展，主要部件国内已能制造；产业发展初显端倪，并涌现了一批专业生产厂。总之，风力发电在国民经济中的重要作用日益显露，风电的优越性得到了愈来愈多人们的认识和重视。

但是，发展的实践证明，我国风电产业的发展还面临着一系列障碍和问题，其中既有政策问题，也有技术问题；既有机制问题，也有认识问题。然而，最核心的问题是上网电价过高问题。目前，现有风电场的上网电价一般都在0.6-0.7元/kWh之间，最高达到1.20元/kWh。不仅远远超过当地燃煤电厂的平均上网电价，也远远超过电网平均售价，致使风力发电步履维艰，发展受阻。因而，研究分析风电上网电价及其影响因素，提出相应的降价措施和政策，是促进我国风电产业发展的一项重要任务。

- 国外的实践证实，高强度激励政策是克服障碍、促进发展的关键性措施。德国为了促进本国风力发电技术的进步，实施了高额投资补贴+高电价（上网电价为电网平均售电电价的90%）的政策，致使装机容量迅速增加，已超过美国居世界的第1位。英国实行NFFO+差价补贴的政策，从1991-1997年间风电设备容量增长5倍，价格下降一半以上，每千瓦时达到5便士。印度采取多项优惠政策，使该国风力发电技术突飞猛进，短短几年一跃而为世界先进国家之一。

- 可供选择的激励政策是多种多样的，但是从提高效率、降低成本、促进商业化来看，只有价格优惠（全额补贴）政策和少数几种复合政策才是最有效的。因为这两类政策可将差价问题（即风电高出电网平均电价的部分）全部解决，使风电投资风险降到最小，从而可极大地调动投资风电的积极性。

- 由于任何政策都必须付出一定的代价才能取得一定的效益，并达到预期的目的。一项政策是否可行，还需要进行政策的成本效益分析。就价格优惠和组合政策而言，所产生的成本（准确地说应为增量成本），主要由发电差别成本和激励成本两部分组成，其效益（增量效益）主要有环境效益（如SO2、CO2、烟尘等排放减少带来的效益）、税收效益、资源效益（节煤、节水等效益）和社会效益（主要是增加新的就业机会、节水节煤等宏观效益）。根据不完全量化的计算结果（目前社会效益还难以量化，未计算在内），上述两类政策的成本效益不好，其生命周期内的净现值为负。这说明对政策的取舍，应持小心谨慎的态度。

- 然而，政策本身并不是目的。政策的目的在于促进风力发电的发展，降低成本和电价，最终实现其商业化。因此，选择政策的另一个标准是，该项政策是否能够有效地推动风电技术的商业化。因为商业化意味着技术的成熟和经济上的优越。这就是说，即使从成本效益的观点来看，或许某项政策是不可行的，但是它具有强烈的激励作用，能够有效地促进产业的发展，具有长远的经济效益，这类政策应视为可行；反之，应进行更多方面的分析和比较。电价优惠和组合政策符合上述标准，是本项研究重点推荐的政策。

- 电价补贴政策激励强度大，涉及部门少，较易于执行；如果与竞争机制配合运行可以收到很好的效果。虽然补贴资金数量较大（每年平均2.2亿元左右），但资金筹集有道，且在承受范围之内。

- 计算分析表明，在持续实施高强度激励政策条件下，我国风电技术的商业化指日可待，其具体时间是，当累积装机容量达到300万kW以上，就是风电商业化之日。

- 为了保证价格优惠等政策的顺利实施，还需要一些最基本的条件，其中主要是：明确的发展目标和分阶段的严肃的发展计划；确保全部电量被收购和科学合理的运行机制。

### 参 考 文 献

- 黄毅诚，“再谈加速风电发展——目标达到总电量的百分之十”，中国能源，2000年第11期。

- 国家科委兰皮书，“中国技术政策”，（能源），1985年，北京。

- 赵家荣等，“中国可再生能源发展经济激励政策研究”中国环境科学出版社，1998年。

- 中国科技部新技术及产业化司等，“清洁生产相关法规政策汇编（1995-2000）”，煤炭工业出版社，2000年。

- 国家经贸委，“关于进一步促进风力发电发展的若干意见”，21世纪中国风能发展研讨会会议文集，2000年，北京。

- 中国可持续能源项目，大卫露西·派克基金会与能源基金会合盟，“中国可再生能源发展”，2001年，北京。

- 中国国家计委、科委、经贸委，“中国新能源和可再生能源发展纲要”，1995年。

- 世界能源理事会编，“新的可再生能源·未来发展指南”，海洋出版社，1998年。

- 国家计委投资所、建设部标准定额所社会评价课题组，“投资项目社会评价指南”，经济管理出版社，1997年。

- 安东尼·B·阿特金森等，“公共经济学”，上海三联书店、上海人民出版社，1996年。

- 经济合作与发展组织，“环境项目和政策的经济评价指南”，中国环境科学出版社，1996年。

- 欧共体委员会，“未来能源：可再生能源资源欧共体战略和执行计划白皮书”，1999年。

- 中国国家科委、欧盟能源总司，“中国—欧洲联盟可再生能源技术研讨会”，1997年9月，北京。

- 李宝山，大型风力发电机国产化问题的思考”，21世纪中国风能发展研讨会会议文集，2000年，北京。

- 张正敏、李京京，“国内外风力发电政策的比较研究”，21世纪中国风能发展研讨会议文集，2000年，北京。

- 周篁、陈和平，“关于加快风力发电发展的几点建议，21世纪中国风能发展研讨会会议文集，2000年，北京。

- 张源，“中国风电场建设现状与发展”，21世纪中国风能发展研讨会会议文集，2000年，北京。

- 施鹏飞，“中国风能资源和风电场建设规划设想”，21世纪中国风能发展研讨会会议文集，2000年，北京。

- 刘文强等，“中国风能利用的商业化”，21世纪中国风能发展研讨会会议文集，2000年，北京。

- 杨校生等，“风力发电发展政策的探讨和建议”，21世纪中国风能发展研讨会会议文集，2000年，北京。

- 张正敏、李京京，“中美可再生能源政策比较和研究”，中国能源，1999年。

- 李俊峰、朱力，“中国大中型风力发电的发展障碍分析”，21世纪中国风能发展研讨会会议文集，2000年，北京。

- 张正敏、朱俊生，“可再生能源技术发展与产业化”，可再生能源企业家商务培训教材，2000年，北京。

- 李俊峰、王仲颖、宋彦勤，“发展风力发电产业要有新思路”，中国能源，2001年，第1期。

- 张正敏、谢宏文、王白羽，“风电电价分析与政策建议”，中国电力，2001年第9期。

- 顾树华、刘鸿鹏，“2000-2015年新能源和可再生能源产业发展规划”，中国经济出版社，2001年。

- 陈庆云，“公共政策分析”，中国经济出版社，1996年。

- Zhang Zhengmin, Wang Qingyi, Zhuang Xing, Dr. Jan Hamrin & Seth Baruch, "Renewable Energy Development in Ching: The Potential and the Challenges" Edited and produced by the Center for Resource Solutions, 2001.

- BTM Consult APS, "International Wing Energy Development" (World Market update 1999, Forecast 2000-2004,march 2000). Denmark.

- Ryan Wiser and Edward Kahn, "Alternative Windpower Ownership Structures: Financing Terms and Project Casts, Energy & Environment Division LBL, University of California, Berkeley, California 94720, May 1996.

- Jonathan Koomey and Florentine Krause, "Introduction to Environmental Externality Costs", Energy Analysis Program, Applied Science Division, LBL, Berkeley, CA 94720.

- Ryan Wiser, "Future Cost Trends for Coal-Fired Plants in the United States", May 10, 2001.

- Alan J. Krupnick and Dallas Bertram, "The Social Costs of Electricity: Do the Numbers Add Up?", August 1996.

- Background Paper, "Studies of the Environmental Costs of Electricity", Sept.1994

- DOE/EIA, "Electricity Generation and Environmental Externalities: Case Studies", Energy Information Administration, office of Coal, Nuclear, Electric and Alternate Fuels, Coal and Electric Analysis Branch, U.S. Doe, Washington, DC 20585, Sept.1995

- Karolyn S. Cory etc., "Analysis of Wind Turbine Cost Reductions: The Role of Research and Development and Cumulative Production", AWEA's Windpower'99 Conference, Burlington, VT, June 22, 1999.

- Joel Ann Todd and Mary Ann Curran, "Streamlined life-Cycle Assessment: A Final Report from the SETAC North America Streamlined LCA Workgroup", July 1999.

- Denis A. Sarigiannis, Giuseppe Triacchin, "Meso-scale Life-cycle impact assessment of novel technology Policies: The Case of Renewable Energy", Journal of Hazardous Materials 78(2000)145-171

- Mark Goedkoop and Renilde Spriensma, "The Eco-indicator 99 A damage Oriented method for Life Cycle Impact Assessment (Methodology Report)", 17 April 2000.